建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产 50 万套置物架项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 永清县感迈塑料制品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 50 万套置物架项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-131023-04-01-811675 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 邱瑞亭 | 联系方式 |  |  | 15233164573 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经116°29′58.559″北纬39°10′40.052″ |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2927日用塑料制品制造 |  | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292（其他） |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永清发展和改革局 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 永发改项目备(2025)147号 |  |
| 总投资（万元） | 5020 |  | 环保投资 （万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.9% |  | 施工工期（月） | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海）面积（m2） | 3108 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C2927日用塑料制品制造”行业。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；不属于河北省发展和改革委员会印发的《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》（冀发改法规〔2014〕1642号）中禁止类项目。依据《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》（冀政字【2024】43号），（2927）日用塑料制品制造除外。本项目不属于禁止新建和扩建类项目。本项目已经取得了永清发展和改革局的备案，备案编号：永发改项目备(2025)147号，项目代码：2505-131023-04-01-811675。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址及规划符合性 本项目选址位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，厂区中心坐标为东经116°29′58.559″北纬39°10′40.052″。项目南侧廊坊博浩森木业有限公司，北侧永清县刘街益丰家具组装厂，东侧闲置厂房，西侧河北卓威尊创新材料科技有限公司。本项目500m范围内无环境敏感目标。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据建设单位提供的《土地证》（永集用2002字第55号）及租赁协议本项目用地为工业用地。 因此，项目的选址是可行的。 3、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《永清县国土空间总体规划（2021-2035年）》，全县划定生态保护红线面积1.19平方千米，主要分布在永定河河道内。生态保护红线内禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 本项目位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合相关要求。 项目所在地 图1廊坊市永清县生态保护红线示意图 2）环境质量底线 根据廊坊市生态环境局发布的《廊坊市生态环境治理报告书（2024年）》，廊坊市永清县空气质量SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单；PM2.5、PM10和O3浓度均超标，为不达标区。本项目引用河北尚源检测技术服务有限公司出具的《检测报告》（编号：SYJC2024H0098）中非甲烷总烃的监测数据。根据检测报告可知，非甲烷总烃浓度最大值为0.50mg/m³，满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值（1小时平均浓度2.0mg/m³）。 本项目对工程产生的主要废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。本项目产生的污染物采取上述措施后不会突破项目所在地的环境质量底线。 因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目占地为工业用地，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 本项目占地为工业用地，本项目建设不会突破土地资源利用上线；本项目用水由当地供水管网供给，不取用地下水，本项目建设不会突破水资源利用上线。因此本项目建设不会突破当地资源利用上线。 4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业和项目准入的指导和约束作用。 综上所述，项目不在环境准入负面清单中。 - 与《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（2024年版）符合性分析 项目所在地 图2本项目在廊坊市环境管控分布图中位置 表1本项目与《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》一般生态空间总体管控要求对照情况 类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 地表水环境总体管控要求; 污染物排放管控; 工业源; 1.新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量置换。2.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质的企业实施强制性清洁生产审核，扩大自愿性清洁生产审核范围。3.严格限制高风险化学品生产使用，并逐步淘汰或替代。4.严格执行子牙河、大清河流域水污染物特别排放限值。所有废水直排企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值；没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准；行业标准中水污染物特别排放限值比《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准中相应控制因子宽松的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准。5.推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。6.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业涉水工业项目原则上不予审批。; 本项目生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。本项目不属于高耗水、高排放项目。; 符合. 大气环境总体管控要求; 污染物排放管控; 工业源; 1.加强电力、水泥等重点行业有组织、无组织、清洁运输等全面超低排放改造，到2021年底前在产企业全部完成有组织、无组织超低排放改造，推进其他重点行业企业全面超低排放改造，努力实现超净排放。到2021年底前两家燃煤电厂铁路运输比例达到95%以上，铁路运输比例达不到要求或不具备铁路运输的，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（到2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。2.具备条件的玻璃、水泥和陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。3.全面提升砖瓦、石灰、耐火材料等行业工业窑炉的治污设施处理能力，到2021年50%以上企业完成提升改造。淘汰不达标工业炉窑，推进工业炉窑节能和环保提标改造，鼓励清洁能源替代，优化产业结构和布局，强化无组织排放管控，严格新建项目准入管理，工业炉窑全面达到国家和省重点区域特别排放限值要求。4.制定“一厂一策”治理方案，开展治理效果后评估，不断提高企业VOCs治理水平。鼓励涉VOCs排放重点行业企业，夏季高温时段实行生产调控、错时生产。5.PM2.5年均浓度达标之前，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行倍量削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）; 本项目产生废气经处理后均达标排放。废气污染物不会对周围大气环境造成明显不利影响。; 符合. 产业总体管控要求; 产业总体布局要求; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。2.严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。; 本项目不在禁止类、限制类企业目录内。; 符合. 项目入园准入要求; 1.县级以下一律不再建设新的园区，造纸、氮肥、有色金属冶炼、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。2.推动工业企业入园进区。按照《廊坊市工业集聚区外涉水工业企业入园实施方案》要求，推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。3.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业涉水工业项目原则上不予审批。4.废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目禁止入园；生产工艺或设备落后、不符合国家产业政策、达不到规模经济的项目禁止入园。; 本项目主要生产塑料制品，位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北。; 符合. 表2项目与《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》廊坊市管控单元生态环境准入要求对照情况 编号; 乡镇; 管控单元; 维度; 管控措施; 项目; 符合性. ZH13102330047; 刘街乡; 一般管控单元; 空间布局约束; - 1. 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 - 2.新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。 - 3.南水北调输水工程沿线严格控制造纸等高耗水、高污染行业发展。; 本项目不涉及VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。本项目选址位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，不涉及占用河流廊道范围。本项目不属于高耗水、高污染行业; 符合. 污染物排放管控; - 1.积极推广使用低 VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。2.涉 VOCs工业企业大气污染物排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322)。 - 3.完善雨污基础设施体系建设，加快推进城区老旧管网雨污分流改造;加强入河排污口整治，采取雨水与污水截流、调蓄与治理等措施:有序推动城区、园区周边区域城乡污水一体化建设，因地制宜推动农村污水设施建设。; 本项目原材料为塑料原包料，本项目非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业去除效率标准。本项目生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。; 符合. - 资源利用效率; - 里澜城镇、三圣口乡落实深层地下水限采要求。; 本项目用水由当地供水管网供给，不取用地下水; 符合. 本项目符合《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》廊坊市管控单元生态环境准入要求，项目不在负面清单范围内。 综上所述，项目不在环境准入负面清单之列，符合“三线一单”要求。 4、其他符合性分析 本项目与现行大气污染防治政策符合性分析详见下表。 表3本项目与现行大气污染防治政策符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性 分析. 《十四五挥发性有机物污染防治工作方案》. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 本项目使用的原辅材料均为低VOCs原料; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏，严格控制无组织排放; 本项目生产涉及VOCs排放，本项目从源头加强控制，使用低VOCs的原料，加强废气收集，废气经治理设施处理后排放; 符合. 《大气污染防治行动计划》. ①原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉； ②推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治。; ①本项目生产过程采用电加热，办公室冬季取暖采用空调，不设锅炉； ②项目采用“集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒”废气治理措施。; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》. 加大工业企业治理力度，减少污染物排放。; 本项目涉及VOCs排放。项目采用“集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒”废气治理措施。; 符合. 《关于强力推进大气污染综合治理的意见》. 推进挥发性有机物综合防治，对未完成VOCs治理，排放不达标的企业，一律依法关停整治; 本项目产生的挥发性有机物均采取有效的措施治理后达标排放; 符合. 《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》. 强化工业源挥发性有机物排放管控; 本项目设置有机废气收集系统，采取有效的措施治理后达标排放; 符合. 《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》. 1、塑料行业优先采用环保型原辅料，禁止使用附带污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。限制使用加工过程中产生较大臭味的原料（如聚甲醛等）。增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存；涉及大宗有机物料使用的应采用储罐储存，并优先采用管道输送。; 本项目原料使用环保型原辅料，不使用方案中限制使用的原料。; 符合. 2、熔融、塑化挤出工序（包括注塑、挤塑、吸塑、吹塑、滚塑、发泡等）应设置废气收集系统，经降温、除油、除尘等预处理措施后，可采用活性炭吸附、“吸附浓缩+燃烧”催化燃烧等适用技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（扎）在不操作时应保持密闭。需分离精制的化工企业，离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备。离心、过滤废气应排至VOCs废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程产生非甲烷总烃，通过车间密闭及“集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒”处理后发放，满足要求。; 符合. 3、推进生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥等过程，采取严格密闭措施。加快淘汰敞口式、明流式设施。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。鼓励采用重力流或输送方式进行含VOCs物料输送，逐步淘汰真空输送方式；有机液体进料鼓励采用底部、侵入管给料方式，淘汰喷溅式给料，挥发性有机液体必须采用底部装载方式，采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度小于200mm:固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目选用合适风量风机，增加收集效率，保证集气罩边缘控制风速应不低于0.3米/秒；本项目不使用溶剂型原料; 符合. 对照《十四五挥发性有机物污染防治工作方案》、《大气污染防治行动计划》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《关于强力推进大气污染综合治理的意见》、《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》、《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》，本项目符合相关文件环境管理政策的要求。 根据《十四五挥发性有机物污染防治工作方案》、《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中要求， 本项目采取以下措施： ①采用符合国家标准的低VOCs含量原料； ②车间采用封闭设计提高废气收集效率，对产生的有机废气处理采取合理措施处理后达标排放； ③对产污环节设置废气收集处理装置。 对照《环境保护综合目录（2021年版）》： ①本项目产品不属于目录中“高污染”“高环境风险”产品目录 ②对照目录中污染防治设备，本项目采用集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001处理有机废气。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本情况 （1）项目名称：年产 50 万套置物架项目 （2）建设单位：永清县感迈塑料制品有限公司 （3）建设地点：本项目选址位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，厂区中心坐标为东经116°29′58.559″北纬39°10′40.052″。项目南侧廊坊博浩森木业有限公司，北侧永清县刘街益丰家具组装厂，东侧闲置厂房，西侧河北卓威尊创新材料科技有限公司。 （4）项目投资：总投资5020万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.9%。 （5）项目性质：新建 2、建设规模及内容 本项目占地约3108平方米(约4.66 亩)，总建(构)筑面积 6000 平方米，主要建设生产车间、库房、办公用房。购置设备 97台(套)。项目建成后，年生产 50 万套置物架。本项目组成见表4。 表4项目组成一览表 项目分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积4000m2，2层，钢结构，布置生产及辅助设备. 辅助工程; 办公区; 建筑面积1000m2，2层，砖结构，员工办公场所. 库房; 建筑面积1000m2，用于存放成品及原辅材料. 储运工程; 危废间; 建筑面积30m2，1层，储存危险废物，位于库房内部. 公用工程; 供水; 项目供水由当地供水管网供应. 供电; 项目供电由当地供电系统供应. 供热; 项目冬季采暖采用空调，生产加热使用电能. 环保工程; 废水; 生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排. 冷却水循环使用不外排，无生产废水产生. 废气; 注塑工序有机废气：集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001排放. 粉碎工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒DA002. 噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声等. 固废; 生活垃圾：交由环卫部门处理. 一般固废：塑料边角料、塑料不合格品粉碎后回用于生产；除尘灰、废布袋、废包装物外售综合利用. 危险废物：废机油、废油桶、废活性炭在危废贮存间内暂存定期由有资质单位处置. 3、主要生产设备 项目主要设备清单见表5。 表5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 注塑机; ZS-160; 56; 台/套. 2; 拌料机; /; 20; 台/套. 3; 粉碎机; /; 10; 台/套. 4; 扎包机; /; 1; 台/套. 5; 打包机; /; 10; 台/套. 合计; 97; 台/套. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6项目原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 单位; 数量; 储存量; 储存位置; 来源. 原辅 材料; 1; 聚乙烯（PE）; t/a; 248; 3; 库房; 外购，颗粒状，原包料，汽运，1t/袋. 2; 聚丙烯（PP）; t/a; 248; 3; 库房; 外购，颗粒状，原包料，汽运，1t/袋. 3; 色母; t/a; 4; 1; 库房; 外购，颗粒状，原包料，汽运. 4; 机油; t/a; 1; 1; 库房; 外购，汽运200kg/桶. 5; 包装袋; t/a; 2; 1; 库房; 外购，汽运. 6; 纸箱; 个/a; 10000; 1000; 库房; 外购，汽运. 能源; 1; 新鲜水; t/a; 297; /; /; 由当地供水管网提供. 2; 电; 万kW·h/a; 200; /; /; 由当地供电电网提供. 主要原辅材料理化性见表7。 表7主要原辅材料理化性质 序号; 物质; 物化性质. 1; 聚乙烯PE颗粒; 无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒，是乙烯与少量高级α-烯烃（如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等）在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物颗粒，密度在0.915~0.940g/cm³之间，熔融温度为110℃左右，热分解温度300℃。分解时有少量甲烷总烃产生。粒径3mm-5mm。. 2; 聚丙烯PP颗粒; 无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一。熔融温度160-175℃，热分解温度350℃。分解时有少量甲烷总烃产生。粒径3mm-5mm。. 3; 色母; 色母（ColorMasterBatch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（PigmentPreparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（PigmentConcentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。. 3; 机油; 分子量230~500，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，不溶于水，闪点76℃. 4、产品方案及产能 本项目建成后年产 50 万套置物架项目，项目产品方案及产品规模见表8。 表8项目产品方案及生产规模一览表 序号; 分类; 数量; 单位. 1; 置物架; 50; 万套/a. 图2 VOC平衡图 5、劳动定员及制度 公司劳动定员12人，单班工作制，每班工作8小时，年工作300天。 6、厂区平面布置 永清县感迈塑料制品有限公司位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，办公区位于厂区北侧，危废间位于库房内西南侧，大门位于厂区西北侧，生产车间位于厂区东侧。项目充分考虑安全、合理等要求，按各种不同功能的设施进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，方便管理。 7、公用工程 （1）给排水 ①给水： 项目用水为生活用水、冷却循环用水。项目总新鲜用水量为0.99m3/d（297m3/a），本项目供水由当地供水管网提供，供水有保障。 a生活用水：项目职工均为当地居民，厂区不设食堂，故生活用水主要为职工饮用水和盥洗用水，参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）的规定，项目劳动定员12人，按照21m³/人·年计算，职工生活用水量0.84m3/d（252m3/a）。 b冷却循环用水：根据建设单位提供数据，冷却水循环量为15m3/d，新鲜水补充量为0.15m3/d（45m3/a）。 ②排水： a生活排水：生活污水产生量按生活用水量的80%计，则产生量为0.672m3/d（201.6m3/a），厂区设化粪池，定期清掏。 b冷却循环水：冷却循环水循环使用，定期补充，不外排。 项目给排水平衡图如下： 图3项目给排水平衡图单位：m3/d （2）供电：项目生产使用电加热，年用电量200万kW·h，本项目用电由当地供电系统供电，供电有保障。 （3）供热：项目冬季采暖采用空调，生产加热使用电能。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图5生产工艺流程及产污节点图 （1）搅拌： PE、PP、色母颗粒原料，生产时仅采用其中一种不混合使用。将外购的塑料颗粒和色母颗粒，通过负压吸至搅拌机内搅拌混合。此工序产生废包装物S、噪声N。 （2）注塑：将搅拌好的的原料负压吸至注塑机内，注塑机采用电加热方式，温度为170-190℃原料加热到熔融状态后，以很高的压力注入模腔中，固化定型后得到产品。此工序产生有机废气G、噪声N。 （3）冷却：设备冷却采用循环水冷的方式。注塑成型完成后，利用循环冷却水对产品进行降温，使其最后定型，然后将成型件自模具内取出。此工序产生冷却水W。 （4）检验、修边：人工检验产品质量，并对合格产品进行修边。此工序产生不合格产品S、边角料S、噪声N。 （5）扎包、打包：将合格产品放入扎包机内套上包装袋，并用扎带进行扎包。扎包后的的产品进入打包工序，打包装盒。此工序产生废包装物S、噪声N。 （6）粉碎：边角料及不合格产品送入粉碎机进行破碎后回用于生产工序。此工序产生粉尘废气G、噪声N、废布袋S。 项目主要污染物的产生情况见表9。 表9项目主要污染物产生情况一览表 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G; 注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度; 集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001排放. G; 粉碎工序; 颗粒物; 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒DA002. 污水; W; 职工生活; 生活污水; 排入化粪池，定期清掏不外排. W; 生产冷却水; -; 循环使用，定期补充，不外排. 噪声; N; 设备生产; 噪声; 基础减震、厂房隔声. 固废; --; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. S; 生产工序; 废包装; 外售综合利用. S; 修边; 塑料边角料; 粉碎后回用于生产. S; 检验工序; 不合格品. S; 环保设备; 除尘灰、废布袋; 外售综合利用. --; 生产设备维护; 废机油、废油桶; 暂存危废储存间，定期交有资质单位处理. --; 环保设备; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 区域环境空气质量现状数据引用廊坊市生态环境局发布的《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》，永清县监测数据及评价结果见表19。 表10永清县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.667; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33μg/m3; 40μg/m3; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74μg/m3; 70μg/m3; 105.714; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40μg/m3; 35μg/m3; 114.285; 超标. CO; 24小时平均值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 183μg/m3; 160μg/m3; 114.375; 超标. 廊坊市永清县空气质量SO2、NO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单；PM2.5、PM10和O3浓度均超标，永清县属于环境空气质量不达标区域。 为改善廊坊市环境空气质量现状，随着《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》、《廊坊市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（廊气办字〔2023〕70号）的实施，永清县环境空气质量现状将逐步得到改善。 2、特征污染物 项目引用河北尚源检测技术服务有限公司出具的《检测报告》（编号：SYJC2024H0098）中非甲烷总烃的监测数据，检测时间为2024年7月11日至2024年7月13日，监测频次为连续监测3天，每天4次，其监测点位位于本项目西南方向3063m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中相关要求。 表11其他污染物引用监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 霸州市三盟包装制品有限公司厂址当季下风向1个检测点位; E116°28′15.83″; N39°9′45.45″; 非甲烷 总烃; 连续监测3天，4次/天; 西南; 3063. （2）检测方法 检测分析方法及使用仪器见表。 表12监测分析方法及使用仪器一览表 监测指标; 分析方法名称及标准; 仪器名称型号及编号; 方法检出限. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）; 真空采样箱 （TW-7000/YQ1087） 气相色谱仪 （GC9790II/YQ0005）; 0.07mg/m3（以碳计）. - （3）检测结果 表13检测结果一览表 采样日期/点位及时间; 检测结果. 检测项目; 2024.07.11; 2024.07.12; 2024.07.13; 单位. O1#厂址当季主导下风向; 02：00; 非甲烷总烃; 0.48; 0.50; 0.40; mg/m³. 08：00; 0.45; 0.46; 0.41; mg/m³. 14：00; 0.44; 0.45; 0.44; mg/m³. 20：00; 0.44; 0.46; 0.44; mg/m³. 根据检测报告可知，非甲烷总烃浓度最大值为0.50mg/m³，满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值（1小时平均浓度2.0mg/m³）。 - 二、地表水环境 根据廊坊市生态环境局发布的《2025年4月廊坊市地表水水环境质量状况》地表水环境质量数据，永定河后沙窝村断面水质类别为Ⅲ类，各河流断面均达到考核目标要求。 三、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，所在区域声环境质量较好。 四、生态环境 项目位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，项目用地范围内不存在生态环境保护目标，不需开展生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 六、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，正常工况下建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目选址位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，四至范围：项目南侧廊坊博浩森木业有限公司，北侧永清县刘街益丰家具组装厂，东侧闲置厂房，西侧河北卓威尊创新材料科技有限公司。本项目500m范围内无环境敏感目标。通过对项目的现场踏勘及有关资料，项目所在地周围无文物保护单位、饮用水水源地等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的特殊环境敏感区。 本评价确定项目主要环境保护目标见表14。 表14项目评价区域环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂址距离(m); 保护对象; 保护级别. E（°）; N（°）. 大气环境; /; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求. 声环境; 无（周界50m范围内无声环境保护目标）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 无（厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源）; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准. 生态环境; 无（项目利用现有厂房建设，不新增用地）; 无; 无. |
| 污染物排放控制标准 | 一、施工期： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 表15建筑施工场界环境噪声排放标准Leq[dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 二、营运期： 1、大气污染物排放标准 表16废气中污染物排放标准 污染源; 排气筒高度; 污染物名称; 排放限值（mg/m3）; 执行标准. 粉碎工序; 15m; 颗粒物; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值. 注塑; 15m; 非甲烷总烃; 60（最低去除效率90%）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业. 臭气 浓度; 2000 无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值. 无组织; /; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0（厂界）; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值. 6.0（厂区内任意一点1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准. 20厂区（内任意一点任意一次浓度值）. 臭气 浓度; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值. 注：当在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）. 注：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）“5.4.2合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”。本项目排气筒高度15米，设计高度满足该标准高度要求。 注：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“4.1.7企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出200m半径范围内最高建筑5m以上，高度达不到规定时，按排放限值的50%执行”，本项目周围200m范围内最高建筑高度为8m，本项目排气筒设计高度为15m达到该标准高度要求。. （二）废水排放标准 - 本项目生活污水排入化粪池，定期清掏不外排。冷却用水循环使用不外排。 - （三）噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表17。 表17工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A） 项目; 昼间; 夜间; 标准级别; 标准来源. 厂界; 60; 50; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - （四）固体废物 项目工业固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）第三章“工业固体废物”标准要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）中第四章“生活垃圾”中的相关内容。危险废物处置参照执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规。 |
| 总量控制指标 | 根据新《环境保护法》第四十四条及环保部印发的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197号）、《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范〔2022〕3号）文件规定：“排污权确权种类包括COD、NH3-N、SO2、NOx，适时增加颗粒物、挥发性有机物和重金属等污染物”，“根据国家或地方现行的排放标准、排放废气（水）量核算重点污染物排放量”。废水排放污染物总量控制指标为：COD、NH3-N；废气排放污染物总量控制指标为：SO2、NOX、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。 1、本项目预测排放量 废气 本项目无重点污染物SO2、NOX的产生及排放，因此SO2、NOX预测排放量分别为0t/a、0t/a、根据源强核算非甲烷总烃：0.09t/a、颗粒物：0.0002t/a。 2、本项目核定排放量 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值（60mg/m³），本项目风机风量为15000m³/h，年工作2400h，则非甲烷总烃核定排放量为： 15000*2400*60/10-9＝2.16t/a 废水 本项目无外排废水，无重点污染物COD、氨氮的产生及排放，因此COD、氨氮预测排放量分别为0t/a、0t/a。 综上，项目建设后全厂总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，非甲烷总烃：2.16t/a，颗粒物：0.0002t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响分析 本项目利用现有厂房（地上建筑为既有建筑），危废贮存间使用活动板房，无土建施工，项目建设主要为设备安装和调试。项目施工期须采取严格的措施进行管理，将污染降低到最小限度。 1、大气环境影响分析 施工期主要为生产设备的安装调试，产生废气量较少，且施工期较短，不再进行施工期大气环境影响分析。 2、施工废水影响分析 施工期废水主要来自于设备安装人员的少量生活污水，现场不设食堂，施工人员就餐自行解决，施工期使用现有厕所，产生的少量生活盥洗废水，水质简单，不会对当地水环境产生影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自生产设备安装噪声及运输车辆噪声。噪声级一般在65～90dB(A)之间。为避免噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）尽量采用低噪声设备进行安装，避免夜间施工。 （2）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 施工期的噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。 4、固废影响分析 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾，集中收集后送当地环卫部门指定地点处理，各设备的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 综上所述，施工期的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境因素可恢复到原有水平。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1、污染物源强核算 根据《环境工程设计手册》P48页式1.3.12和《机械工业采暖通风与空调设计手册》P264页式10-9：外部集气罩排风量计算公式： 式中：L—上吸式排放罩的排气量； - K—考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取K=1.4； - P—排风罩敞开面的周长l=2（a+b）（a为罩口长边尺寸，b罩口短边尺寸）； - H—罩口至有害源的距离，为避免横向气流影响要求H尽可能小于或等于0.3a（a为罩口长边尺寸）； - vx—边缘控制点的控制风速，取值参照下表； - 表18各排气筒风量汇总表 - 产污工序; - 集气罩尺寸：m; - 边缘控制点的控制风速：m/s; - 单个集气罩风量：m3/h; - 集气罩数量：个; - 排气筒风量：m3/h; - 排气筒. - 长; - 宽. - 注塑; - 0.3; - 0.3; - 0.3; - 180; - 56; - 10080; - DA001. - 粉碎; - 0.3; - 0.3; - 0.3; - 180; - 10; - 1800; - DA002. - 风损：0.1. 本项目注塑工序产生的有机废气，废气处理设备最小处理风量为9540m3/h，本项目采用设计风量为15000m3/h的二级活性炭装置，可满足本项目注塑工序产生的有机废气处理要求； 本项目粉碎产生的废气，废气处理设备最小处理风量为1800m3/h，本项目采用设计风量为5000m3/h的布袋除尘设备，可满足产生的粉尘废气处理要求。 注塑工序废气非甲烷总烃 注塑：注塑工序加热时会产生少量有机废气，废气经集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001排放。该工序产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册—2927 日用塑料制品制造行业系数表，非甲烷总烃产污系数为2.70kg/t产品，本项目生产置物架200万套（500t/a），则注塑工序非甲烷总烃产生量约为1.35t/a。 DA001非甲烷总烃 本项目注塑产生的废气经集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001排放，由上可知非甲烷总烃产生量为1.35t/a，产生速率为0.56kg/h，产生浓度37.5mg/m³。本项目年工作时间为2400h，环保设备风量为15000m3/h，收集效率为70%，参考“北京市《挥发性有机物排污费征收细则》”活性炭吸附对VOC去除效率30%-90%，本次取70%，二级活性炭吸附设备处理效率达到[1-(1-70%)*(1-70%)]=91%。非甲烷总烃排放量为0.09t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为2.5mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准要求。 未被收集的非甲烷总烃在车间散逸排放量为0.405/a，排放速率0.17kg/h。经预测厂界无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准限值。 注塑废气臭气浓度 在注塑工序中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味以臭气浓度计，参考论文《臭气强度与臭气浓度的定量关系研究》(耿秋，韩萌，王亘翟增秀,鲁富蕾臭气强度与臭气浓度间的定量关系,城市环境与城市生态，2010,27[4]: 27-30)，臭气强度可采用日本的6级强度测试法，将人对气体嗅觉感觉划分为 0-5 级，并根据论文中的样品检测统计结果，列明臭气强度与臭气浓度区间关系。臭气强度与臭气浓度区间关系详见下表： 表19 臭气强度6级表示法 级别; 嗅觉感觉; 臭气浓度(无量纲). 0; 无臭; <10. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检测阈值的浓度范围; <49. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围; 49-234. 3; 可明显感觉到有臭味; 234-1318. 4; 强烈臭味; 1318-7413. 5; 让人无法忍受的强烈臭味; ＞7413. 根据同类型项目现场嗅辨，该类项目臭气强度为3级左右其对应的臭气浓度为 234-1318(无量纲)，本次评价取最大值计算，即注塑工序臭气浓度为 1318(无量纲)，有组织排放臭气浓度为 83.03(无量纲)臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。经预测，无组织臭气浓度<10(无量纲)，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1恶臭污染物厂界二级(新扩改建)标准值。 粉碎工序废气颗粒物（DA002颗粒物） 粉碎工序会产生少量粉尘废气颗粒物，经集气罩收集后，经通风管道经布袋除尘器处理后+1根15米高排气筒排放（DA002），该工序产尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，颗粒物产污系数为375g/t原料，根据建设单位提供资料，塑料边角料和塑料不合格产品产生量为产品的1％，约为5t/a，则粉碎工序颗粒物产生量为0.002t/a。 粉碎工序颗粒物产生量为0.002t/a，产生速率为0.005kg/h，产生浓度为1mg/m³。每日工作时间4小时，年工作100天，环保设备风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率70％。布袋除尘器处理效率为95％，则颗粒物排放量0.00007t/a，排放速率0.0002kg/h，排放浓度0.04mg/m3。排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值。 未被收集的颗粒物在车间散逸排放量为0.0006t/a，排放速率0.0015kg/h。经预测最大落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值。 2、可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）工业废气污染防治可行性技术参考表，本项目采取布袋除尘器处理粉尘废气、二级活性炭装置处理有机废气属于废气污染防治可行性技术。 项目废气污染源及污染物产生、排放情况见下表。 |

表20废气污染物产生及排放情况一览表

| 污染物 |  | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 核算方法 | 排放形式 | 产生浓度mg/m3 | 治理措施 | 处理能力m3/h | 收集效率 % | 去除率% | 生产时间h | 是否为可行技术 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放标准 |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理效率 % | 排放标准mg/m3 | 标准来源 |  |
| 注塑 | 非甲烷总烃 | 1.35 | 0.56 | 系数法 | 有组织 | 37.5 | 集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001 | 15000 | 70 | 91 | 2400 | 是 | 0.09 | 0.04 | 2.5 | 90 | 60 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业去除效率标准 | 是 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | -- | 封闭车间 | -- | -- | -- |  |  | 0.405 | 0.17 | -- | -- | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0（厂区内任意一点1h平均浓度值） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20厂区（内任意一点任意一次浓度值） |  |  |
|  | 臭气浓度 | -- | -- | 类比法 | 有组织 | 1318无量纲 | 集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001 | 15000 | 70 | 91 | 2400 | 是 | -- | -- | 83.03无量纲 | -- | 2000无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值 | 是 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | -- | 封闭车间 | -- | -- | -- | 2400 | 是 | -- | -- | ＜10 | -- | 20无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值 | 是 |
| 粉碎 | 颗粒物 | 0.002 | 0.005 | 排污系数法 | 有组织 | 1 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002 | 5000 | 70 | 95 | 400 | 是 | 0.00007 | 0.0002 | 0.04 | -- | 20 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值 | 是 |
|  |  |  |  |  | 无组织 | -- | 封闭车间 | -- | -- | -- | 400 | 是 | 0.0006 | 0.0015 | -- | -- | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值 | 是 |

|  | 表21排放口基本情况一览表 #### 名称及编号; #### 类型; #### 污染源名称; #### 排气筒底部中心坐标（°）; #### 排气筒参数. #### 经度E; #### 纬度N; #### 高度（m）; #### 内径（m）; #### 温度（℃）. 有机废气排气筒DA001; #### 一般排放口; #### 非甲烷总烃、臭气浓度; #### 116.499771551; #### 39.177505415; #### 15; #### 0.5; #### 40. 粉碎废气排气筒DA002; #### 一般排放口; #### 颗粒物; #### 116.499607936; #### 39.177500050; #### 15; #### 0.3; #### 25. 3、非正常工况排放情况 项目废气污染物非正常工况排放情况见表22。 表22非正常工况废气排放情况 项目; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间（min）; 频次; 出现原因; 措施. DA001; 非甲烷总烃; 37.5; 0.56; 10; 2年/次; 吸风系统环保设备发生故障，造成废气未处理外排，影响大气环境处理效率由91%降至0%; 停止生产，检修设备吸风系统和活性炭设备，恢复正常后再进行生产。. 臭气浓度; 1318（无量纲）; /. DA002; 颗粒物; 1; 0.005; 10; 2次/年; 吸风系统或布袋除尘设备发生故障，造成废气未处理外排，影响大气环境处理效率由95%降至0%; 停止生产，检修设备吸风系统和布袋除尘设备，恢复正常后再进行生产。. 4、环境监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。废气污染源监测计划的依据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021），制定环境监测方案见表23。 表23废气环境监测工作计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 注塑废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业去除效率标准. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》）（GB14554-93）表2中标准. 粉碎废气排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值. 厂界上、下风向; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值. 厂界内监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准. 注：当在排气筒去除效率不满足要求的情况下加测车间门口执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）. 5、环境影响分析 本项目生产过程产生的废气经对应环保措施处理后均达标排放，不会对周边大气环境产生明显不利影响。 二、水环境影响分析 本项目生产用水为冷却水循环使用定期补充不外排。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。 三、声环境影响分析 #### 1、污染物源强核算 项目噪声污染主要来源于注塑机、粉碎机、环保设备风机等设备运行噪声，设备噪声声压级约为75~90dB（A），在采取基础减震、厂房隔声措施后，对周围声环境无明显不利影响。项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览见表25。 |
| --- | --- |

|  | 表24噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 相对空间位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 南; 东; 北; 西; 南; 东; 北; 西. 1; 生产车间注塑机（56台，按点声源组预测）; 75等效后91.9; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 13.34; 14.46; 1; 29.36; 15.45; 14.77; 58.09; 88.25; 87.33; 89.1; 89.15; 8h/d; 30; 58.25; 57.33; 59.1; 59.15; 1. 2; 生产车间拌料机（20台，按点声源组预测）; 75等效后88.0; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 29.28; 16.48; 1; 16.37; 13.53; 28.86; 59.37. 3; 生产车间粉碎机（10台，按点声源组预测）; 80等效后90.0; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 27.3; 28.37; 1; 16.76; 25.74; 27.75; 46.67; 4h/d. 4; 生产车间扎包机（1台，按点声源组预测）; 75等效后84.7; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 26.8; 43.24; 1; 14.79; 39.98; 29.58; 33.65; 8h/d. 5; 生产车间打包机（10台，按点声源组预测）; 75等效后85; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 11.94; 45.71; 1; 29.08; 44.69; 15.79; 29.44. 6; 布袋除尘器风机; 90; 风机进出口用软管连接; 36.73; 5.28; 1; 10.16; 3.66; 35.53; 71.61; 4h/d. 7; 二级活性炭装置风机; 90; 风机进出口用软管连接; 16.39; 2.56; 1; 30.98; 3.66; 14.32; 72.01; 8h/d. 注：以厂房西南角为坐标原点。. |
| --- | --- |

|  | 2、预测方法 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A） 3）户外声传播衰减计算公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 4）噪声距离衰减公式 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 根据预测模式及噪声源强参数及各噪声源距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界四周的影响，具体结果见下表。 表25厂界噪声贡献值一览表单位：dB（A） 预测点位置; 车间距边界距离; 贡献值; 评价标准; 评价结果. 昼间. 东厂界; 1; 59.1; 60; 达标. 南厂界; 1; 58.25; 60; 达标. 西厂界; 1; 59.15; 60; 达标. 北厂界; 1; 57.33; 60; 达标. 由上表可知，设备噪声昼间对厂界预测值的范围为57.33-59.15dB（A），本项目对产生噪声设备采取了选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）表1中2类标准。本项目夜间不生产。 综上所述，项目不会对周围声环境产生明显影响。 2、监测频次 该厂根据实际工作需要可委托当地检测公司，对本企业污染源、污染物进行监测。《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测点位、监测频率情况见表28。 表26噪声环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 一般固体废物包括塑料废边角料和不合格品、除尘灰、废包装物、废布袋，危险废物包括废机油、废油桶、废活性炭。 项目运营期固体废物产生情况如下。 1、生活垃圾 本项目区内共有人员12名，年生产300天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/d计，生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a），集中收集后交环卫部门处理。 2、一般固废 根据企业提供数据： - （1）本项目废边角料和不合格品产生量约为5t/a，粉碎后回用生产； - （2）除尘灰：收集到的除尘灰约0.00133t/a，集中收集后外售综合利用； - （3）废包装物：本项目废包装袋产生量约为1t/a，收集后外售综合利用； （4）废布袋：本项目废布袋产生量为0.05t/a，集中收集后外售。 3、危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）中公布的危险废物名录，对拟建项目产生的各固体废物进行危险类别界定后可知，项目危险废物包括废机油、废油桶、废活性炭。 根据企业提供数据： - （1）本项目机油200kg/桶，年使用5桶，经损耗废机油产生量约0.8t/a，暂存于危废贮存间，定期由有资质单位处置； - （2）废油桶16kg/个，年使用5桶，废油桶产生量0.08t/a，暂存于危废贮存间，定期由有资质单位处置； - （3）废活性炭：15000m3/h二级活性炭装置，设计尺寸为每处理1万m3/h废气装填2m3活性炭，堆积密度0.45g/cm3，设计使用寿命>30000小时，则本项目活性炭使用量为1.8t/a。废气处理设施运行时间为2400h/a，企业为保证废气处理效率，每年更换一次，即更换量为1.8t/a，暂存于危废贮存间，定期由有资质单位处置； 表27项目固废性质产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量t/a; 固废性质; 处置措施. 1; 生活垃圾; 1.8; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理. 2; 塑料边角料和不合格品; 5; 一般固体废物; 收集后返回粉碎后回用. 3; 除尘灰; 0.00133; 一般固体废物; 集中收集后外售. 4; 废包装物; 1; 一般固体废物; 集中收集后外售. 5; 废布袋; 0.05; 一般固体废物; 集中收集后外售. 6; 废机油; 0.8; HW08废矿物油与含矿物油废物; 在危废贮存间内暂存，定期由有资质单位处置. 7; 废油桶; 0.08; HW49其他废物. 8; 废活性炭; 1.8t/a; HW49其他废物. 表28危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 行业来源; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08 900-217-08; 非特定行业; 0.8; 生产设备; 液态; T，I; 在危废贮存间内暂存，定期由有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08 900-249-08; 非特定行业; 0.08; 生产设备; 固态; T/In. 3; 废活性炭; HW49 900-039-49; 非特定行业; 1.8t/a; 环保设备; 固态; T. 表29建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 厂区内; 20m2; 桶装; 0.8t; 1年. 2; 废油桶; 900-249-08; 塑料箱; 0.1t; 1年. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 塑料箱; 1.8t; 1年. 表30一般固体废物汇总表 属性; 名称; 产生量t/a; 代码; 物理性状; 处置措施; 贮存方式. 一般固体废物; 塑料边角料和不合格品; 5; 900-003-S17; 固体; 集中收集后返回粉碎工序; 袋装. 除尘灰; 0.00133; 900-099-S59; 固体; 集中收集后外售; 袋装. 废包装物; 1; 900-003-S17; 固体; 集中收集后外售; 袋装. 废布袋; 0.05; 900-009-S59; 固体; 集中收集后外售; 袋装. 表31一般固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 代码; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 一般固废贮存间; 除尘灰; 900-099-S59; 50m2; 袋装; 0.1t; 1a. 2; 废包装物; 900-003-S17; 袋装; 3t; 1a. 3; 废布袋; 900-009-S59; 袋装; 0.1; 1a. （1）危险废物处置措施可行性分析： 项目产生的危险固废分别储存在密封铁桶和塑料箱中。包装好的危废采用人工运输的方式暂存于危废暂存间。在运输过程中应尽量小心，轻拿轻放，避免破坏包装容器，发生危险废物散落、泄漏等情况发生。该过程有专职人员跟进管理，并做好各类危险废物总量的登记。一旦发生散落、泄漏，工作人员应迅速找到泄漏点，防止废液继续泄漏，然后将破损桶内危险废物转移至其他空桶内暂存。已经散落、泄漏的少量危险废物应尽快收集，采用惰性材料吸附处理，废吸附材料收集至铁桶中，暂存于危险废物暂存间，和其他危险废物一并交由具有相应危险废物处理资质的单位进行清运、处置，项目危险废物处置去向合理可行。 （2）危险废物贮存场所环境影响分析： 项目产生的危险废物贮存周期一般为一年，企业拟在厂区设置危险废物暂存间，危废暂存间占地面积为30m2，能够满足暂存要求。危废暂存间已进行防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （3）厂内运输过程环境影响分析： 项目危险废物从厂房内产生工艺环节装桶后由工人运送到危废贮存间，运送过程中危险废物均有妥善包装，液态废物密封在包装桶内，并且运送距离较短，因此危险废物产生散落、泄漏的可能性很小；如果万一发生散落或泄漏，由于危险废物量运输量较少，且地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生影响。 （4）委托处置过程环境影响分析： 项目产生的危险废物交由具有相应处理资质的单位进行处置，处置单位应持有环保部颁发的《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用项目危险废物的资质。 （5）危险废物管理措施： 项目危险废物在厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）执行。项目产生的各种危险废物原则上不在厂内存放，厂内不设危险废物的长期存放场地。对于随时产生的危险废物，在外运前，将在厂内专用的危险废物贮存间暂存。 项目危险废物贮存应采取如下控制及管理措施： a、设置专门的危险废物暂存设施，并设有危废间标识。根据厂区实际情况，建设单位单独设置了一个房间作为危险废物的暂存场所，房间面积满足存储容量的要求。危险废物贮存间密闭建设，门口内侧设立围堰，贮存场所做好基础防渗。 b、危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。装载液体、半固体危险废物的容器须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间。 c、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合（GB18597-2023）标准的标签。 e、危险废物产生者和危险废物贮存间管理员均须作好危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。贮存危险废物不得超过一年，超过一年报环保部门审批。危险废物贮存台账并如实记录危险废物贮存情况，记录保存至少3年。 f、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g、废物贮存间必须双人双锁管理。设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 h、危险废物贮存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 i、危险废物贮存间应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 经采取上述控制与管理措施后，项目危险废物的收集、暂存和保管能够符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 五、地下水、土壤环境影响分析 项目地下水、土壤污染源主要为项目原料库和危废贮存间。原料库主要存储机油；危废贮存间主要存放危险废物等。项目对地下水和土壤的污染途径主要为液体的渗漏或固体危险废物破损。项目对地下水及土壤环境保护措施，具体要求如下； a、原料库地面硬化并进行防腐防渗处理，使防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s，并制定仓库管理要求； b、危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，地面和裙角做好防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s； 综上所述，项目对可能产生地下水、土壤影响的途径进行有效预防，避免污染地下水和土壤，因此项目不会对区域地下水和土壤产生明显不利影响。 六、生态 项目位于河北省廊坊市永清县刘街乡小五间房村北，不涉及新增用地和生态环境保护目标。 七、环境风险评价分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的化学物质逐一进行识别，按照较严格标准规定，公司涉及的危险物质为：机油、废活性炭、废机油、废油桶、废过滤棉、废催化剂等。 项目涉及到原料和危险废物的贮存、使用过程中，本项目所用原辅材料主要为PP、PE塑料颗粒，属于可燃物质，堆放贮存过程容易发生火灾事故或由于仓库、危废间泄露导致火灾或由于操作不当会导致物料泄漏至地面，泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边大气、地表水体、土壤；危废贮存间内危险固废在储存过程中由于操作不当会导致危险固废泄漏至地面，泄漏的废物如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体、土壤；废气治理设施（吸风系统和环保设备）发生故障，造成废气未处理外排，污染大气环境。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 2、环境风险识别 项目环境风险识别见表32。 表32项目环境风险识别一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境影响途径. 仓库; 仓库; 机油、原辅料、塑料产品; 防渗措施失效或使用、贮存过程操作不当，造成泄漏，污染地下水、土壤，塑料原料/产品发生火灾，污染周围环境空气. 危废贮存间; 危废贮存间; 废机油、废活性炭、废油桶; 防渗措施失效或使用、贮存过程操作不当，造成泄漏/破损，污染地下水、土壤. 环保设备; 废气治理设施; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 吸风系统和环保设备发生故障，造成废气未处理外排，影响大气环境. 3、风险评价等级 计算所涉及到的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn-每种危险物质的最大存在量，t Q1，Q2，……，Qn-每种物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；Q≥100。 根据调查，项目Q值见表33。 表33建设项目Q值确定表 序号; 主要危险品名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.8; 2500; 0.00032. 2; 废活性炭; /; 1.8; 50; 0.036. 3; 废油桶; /; 0.08; 50; 0.0008. 4; 机油; /; 1; 2500; 0.0004. 由上表可知，Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018评价工作等级划分原则，结合本项目所处地区的环境敏感程度等因素，最终确定环境风险评价工作等级为简单分析。 4、风险分析 项目采用的风险物质在使用和存储过程中具有泄漏、挥发风险，一旦泄漏、挥发至环境中浓度过大，则将会对环境造成较大的影响，详见表34。 表34项目风险环境影响 类型; 影响分析. 火灾影响; 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。. 泄漏影响; 若管理操作不当或意外事故，如发生泄漏，存在着泄漏从而引起燃烧甚至爆炸的事故风险. 5、风险防范措施 1）原料使用、储存的风险防范措施 对于原料的购买、储存、保管、使用等储存在生产车间，并由专人管理。原料库，应当符合国家标准对安全、消防的要求。设置明显标志。储存设备和安全设施应当定期检测。 2）火灾风险防范措施 本项目原料一旦发生火灾，将会对周边企业或设施及居民造成一定的生命、财产损失。建设单位必须严格遵守消防部门相关规定，对相关操作人员进行必要的消防培训，生产区域杜绝明火，同时配备相关的消防器材，一旦发生火灾能够及时进行扑救。 ①本项目塑料原料及产品储存均位于厂房内（禁止露天存放），厂房内应设置干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防栓等消防器材。 ②消除和控制明火源：在堆场内设置醒目的严禁烟火标志；严禁吸烟、携带火柴、打火机等；对车间、堆场等场所等进行经常性的安全防火检查。车间内设备维修时，可燃性原辅材远离设备，并采取围挡等防火防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。 ③防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。生产过程遵守电气安全使用规定，正确操作及时维护电气设备，保证供电线路完好。 ④加强管理、严格纪律。遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理。加强培训、教育和考核工作。 - 危废贮存间风险防范措施 - 危险废物的收集、暂存等过程中存在一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减小到最小程度，项目采取以下风险防范措施： 危废暂存间由专人监控，值班领导定期检查危废暂存间的安全情况和应急物资的配备情况。定期检查地面与裙角防腐材料是否存在损坏脱落现象，容器有无损坏。根据《国家危险废物名录》（2025年版），对危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；设置泄漏液体收集装置；存放危险废物的容器的地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无缝隙；同时设立危险废物警示标志并由专人进行管理，并做好危险废物的排放量及处置记录。同时，危险固废不在厂内长期贮存，废物在回收运输过程中采用密闭方式运输，避免对沿途环境造成危害。在危废暂存间暂存后，委托有资质的单位处理。危废暂存间设为密闭间，防风、防漏，设有明显标识，以达到防腐防渗漏的目的。 4）废气治理设施风险防范措施 设专人管理及监控，领导定期检查运行情况和检查、维修设备的配备情况。 ⑴管理人员应熟悉废气治理设施的原理、性能、使用条件，掌握维修方法。 ⑵废气治理设备需要定时的清理和维护，维护周期需要根据生产操作环境和设备工作时间确定。 ⑶针对生产时间密集阶段，操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。发生故障后立即停止生产作业， ⑷对故障废气设备进行维修，停止生产，发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因。 5）生产车间风险防范措施 ⑴生产车间严禁烟火及堆放易燃物品，并配备必要消防设施、泄漏处理设施等。 ⑵生产过程中各生产物料管线连结不严密、腐蚀、破裂，造成物料泄漏，有火灾、爆炸的危险，电气、设备应有可靠的防静电接地措施。 ⑶管道、阀门等的材质符合储运的要求，加强对输送管道的维护、管理，定期巡视，发现问题或隐患，及时解决。 ⑷企业应组建应急事故抢险队，并经严格的培训和演练，厂内配备足够的应急物资和使用工具。 7、评价结论 项目采取了较为完善的环境风险防范措施，不会区域环境产生明显影响。结合项目的风险防范措施可知，项目环境风险是可防控的。 八、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射内容。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 注塑废气排气筒DA001 | #### 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭装置+15m排气筒DA001 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业去除效率标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值 |
|  | 粉碎废气排气筒DA002 | #### 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA002 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界上、下风向 | #### 颗粒物 | 车间封闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值 |
|  | 生产车间或生产设备边界 | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（去除效率不达标时） |
|  | 监控点处1h平均浓度值 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准 |
|  | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |  |
| 声环境 | 项目噪声主要为生产设备工作期间产生的噪音，通过采取选用低噪声设备、减震垫、厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 地表水环境 | 本项目无外排废水 |  |  |  |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 集中收集后交环卫部门处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）中第四章“生活垃圾”中的相关内容、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）第三章“工业固体废物”标准要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定 |
|  |  | 除尘灰 | 集中收集外售 |  |
|  |  | 废包装物 | 集中收集外售 |  |
|  |  | 废布袋 | 集中收集外售 |  |
|  | 危险固废 | 废机油 | 在危废贮存间内暂存，定期由有资质单位处置 | 《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日执行）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | a、原料库地面硬化并进行防腐防渗处理，使防渗层渗透系数小于1x10-7cm/s，并制定仓库管理要求； b、危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，地面和裙角做好防渗处理，用水泥硬化，并铺设环氧树脂或其它防渗材料进一步防渗处理，使渗透系数K≤1x10-10cm/s； |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强对生产设备、危废贮存间、原料库和废气治理设施的安全管理，确保安全生产。危废间按要求进行防渗处理；原料库设置防泄漏托盘防止物料泄漏污染周围土壤，废气治理设施专人检查及管理。由专人负责定期巡查。并在仓库配备必要的消毒面具等人员防护设备、消防设施、泄漏处理设施等。在发生泄漏风险的情况下，企业应尽可能的及时堵住泄漏源。建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报生态环境行政主管部门备案。 ①公司要保持作业人员相对稳定，并对作业人员进行岗位专业培训和环保专业培训，保证全员培训后上岗。 ②公司安环部门负责人、车间负责人和副总要定期进行对现场进行监督。 ③公司领导要对设计到潜在风险源的岗位人员，制定相应的奖惩制度，并且确保制度落实到位。 ④定期安排专业人员对公司环境风险源开展调查评估工作，发现异常情况及时进行处理，确保全员掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污口规范化管理 废气排放口、噪声源和固体废物贮存必须按照国家和河北省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）采样孔位置要求 ①采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。 ②采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 ③当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的断面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，同时采样孔距弯头、阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5倍。 （3）采样孔尺寸 ①在选定的测定位置上开设监测采样孔，采样孔内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。 ②不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。 ③对圆形烟道，采样孔应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m，设一个采样孔；烟道直径大于0.6m，在同一断面设二个互相垂直的采样孔。 ④对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测定点在内的延长线上。在同一断面的一侧，烟道断面面积小于0.2m2，中间设一个采样孔；烟道断面面积0.2-1.0m2，等距设二个采样孔；烟道断面面积1.0-4.0m2，等距设三个采样孔；烟道断面面积4.0-9.0m2，等距设四个采样孔；烟道面积9.0-15m2，等距设五个采样孔；烟道面积大于15.0m2，等距设六至七个采样孔。 （4）采样平台要求 ①平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。 ②采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。 ③当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 （5）环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标示设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。 表35环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危废贮存间; 表示危废贮存场所. 表36危险废物标识要求 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm（大于450L） 15×15cm（50-450L） 10×10cm（小于50L） 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 排污许可制度 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）相关规定，针对企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位生产属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292-其他”类别，属于实施登记管理的类别，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报。 突发环境事件应急预案 企业在建设完成后未投入生产前应按相关管理要求及时编制《突发环境事件应急预案》。 环保验收 本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

六、结论

永清县感迈塑料制品有限公司年产50万套置物架项目符合永清县总体规划，选址合理，项目符合国家和地方产业政策，运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对周边环境产生明显不利影响。 本评价从环境保护的角度认为，该项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | #### 颗粒物 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
|  | #### 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | #### 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | #### / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.00133t/a | / | 0.00133t/a | +0.00133t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①