# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 洁贝欧年产2000万套日用塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 永清县洁贝欧塑料制品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洁贝欧年产2000万套日用塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-131023-04-01-806941 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王增玉 | 联系方式 | 13730371011 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇北堼上村28号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经116°39′37.679″，北纬 39°21′5.701″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永清县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改项目备〔2025〕253号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1896.8 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、土地和规划符合性分析 永清县洁贝欧塑料制品有限公司选址位于河北省廊坊市永清县别古庄镇北堼上村28号，地理位置中心坐标为东经116°39′37.679″，北纬 39°21′5.701″，项目东至其他厂房，南至空地，西至其他厂房，北至空地。距离本项目最近的环境保护目标为西侧125米处的北堼上村。本项目租赁李全文所有土地进行建设（租赁合同见附件），根据项目所在地土地证，本项目用地为工业用地。根据永清县别古庄镇人民政府出具的项目初审意见，本项目符合永清县别古庄镇总体规划及产业定位。 根据《河北省人民政府关于廊坊市 62个集中式饮用水水源保护区划分的批复》（冀政字[2020]44号），距离本项目最近的集中式饮用水水源为项目西南侧3.63km处的别古庄镇水源地，别古庄镇水源地保护级别为一级保护区，其中1#、3#水井的保护区范围为：分别以1#、3#水源井为圆心，30m半径圆的外切线为边界线围成的多边形区域；2#水井的保护区范围为：以2#水源井为圆心，30m半径圆的外切线围成的多边形区域。因此本项目不在水源保护地范围内，选址符合要求。 经调查，厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标。运营期各污染工序采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，因此，本项目选址合理。 2、与产业政策符合性分析 ①根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。 根据河北省人民政府关于印发《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》的通知（冀政字〔2024〕43号），“禁止新建和扩建[(2922)塑料板、管型材制造除外；(2926)旁塑料包装箱及容器制造除外；(2927)日用塑料制品制造除外；(2929)塑料零件及其他塑料制品制造除外；涉及国家和省市鼓励发展的新材料产品制造除外；为航空航天、军工、国家重大专项和工程等、本地特色产业配套制造除外；生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用除外；布基粘性胶带生产除外]，本项目属于日用塑料制品制造，且符合相关环保要求，故本项目不属于禁止和限制类项目，因此，项目的建设符合符合河北省及廊坊市相关政策要求。 ②根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规[2025]466号），项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目，属于许可准入类。 ③本项目于2025年9月29日在永清县发展和改革局取得备案文件，备案编号：永发改项目备〔2025〕253号，项目代码：2509-131023-04-01-806941。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 生态保护红线 根据《永清县国土空间总体规划（2021-2035年）》，全县划定生态保护红线面积1.19平方千米，主要分布在永定河河道内。本项目距离最近永清县生态保护红线为5km，未处于生态保护红线内。 本项目所在地 图1-1 永清县生态红线图 环境质量底线 项目所在地大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；根据《《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》中的永清县环境空气质量数据和结论，SO2、CO、NO2浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；PM10、PM2.5、O3浓度超标，项目所在区为不达标区；本项目废气污染物达标排放，不会对环境空气造成明显不利影响；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类区标准要求。本项目废水、噪声、固废均得到合理处置，对周边影响较小。因此，本项目建设后区域环境质量能够基本维持环境质量现状水平，符合环境质量底线。 资源利用上线： 项目生产过程中所需的水电均由当地供水、电管网提供，所需资源量相对于区域资源利用总量较少，不会达到资源利用上线；项目占地为工业用地，结合永清县别古庄镇人民政府出具的证明，符合当地土地规划要求，亦不会突破土地资源上线。 生态环境准入清单 根据“廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单” 生态环境准入清单（2024版）”，本项目所在地行政区划为河北省廊坊市永清县别古庄镇，属于重点管控单元，符合区域分区管控要求，其符合性分析如下： 本项目所在地 图1-2 廊坊市环境管控单元图 表1-1 项目分区管控要求符合性分析表 属性; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线总体管控要求. 生态保护红线总体管控要求; 禁止建设开发活动; 生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于河北省廊坊市永清县别古庄镇北堼上村28号，利用厂区内现有厂房进行建设，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于生态保护红线区域。; 符合. 一般生态空间总体管控要求. 总体要求; 禁止开发建设活动的要求; 1.应当按照限制性开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动占用的空间控制在目前水平。2、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积。; 本项目不属于“高污染、高能耗、高物耗”的项目；本项目利用厂区内现有厂房进行建设。不涉及扩大现有工业开发区面积。; 符合. 地表水环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。强化生态保护红线刚性约束，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。优先划定潮白河、大清河、北运河等重要水体生态缓冲带。 2.实行湿地面积总量管控，禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，对开发活动侵占湿地面积的，严格按照“占补平衡”原则。 确保湿地面积不减少。3.泃河、鲍邱河、潮白河、北运河、龙河、永定河、大清河、子牙河等重点河流和市区水系沿岸严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险。根据重要水体环境承载能力，实施差别化环境准入政策，因地制宜制定禁止和限制发展产业目录，强化准入管理和底线约束。大清河、子牙河流域地下水超采区限制高耗水行业准入。严格落实《关于加快河北省环首都经济圈产业发展的实施意见》，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。4.大运河岸线1000米滨河生态空间内，严格落实管控要求，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。大运河岸线2000米核心监控区范围内严禁占用生态空间新建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，核心监控区纳入国土空间规划及相关规划，有效控制不符合规划要求的建设项目。5.北运河、大清河两侧宜绿化地段各建设宽100米以上的廊道景观林带，科学绿化，打造生态景观长廊。; 本项目利用厂区现有厂房进行建设，不侵占自然湿地等水源涵养生态空间，本项目行业为日用塑料制品制造，不属于高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业。; 符合. 污染物排放管控; 工业源; 1.新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量置换。2.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业（即“双超双有高耗能”）的企业实施强制性清洁生产审核。3.严格限制高风险化学品生产使用，并逐步淘汰或替代。4.严格执行子牙河、大清河流域水污染物特别排放限值。所有废水直排企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值；没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准；行业标准中水污染物特别排放限值比《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准中相应控制因子宽松的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准。5.推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。6.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业涉水工业项目原则上不予审批。7.全面推行企业排污许可“一证式”管理和证后执法监管，实行排污总量和浓度双达标控制，落实排污单位主体责任。强化重点企业水污染排放监管，确保工业废水达标排放。实施差别化限期治理和工业废水深度处理工程，对电镀、化工、造纸、原料药制造等涉水企业进行清洁化改造，加强对排放重金属、产生危废企业的废水排放监管和在线监测。加大现有工业园区整治力度，组织开展园区环境问题排查。严格控制依托城镇生活污水处理厂处理工业废水的入水标准，确保污水厂出水稳定达标。; 本项目不新增主要污染物排放。本项目不属于双超双有高耗能企业。本项目行业为日用塑料制品制造，生活污水经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。; 符合. 大气环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.在高污染燃料的禁燃区内，禁止销售、燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当限期改用清洁能源或者采取措施控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2.严格控制新增煤电装机规模，严禁新增化工园区，审慎发展石油化工等项目。 3.加快推进城市建成区重点污染企业搬迁改造或关停退出。 4.禁止新建35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质、燃油（醇基燃料）锅炉。 5.积极推行区域规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色冶炼等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 6.推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移，提高集约化、集聚化水平。按照“淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造提升一批”要求，以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，不具备条件的就地改造提升。 7.调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能高污染项目。严禁新增水泥、平板玻璃、铸造（重点地区）等产能和产量。严格执行水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 8.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目不使用高污染燃料，生产用热采用电加热，本项目行业为日用塑料制品制造，本项目用地为工业用地，符合永清县总体规划及产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 工业源; 1.以水泥、平板玻璃、陶瓷、煤电等行业企业为重点，大力巩固重点行业超低排放改造成果，完成水泥、平板玻璃、陶瓷、煤电等重点行业强制性清洁生产审核。 2.具备条件的玻璃、水泥和陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。传统产业工艺装备严格落实国家《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》要求，推进5大类19个行业改造升级和淘汰。 3.以砖瓦、耐火材料等行业为示范，加快推进铸造、炭素、岩棉、无机盐、铁合金、铝工业、铜（镍、钴）工业、铅（锌）工业、再生铜（铝、铅、锌）等行业炉窑综合整治，确保稳定达标排放，鼓励平板玻璃窑炉采用全氧/富氧燃烧技术等清洁生产技术。严格新建项目准入管理，工业炉窑全面达到国家和省重点区域特别排放限值要求。4.推动高污染企业关停不能稳定达标和落后生产设施，逐步推进独立热轧等整合升级。加快推进全市燃煤锅炉替代工作和整治提升工作，推动三河热电厂烟气深度治理，加强全市现存32台生物质锅炉高效除尘和脱硝设施监管和改造。5.制定“一厂一策”治理方案，开展治理效果后评估，不断提高企业VOCs治理水平。鼓励涉VOCs排放重点行业企业，夏季高温时段实行生产调控、错时生产。以化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、人造板、橡胶塑料制品等行业为重点，强化VOCs源头、无组织、末端全流程治理。开展涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业低VOCs替代计划和实施。6.在岩矿棉、玻璃棉、人造板、化工等产业集聚和用热用能需求大的产业集群和工业园区，推进建设集中供汽供热或清洁低碳能源中心。推动供热管网覆盖范围内燃煤加热、烘干炉（窑）替代。不具备替代条件的产业集群，推动实施锅炉“拆小并大”。7.在确保人民群众“温暖过冬”的基础上，加快推进全市现存35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉替代工作，在保证供热供电的前提下，逐步完成热电联产机组供热范围内燃煤设施关停整合，推进燃煤锅炉替代。8.PM2.5年均浓度达标之前，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行倍量削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。9.大力开展工业企业全流程清洁化、循环化、低碳化改造，在电力、建材、化工等行业，开展减污降碳协同治理。重点针对耐火材料、矿物棉、有色、化工、包装印刷、彩涂板、人造板等行业，开展传统产业集群升级改造，实行工业园区绿色准入，执行强制性污染物排放标准。持续推动常态化水泥错峰生产。; 本项目不使用高污染燃料，生产用热采用电加热，本项目行业为日用塑料制品制造，本项目建成后按照要求制定“一厂一策”治理方案。; 符合. 土壤风险防控总体管控要求. 建设用地; 1.逐步淘汰铅酸蓄电池、制革等行业落后产能。全面清理整顿布局分散、装备水平低、环保治污设施差的小型工矿企业，对不符合国家产业政策、没有环评手续、不能稳定达标排放的依法取缔。鼓励过剩产能企业主动退出。2.严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。3.工业项目布局选址应符合环境准入要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，确定合理的防护距离。4.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规划布局可能造成土壤污染的建设项目。6.扎实推进土壤污染调查评估。及时将关闭、搬迁、注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管范畴，防止腾退地块游离于监管之外。用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）、土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让前，以及土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的地块，土地使用权人应当依法开展土壤污染状况调查和评估。7.严格落实总量控制制度，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，持续推进重金属减排。依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业，纳入重点排污单位名录。聚焦大气重点排污单位名录中的涉镉等重金属排放企业，督促开展大气污染物中颗粒物在线监测与监控联网工作。8.以农药、化工、钢铁等行业企业关闭搬迁腾退土地为重点，强化调查评估、风险管控与修复、效果评估、后期管理等全流程监管。对暂不开发利用的污染地块，所在地县级生态环境部门提出划定隔离区域建议，报同级人民政府批准后，设立标识、发布公告，并组织土地使用权人或土壤污染责任人实施土壤及地下水污染状况监测等风险管控措施。9.健全生活垃圾收集、转运和处置体系，到2025年实现农村生活垃圾收运处置体系全覆盖；促进生活垃圾无害化处理和资源化利用，创新体制机制，全面推进垃圾焚烧发电，逐步扭转传统填埋方式。实现垃圾焚烧处理能力县域全覆盖。10.按照省部署，对电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。11.以用途变更为“一住两公”的污染地块为重点，实施以安全利用为目的的风险防控，编制风险防控方案、合理制定开发利用计划，对于需要治理与修复的污染地块，开展治理与修复工作。12.加强对曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的；曾用于固体废物堆放、填埋的；曾发生过重大、特大污染事故的；国家有关部门规定的其他情形的等建设用地地块的重点监测。; 本项目不属于铅酸蓄电池、制革等落后产能或产能过剩行业，不涉及重金属排放；不属于高污染企业，本项目利用厂区内现有厂房进行建设，用地为工业用地；其他项均不涉及。. 资源利用总体管控要求. 水资源; 超采区; 1.在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。2.在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 本项目采用附近村庄供水管网供水，符合资源利用要求。; 符合. 生态补水区; 1.加强京津冀水资源协同配置，利用上游水库相机补水，对潮白河、北运河、永定河、龙河、大清河、 子牙河等生态用水补给区实施长效的补水机制。根据境内输水河渠实际情况，到 2025 年引水总量力争 达到 1 亿立方米以上。“十四五”力争实现河流上下游全线贯通，尽量延长全线有水时长。; 符合. 能源; 总体要求; 1.落实河北省能源“双控”政策，强化能耗强度降低约束管理，增强能源消费总量弹性管理。加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，按要求推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，建立二氧化碳排放总量控制制度；到2025年，煤炭消费持续下降，占能源消费总量比重降至66%，清洁能源消费快速提升，天然气、非化石能源占能源消费总量的比重分别达15%和8%，电能占能源消费比重提高到40%。煤炭清洁高效利用水平提高，农村生活和取暖散煤基本清零。2.继续压减煤炭消费，推进重点行业去产能，对电力供热等行业实施改造提升和节煤挖潜，实施工业窑炉、燃煤锅炉等集中供热替代和清洁能源置换，对新增耗煤项目严格执行煤炭减（等）量替代。3.严格控制煤炭消费总量，削减煤炭消费总量，削减非电力用煤，发展可再生能源。火电行业单位发电煤耗绩效达到国家领先水平。因地制宜发展可再生能源；积极调整工业燃料结构，持续开展工业领域电能替代工程。4.重点燃煤单位散煤煤质抽检覆盖率达到100%，确保用煤单位煤质稳定达到《河北省工业和民用燃料煤》（DB13/2081）标准。5.采暖季前，在保障能源供应的前提下，廊坊市全市域基本完成生活和冬季取暖散煤替代，市主城区清洁取暖率达到100%。6.淘汰集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，在不具备热电联产集中供热条件的地区，可按等容量替代的原则，建设大容量燃煤锅炉进行集中供热替代。7.在落实能源保障的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。8.完善市县建成区供热规划，深挖热电联产和集中供热企业供热潜能，最大限度实现城市、县城和重点镇建成区内集中供热，不断提高电力、太阳能、浅层地能等清洁能源供热比例。新建建筑必须达到国家最高等级节能标准，城镇绿色建筑占新建建筑比例为100%，城镇民用建筑全面推行超低能耗建筑标准最大限度减少能源消耗，优先采用电能等“零排放”的清洁能源，形成天然气、热电联产、太阳能、浅层地能等多种清洁取暖方式组成的供热体系。9.对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。10．加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。; 本项目生产用热为电加热。; 符合. 土地资源; 土地资源重点管控区; 1.落实土壤风险防控总体准入要求。2.重度污染耕地依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品和饲草；对威胁地下水、饮用水水源环境安全的，要制定环境风险管控方案。3.以受污染耕地为重点，根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。4.对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；对未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设；任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。对应当依法开展土壤污染状况调查或风险评估，但未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。5.扎实推进土壤污染调查评估。及时将关闭、搬迁、注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管范畴，防止腾退地块游离于监管之外。用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）、土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让前，以及土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的地块，土地使用权人应当依法开展土壤污染状况调查和评估。; 本项目位于河北省廊坊市永清县别古庄镇北堼上村28号，本项目租赁李文全所有土地进行建设（租赁合同见附件），根据项目所在地土地证，本项目用地为工业用地。根据永清县别古庄镇人民政府出具的项目初审意见，本项目符合永清县别古庄镇总体规划及产业定位。; 符合. 产业总体管控要求. 产业总体布局要求; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。2.严格控制《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”管控项目。新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足廊坊市污染物总量、排污许可、环评及产业准入等环境管理要求。3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。; 经对照各名录，本项目不在禁限目录内。; 符合. 表1-2 与别古庄镇环境管控单元生态环境准入要求符合性分析 所属 乡镇; 管控 单元; 维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. 永清县别古庄镇ZH13102320045; 重点管控单元; 空间布局约束; - /; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; - 1.加强涂料等行业 VOCs 治理。推动排放工序密闭化改造，加强无组织排放收集。 - 2.涂料、油墨企业大气污染物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824)。其它涉 VOCs工业企业大气污染物排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322)。 - 3.水泥制品企业大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167)。 - 4.针对木制家具、金属家具及软体家具企业，积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快使用低 VOCs含量的涂料代替溶剂型涂料。 - 5.完善雨污基础设施体系建设，加快推进城区老旧管网雨污分流改造；加强河排污口整治，采取雨水与污水截流、调蓄与治理等措施;有序推动城区、园区周边区域城乡污水一体化建设，因地制宜推动农村污水设施建设。; 本项目注塑工序废气经集气罩（带软帘）收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，经15米高排气筒排放。本项目非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准。本项目生活污水经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。; 符合. 环境风险防控; - /; 不涉及; 符合. 资源利用效率; - /; 不涉及; 符合. 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》相符性分析 表1-3 项目与《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 强化工业源挥发性有机物排放管控。 实施化工行业综合治理。 1.强化源头控制，减少卤化和芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用，其中，医药类企业推广使用低VOCs含量或低反应活性溶剂、溶媒，农药企业推广使用水基化类溶剂替代轻芳烃等溶剂。 2.严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。 3.深化末端治理，在主要排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。; 1.本项目原料主要为PP、PE等，反应活性低，且VOCs含量较低。 2.本项目注塑工序采用连续、自动、密闭生产，减少无组织废气排放。 3.本项目生产设备位于密闭车间内，废气经集气罩加装软帘等方式收集，废气收集后采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行治理，可保证达标排放。; 符合. 综合以上分析，本项目符合《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》要求。 5、与《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》相符性分析 表1-4 项目与《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. （四）塑料制品及其他化学品制造; 1、塑料行业优先采用环保型原辅料，禁止使用附带污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。限制使用加工过程中产生较大臭味的原料(如聚甲醛等)。增塑剂等含有 VOCs 组分的物料应密闭储存；涉及大宗有机物料使用的应采用储罐储存，并优先采用管道输送。; 本项目使用的PP颗粒、PE颗粒均为原包料，本项目不涉及增塑剂、大宗有机物料的使用。; 符合要求. 2、熔融、塑化挤出工序（包括注塑、挤塑、吸塑、吹塑、滚塑、发泡等）应设置废气收集系统，经降温、除油、除尘等预处理措施后，可采用活性炭吸附、“吸附浓缩+燃烧”、催化燃烧等适用技术。在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（扎）在不操作时应保持密闭。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目注塑均采用连续、自动生产工艺，配备废气收集系统，VOCs采取“集气罩（带软帘）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m排气筒排放”的方式处理。; 符合要求. 综合以上分析，本项目符合《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模及内容 本项目租用现有厂房及办公用房，占地面积为1896.8m2，建筑面积为1896.8m2，包括生产车间1座、办公用房1座。主要建、构筑物情况及组成具体情况如下。 表2-1 项目主要建、构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 层高; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 1696.8; 1696.8; 1层; 10m; 彩钢+砖混; 现有厂房. 2; 办公用房; 200; 200; 3层（本项目租用1层）; 10m; 砖混; 现有厂房. 合计; 1896.8; 1896.8; /; /; /; /. 表2-2 项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 主要设置注塑区、组装区、粉碎区、原料存放区和产品存放区. 辅助工程; 办公用房; 租用办公楼的1楼，200m2，用于员工办公. 危废间; 位于生产车间内，10m2，用于危险废物的暂存. 公用工程; 供水; 由当地供水管网进行供给. 供电; 由当地电网进行供应. 供热; 生产用热采用电加热. 供暖与制冷; 办公生活冬季采暖和夏季制冷由空调提供. 环保工程; 废水; 冷却用水循环使用，定期补充，不外排； 生活污水经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排. 废气; 注塑工序废气：经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放. 粉碎工序废气：经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护和保养. 固废; 一般工业固废：废边角料经低速断料机剪切后回用于生产，不合格品及退货订单产品经粉碎机粉碎后回用于生产；布袋除尘器收集尘、废布袋、废包装物外售综合利用； 危险废物：废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。. 3、主要产品及产能 本项目建成后，产能为年产塑料制品2000万套，主要为垃圾桶、拖把等各种清洁日用品。其中需要的金属配件外购进场组装。 4、主要生产设备 项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 主要生产设备. - 1; - 混料机; - 生产能力：0.25t/h; - 台; - 6; 用于混料工序. - 2; - 注塑机; - 生产能力：0.04t/h; - 台; - 10; 用于注塑工序. - 生产能力：0.05t/h; - 台; - 10. - 生产能力：0.06t/h; - 台; - 10. - 3; - 低速断料机; - /; - 台; - 30; 为注塑机配套设备，用于边角料剪切工序. - 4; - 粉碎机; - 生产能力：0.25t/h; - 台; - 2; 用于不合格品及退货订单产品粉碎工序. 合计; 68; /. 配套设备及环保设备. - 1; 循环冷却机; /; 台; 5; 用于循环冷却水的冷却. - 2; 气泵; /; 台; 2; 生产设备配套. - 3; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 15000m3/h; 套; 1; 用于注塑废气治理. - 4; 布袋除尘器; 3000m3/h; 套; 1; 用于粉碎废气治理. 5、主要原辅材料 原材料消耗详见下表。 表2-4 原材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 年消耗量; 形态; 存放位置; 厂内最大存放量; 备注. 原辅材料消耗. - 1; PP颗粒（原包料）; - t/a; 5700; 颗粒直径2-5mm，袋装; 原料存放区; 200; 注塑工序. - 2; PE颗粒（原包料）; - t/a; 3800; 颗粒直径2-5mm，袋装; 原料存放区; 130. - 3; 色母颗粒; - t/a; 500; 颗粒直径2-5mm，袋装; 原料存放区; 20. - 4; 机油; t/a; 0.2; 液体，桶装; 厂区不存放; 0; 设备维护. 5; - 五金配件; - 万套/a; 2000; 固体，箱装; 组装区; 50; 组装工序. 6; - 活性炭; - t/a; 0.375; 固体，箱装; 厂区不存放; 0; 环保设备. 7; - 催化剂; - t/a; 0.15; 固体，箱装; 厂区不存放; 0. 能源消耗. 6; 水; m3/a; 1732.5; 由当地供水管网供给. 7; 电; 万kW·h; 100; 由当地供电管网供给. 主要原辅材料理化性质： PE聚乙烯：成型温度：140-220℃，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。 在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 PP聚丙烯：由丙烯聚合而成，是一种热塑性树脂。乳白色、无毒、无嗅、无味，密度为0.90 g/cm3，是塑料中最轻的一种；耐热性、耐水性、耐化学腐蚀性均较好，还有较好韧性；电绝缘性良好，流动性好，易于加工成型，表面光泽好，易着色；易燃烧，自燃温度470℃，开始发烟温度为297℃。裂解温度大于320℃，燃烧时熔融滴落，有石蜡味，有少量黑烟。浸出物未发现毒性作用。 色母：色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 机油：淡黄色粘稠液体；闪点（℃）：120~340；自燃点（℃）：300~350；相对密度（空气=1）：0.85；相对密度（水=1）：934.8；沸点（℃）-252.8；饱和蒸汽压（kPa）：0.13/145.8℃；溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 活性炭：本项目用活性炭为颗粒状活性炭。其通常选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成。外观呈黑色不定型颗粒，密度范围在0.45g-0.65g/cm³之间，燃点在450~600℃之间；具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；常用于有毒气体的净化及废气处理 催化剂：废气净化催化剂以蜂窝状陶瓷材料为载体，采用独特的涂层材料，以贵金属为活性组分制得，表面密度：0.65-0.75g/mL；使用温度≤600℃；操作压力≤0.5MPa多用作机废气净化和脱臭处理。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为45人，每年生产300天，实行三班制，每班工作时间为8小时，厂内不设食堂。 7、平面布置 本项目利用厂区现有厂房进行建设，厂区入口位于厂区西侧偏南，厂区内主要设置生产车间1座，本项目租用生产车间中部厂房进行建设。办公用房位于生产车间内南侧，危废间位于本项目生产车间内西南角。项目整个厂区的布局安排注重办公、生产等不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。厂区内流线简捷、流畅，布局合理。项目详细布置见附图3。 8、公用工程 1、给排水 ①生活用水：生活用水参考河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中的城镇居民生活用水定额，并结合厂区实际情况，核算项目用水量：项目劳动定员45人，厂内不设宿舍、食堂、洗浴设施，用水定额按照18.5m3/人·a计算，本项目年运行300天，则职工生活年用水量为2.775m3/d（832.5m3/a）。生活污水产污系数按0.8计算，则废水量为2.22m3/d（666m3/a），经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。 ②循环冷却用水：冷却用水循环使用，定期补充，不外排，冷却水水槽内水量为30m3，补水量3m3/d（900m3/a）。 本项目水平衡表见表2-5，水平衡图见图 2-1。 表2-5 水平衡表 单位：m3/d 序号; 名称; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 循环水量; 蒸发、损耗量; 废水产生量. 1; 循环冷却用水; 33; 3; 0; 30; 3; 0. 2; 生活用水; 2.775; 2.775; 0; 0; 0.555; 2.22. 3; 合计; 35.775; 5.775; 0; 30; 3.555; 2.22. 新鲜水 循环冷却用水（30） 5.775 3 3 2.775 0.555 生活用水 2.22 经厂区化粪池处理，定期清掏、不外排 图2-1 水量平衡图 （单位：m3/d） - 供热 - 本项目生产用热采用电加热。 - 供暖与制冷 本项目办公生活冬季采暖和夏季制冷由空调提供。 4、供电 本项目年耗电量100万kW·h，由当地供电管网供给，可满足项目用电需求。 8、VOCs平衡 本项目VOCs物料平衡见表2-6。 表2-6 本项目VOCs物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 序号; 物料名称; 数量; 序号; 部位; 数量. 1; 注塑工序中挥发的VOCs; 27; 1; 有组织 有机废气（80%）; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（90%）; 19.44. 2; 排入大气（10%）; 2.16. 3; 无组织有机废气（20%）; 5.4. 合计; 27; 合计; 27. 本项目VOCs物料平衡见下图。 无组织排放 5.4 挥发分 27 收集效率80% 塑料颗粒加热 非甲烷总烃 21.6 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 废气处理效率90% 2.16 19.44 有组织排放 分解净化 图 2-2 VOCs物料平衡图 （单位：t） |
| --- | --- |
| PP颗粒/PE颗粒、色母 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在现有土地及厂房基础上进行设备安装等简单施工，仅有少量噪声产生，对周围环境影响不大。 2、运营期 （1）注塑件生产工艺 G1、N S1、N 上料、混料 注塑件 检验 注塑成型 冷却 G2、N N 边角料S2 不合格品S3 回用于生产 低速断料机剪切 退货订单产品 粉碎机粉碎粉碎 注：G废气，N噪声，S固废 图2-2 注塑件生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）上料、混料：将外购原料PP颗粒或PE颗粒中的一种与色母颗粒按照一定的比例通过人工投料的方式送入混料机混合均匀。项目原料PP颗粒、PE颗粒、色母颗粒均为颗粒状，粒径在2mm-5mm之间，粒径较大，故上料、混料过程中不考虑粉尘的产生。 产污分析：该过程产生噪声N、废包装袋S1。 （2）注塑成型：将混合均匀后的物料通过人工投料的方式送入注塑机料斗内，运行注塑机。注塑机采用电加热，温度控制为190-210℃，原料加热到熔融状态后，熔融的物料在螺杆的作用下挤出注入至模具，并在模具内成型。 产污分析：该过程产生噪声N、注塑工序废气G1（非甲烷总烃、臭气浓度）、边角料S2。 （3）冷却：设备冷却采用循环水冷的方式。注塑成型完成后，启动冷却水泵，利用循环冷却水对注塑成型件进行间接降温，使其最后定型，然后将成型件自模具内取出。 （4）检验入库：人工检验，合格品入库。 产污分析：该过程产生不合格品S3。 （5）低速断料机剪切：每台注塑机配备一台低速断料机，注塑产生的边角料进入低速断料机剪切成块状，低速断料机转速低，故低速断料机剪切过程不考虑粉尘的产生。边角料剪切后回用于生产。 产污分析：该过程产生噪声N。 （6）粉碎机粉碎：不合格品和退货订单产品进入粉碎机进行粉碎，粉碎后回用于生产。 产污分析：该过程产生噪声N、粉碎工序废气G2（颗粒物）。 （2）组装工艺 N 打包入库 五金配件和塑料零件 组装 注：G-废气、W-废水、N-噪声、S-固废 图2-3 组装生产工艺流程排污节点图 - 将自行生产的塑料零件和外购的五金配件利用扳手和钳子的辅助工具进行组装，组装后打包入库。 - 产污分析：该过程产生噪声N。 - 其他产污环节：退货订单产品、布袋除尘器产生的废布袋、布袋除尘器收集尘，设备维护产生的废机油、废机油桶，有机废气治理设备产生的废活性炭和废催化剂，员工生活产生的生活垃圾和生活污水。 - 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-6 项目运营期主要污染工序一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染物; 排放规律; 处置措施及去向. 废水; 生活污水; /; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 生活污水经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排. 冷却用水; /; 冷却工序; SS; 间歇; 循环使用，定期补充，不外排. 废气; G1; 注塑工序废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 间歇; 经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放. G2; 粉碎工序废气; 颗粒物; 间歇; 经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放. 噪声; N; 机械设备运行; 噪声; 间歇; 低噪声设备，减振、消声、减振、厂房屏蔽. 固废; 一般固废; S1; 原料包装; 废包装袋; 间歇; 收集后外售综合利用. /; 布袋除尘器; 废布袋; 间歇. /; 布袋除尘器收集尘; 间歇. S2; 注塑工序; 废边角料; 间歇; 经低速断料机剪切后回用于生产. S3; 检验工序; 不合格品; 间歇; 经粉碎机粉碎后回用于生产. /; 退货订单; 退货订单产品; 间歇. 生活垃圾; /; 员工日常生活; 生活垃圾; 间歇; 生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理. 危废废物; /; 有机废气治理设备; 废活性炭; 间歇; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理. /; 废催化剂; 间歇. /; 设备维护; 废机油; 间歇. /; 废机油桶; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （一）基本污染物环境质量现状 项目常规污染物环境质量现状数据引自《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》，特征污染物非甲烷总烃引用《廊坊昀途塑料制品有限公司现状监测环境空气监测报告》（ZWJC[2025]04147号）中的非甲烷总烃监测数据为本次评价服务。 - 常规污染物 - 根据《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》，永清县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、NO2年平均浓度和CO日平均值的第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度和O3日平均值的第90百分位浓度均超标。 表3-1 永清县空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO，mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 183; 160; 114.38; 不达标. 由上表可以看出，2024年，永清县空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为74μg/m3，PM2.5年均浓度值为40μg/m3，SO2年均浓度值为7μg/m3，NO2年均浓度值为33μg/m3，CO日平均值的第95百分位数为1.1 mg/m3，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为183μg/m3。SO2、NO2、CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5、O3浓度超标，超标倍数分别为0.0571、0.1429、0.1438。永清县全年有效监测365天，达标天数252，超标天数113天，项目所在区域为不达标区。 环境空气常规六项指标中，SO2、NO2、CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准，PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3是该区域主要污染因子。为改善廊坊市环境空气质量现状，随着《廊坊市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（廊气办字〔2023〕70号）的实施，廊坊市环境空气质量现状逐步得到改善。 （二）其他污染物环境质量现状 非甲烷总烃引用《廊坊昀途塑料制品有限公司现状监测环境空气监测报告》（ZWJC[2025]04147号）中的非甲烷总烃监测数据为本次评价服务。真维(廊坊)检测技术服务有限公司对廊坊昀途塑料制品有限公司周边环境空气中非甲烷总烃进行现状监测，出具了监测报告（ZWJC[2025]04147号），监测时间为2025年4月25日至2025年4月27日。监测点距离本项目约3190m，引用监测点位及时间均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有检测数据要求。引用监测报告见附件。 （1）监测点位 表3-2 大气环境质量现状监测点位 序号; 监测点名称; 监测因子; 监测时间; 相对本项目 方位; 相对本项目 距离/m. 1; 昀途厂区外东北处1点G1; 非甲烷总烃; 2025.4.25-2025.4.27; 西北; 3190. （2）监测频次：非甲烷总烃监测时间为2025年4月25日至2025年4月27日。4次/天，连续3天，即每天02、08、14、20时采样。 （3）分析方法：采样及分析方法均按照《环境监测技术规范》中有关规定执行。 （4）监测结果 大气环境质量监测结果如下表所示： 表3-3 现状监测数据汇总表 检测项目; 采样时间; 采样点位及检测结果. 昀途厂区外东北处1点G1. 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m³）; 2025.4.25-2025.4.27; 0.66~0.86. （5）评价标准： 非甲烷总烃执行《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准值。 （6）评价结果 评价结果见表3-4。 表3-4 小时平均浓度现状监测结果统计评价表 监测 点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 (μg/m³); 监测浓度范围(μg/m³); 最大浓度 占标率/%; 超标倍数; 超标率/%; 达标 情况. 昀途厂区外东北处1点G1; NMHC; 1h; 2000; 660~860; 0.43; 0; 0; 达标. 由表3-4可知，监测点非甲烷总烃的1小时平均浓度范围为660~860μg/m³，非甲烷总烃满足《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）小时浓度限值要求。 2、地表水环境 项目所在区域地表水体为永定河，根据《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》中永定河（后沙窝村断面）水质监测结果，现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，区域地表水质良好。 表3-5 地表水水质监测结果 序号; 监测断面; 监测指标; 单位; 监测值; （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; 是否达标. 1; 永定河（后沙窝村断面）; CODCr; mg/L; 13.7; 20; 达标. NH3-N; mg/L; 0.23; 1.0; 达标. TP; mg/L; 0.079; 0.2; 达标. 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 4、地下水、土壤环境质量现状 正常工况下建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目危废间及化粪池均进行了防腐防渗漏处理，厂区内部地面进行硬化以及防渗处理，故不存在地下水、土壤污染途径，不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目利用现有土地及厂房建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于河北省廊坊市永清县别古庄镇北堼上村28号。经现场踏勘，项目周边500m范围内共有1个村庄。本项目大气环境敏感保护目标见下表。 表3-6 大气环境保护目标及保护级别一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 北堼上村; 116°39′23.79″; 39°21′5.37″; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; W; 125. 2、声环境保护目标 经现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标。 3、地下水环境保护目标 经现场踏勘，项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 经现场踏勘，项目周边无生态敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 - 1、噪声 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值。 表3-7 施工期污染物排放标准一览表 评价因子; 标准值; 标准名称. 施工期噪声; 昼间; ≤70dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值. 夜间; ≤55dB（A）. 运营期 1、废气 注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值； 粉碎工序废气产生的颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值； 厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值；车间口无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs厂区无组织排放限值。厂界无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。 表3-8 大气污染物排放标准限值 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 有组织废气（DA001）; 非甲烷总烃; ≤60（最低去除率为90%）; mg/m3; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求. 臭气浓度; 2000; 无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. 有组织废气（DA002）; 颗粒物; ≤20; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值. 无组织废气; 颗粒物; ≤1; mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; ≤20; 无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值. 非甲烷总烃; ≤2; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值. 车间或设备边界浓度限值≤4.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. 监控点处1h平均浓度值≤6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准. 监控点处任意一次浓度≤20; mg/m3. 注：该项目200m范围最高的建筑物不超过10m。 ①《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）“5.4.2废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”，本项目排气筒设计高度为15m，满足该标准高度要求。 ②按《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“4.1.7企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出200m半径范围内建筑5m以上，高度达不到规定时，按排放限值的50%执行”，本项目排气筒设计高度为15m，满足该标准高度要求。. 2、噪声污染排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体标准值见下表。 表3-9 项目厂界噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 厂界. 3、固废污染控制标准 （1）一般工业固废厂区暂存及管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）第三章工业固体废物第四十条规定。 （2）生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1) 中相关规定。 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修正)“第六章 危险废物”之规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）规定，本次评价建议以污染物标准核算量作为建设项目核定污染物总量控制指标，总量控制因子为SO2、NOX、COD、氨氮。 废水 本项目不涉及COD、氨氮的排放。 废气 本项目不涉及SO2、NOX的排放。 VOCs总量按实际预测排放量核算为2.16t/a。 综上，建议本项目污染物排放总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a，NOx0t/a，VOCs2.16t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成闲置厂房进行建设，无新增建（构）筑物，因此无土建及主体建筑建设阶段，施工期仅为设备安装及调试阶段，施工过程中无扬尘、施工废水及建筑垃圾等产生。 设备安装阶段声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括电钻、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，噪声源强在70-90dB(A)，且多数作业均在室内进行。以建筑隔声15dB(A)计，采用点声源距离衰减模式计算其厂界噪声贡献值约为43dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声标准限值》（GB12523－2011）要求。经过距离衰减后，不会对周围声环境及环境保护目标产生明显影响。施工噪声影响为短期影响，施工结束后，区域声环境基本可以恢复至现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物影响分析 1、废气治理措施 注塑工序废气经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放；粉碎工序废气经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放。 注塑废气 粉碎废气 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置TA001 排气筒DA001 布袋除尘器TA002 排气筒DA002 图4-1 本项目废气走向图 集气罩的风量根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中有关公式计算，计算公式如下： - Q=F× - 式中：Q--排风罩的排风量，m³/s；F--排风罩罩口面积，m2； - --排风罩罩口平均风速，m/s，本项目取0.3m/s。 - 根据以上原则及建设单位提供的设计资料在考虑风损的基础上确定本项目各工序风机风量如下： 表4-1 本项目各工序风机风量一览表 产污设备及数量; 对应排气筒; 集气罩面积; 设计风量; 合计风量; 本项目风量; 是否满足需求. 注塑机30台; DA001; 0.36m2×30; 388.8m3/h×30; 11664m3/h; 15000m3/h; 满足. 粉碎机2台; DA002; 1m2×2; 1080m3/h×2; 2160m3/h; 3000m3/h; 满足. 2、废气源强、排放情况 （1）注塑工序废气 ①非甲烷总烃 源强： 根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册”中2927日用塑料制品制造行业系数表中日用塑料制品配料-混合-挤出-注塑非甲烷总烃产生系数为2.7千克/吨-产品，本项目产品产量约为10000t/a，则注塑工序非甲烷总烃总烃的产生量为27t/a。 收集及治理： 注塑工序废气经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放，废气收集效率取80%，风机风量为15000m3/h，注塑工序年工作7200h，则有组织非甲烷总烃产生量为21.6t/a，产生速率为3kg/h，产生浓度为200mg/m3，活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置对非甲烷总烃的去除效率按照90%计。 排放： 有组织非甲烷总烃排放量为2.16t/a，排放速率为0.3kg/h，排放浓度为20mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求。 未收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为5.4t/a，排放速率为0.75kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 ②臭气浓度 塑料制品行业在塑料加热尤其是高温焚烧生产过程中会产生大量异味，即恶臭污染物。本项目在加热熔融过程中也会不可避免地会产生少量的臭气。 类比《河源市华益盛模具有限公司年产模具1000套、注塑产品3000吨、汽车内饰件580万件项目竣工环境保护验收监测报告》，其规模为年生产注塑产品3000吨，种类包括PP、PC、ABS、PS，生产工艺与本项目相同，臭气浓度进口最大浓度为1318（无量纲），本项目注塑件年产10000吨塑料制品，原料为PP、PE，按照最不利环境影响评价原则，本评价按4400（无量纲）计算。活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置对臭气浓度的去除效率按照70%计，则臭气浓度排放为1320（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。 无组织臭气浓度≤15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。 （2）粉碎工序废气 源强： 本项目生产过程中会产生不合格品及退货订单产品，经粉碎后回用于生产，粉碎过程会产生颗粒物。根据企业提供材料，不合格品约为产品产量的2%，退货订单约为产品产量的3%，则不合格品及退货订单产品的产生量为500t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--4200废弃资源综合利用行业系数手册），干法破碎颗粒物产污系数为375克/吨-原料，则粉碎工序粉尘产生量约为0.1875t/a。 收集及治理： 粉碎工序废气经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放，废气收集效率取80%，风机风量为3000m3/h，粉碎工序年工作1200h，则有组织颗粒物产生量为0.15t/a，产生速率为0.125kg/h，产生浓度为41.67mg/m3。布袋除尘器对颗粒物的去除效率按照95%计。 排放： 有组织颗粒物排放量为0.0075t/a，排放速率为0.0063kg/h，排放浓度为2.1mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值。 未收集的颗粒物无组织排放，排放量为0.0375t/a，排放速率为0.0313kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 综上分析，项目产生的废气可做到达标排放，不会对当地大气环境质量造成明显的不利影响。 污染物产排情况见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目废气污染源产生排放情况一览表 序号; 产排污环节; 排放 形式; 排气量 (m3/h); 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率(%); 去除率(%); 是否为可行技术; 排放情况; 排放标准. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 1; 注塑工序; 有组织; 15000; 非甲烷总烃; 200; 3; 21.6; 经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放; 80; 90; 是; 20; 0.3; 2.16; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求. 臭气浓度; 4400（无量纲）; 70; 是; 1320（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值. 2; 粉碎工序; 有组织; 3000; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.15; 经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放; 80; 95; 是; 2.1; 0.0063; 0.0075; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值. 3; 厂界; 无组织; --; 非甲烷总烃; --; 0.75; 5.4; --; --; --; --; ＜2.0; 0.75; 5.4; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求. 臭气浓度; ＜15（无量纲）; --; --; --; --; ＜15（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值. 颗粒物; --; 0.0313; 0.0375; --; --; --; --; ＜1.0; 0.0313; 0.0375; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 表4-3 大气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标(o); 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 温度(℃). DA001; 注塑工序废气排气筒; 非甲烷总烃、臭气浓度; 116.660516; 39.351648; 15; 0.6; 80; 一般排放口. DA002; 粉碎工序废气排气筒; 颗粒物; 116.660567; 39.351235; 15; 0.3; 20; 一般排放口. 表4-4 废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求（排放浓度：≤60mg/m3，最低去除率为90%）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（排放浓度：≤2000无量纲）. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值（排放浓度：≤20mg/m3）. 厂界无组织排放，上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值（排放浓度：≤1mg/m3）. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求（排放浓度：≤2mg/m3）. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度≤20mg/m3）. 废气污染源监测计划的依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），同时结合本项目实际情况，制定环境监测方案. 表4-5 废气非正常工况一览表 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放浓度 /（mg/m3）; 非正常排放速率 /kg/h; 单次持续时间 /min; 发生频次 /次每年; 应对措施. 排气筒DA001; 污染治理设施发生故障，达不到应有去除效率; 非甲烷总烃; 200; 3; 5~10; 1; 设置应急停车装置，停止生产，直至污染防治设施修复. 臭气浓度; 4400（无量纲）; /. 排气筒DA002; 颗粒物; 41.67; 0.125. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、污染物排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 排放标准/(mg/m3); 核算排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 20; 60mg/m3; 2.16. 2; DA002; 颗粒物; 2.1; 20mg/m3; 0.0075. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.0075. 非甲烷总烃; 2.16. 注：本项目不涉及主要排放口，均为一般排放口 大气污染物无组织核算情况见表4-7。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 生产车间; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求; 1.0; 0.0375. 2; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求; 2.0; 5.4. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求; 监控点1h平均浓度值：6.0. 监控点任意一次浓度值：20. 本项目污染物排放量核算见下表： 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量/(t/a); 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.0075; 0.0375; 0.045. 2; 非甲烷总烃; 2.16; 5.4; 7.56. 4、废气污染治理设施可行性分析 - 注塑工序选用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，粉碎工序选用布袋除尘器处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）废气污染防治可行性技术参考表。注塑工序废气、粉碎工序废气治理措施技术可行。 表4-9 废气污染治理设施可行性分析一览表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目情况; 是否可行. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造,塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘器；滤筒/滤芯除尘; 粉碎工序废气经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放; 可行. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 注塑工序废气经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放; 可行. 臭气浓度、恶臭特征污染物; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术; 可行. 根据工程分析，注塑工序废气经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。粉碎工序废气经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值。因此，本项目废气治理措施技术可行。 5、大气环境影响结论 本项目所在区域环境质量现状六项污染物未全部达标，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，本项目废气污染物可满足达标排放要求，预计项目建成后不会对周边产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。 二、水污染物影响分析 本项目注塑机设备冷却采用循环水冷的方式。冷却水经循环冷却机冷却后循环使用，定期补充损耗，无废水外排；本项目生活污水产生量为2.22m3/d（666m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N。水质简单，经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。综上，本项目建设不会对周边水环境质量产生明显不利影响。 三、运营期噪声影响分析 1、噪声污染源及治理措施 本项目主要噪声源生产设备噪声，以厂界中心（116.660400,39.351562）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。类比同类企业噪声源强，具体详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 注塑机（配套低速断料机）,30台（按点声源组预测）; 75（等效后：89.8); 厂房隔声、减振、消声; -0.6; 6.2; 1.2; 13.3; 44.8; 13.5; 32.7; 74.7; 74.6; 74.6; 74.6; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 43.7; 43.6; 43.6; 43.6; 1. 2; 生产车间; 混料机,6台（按点声源组预测）; 65（等效后：72.8); 厂房隔声、减振、消声; 1.7; -11.4; 1.2; 13.3; 27.1; 13.5; 50.5; 57.7; 57.6; 57.6; 57.6; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.7; 26.6; 26.6; 26.6; 1. 3; 生产车间; 粉碎机,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 厂房隔声、减振、消声; 11.9; -32; 1.2; 5.8; 5.2; 21.0; 72.3; 63.1; 63.2; 62.8; 62.8; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 32.1; 32.2; 31.8; 31.8; 1. 4; 生产车间; 风机; 80; 厂房隔声、减振、消声; 10.3; 7.9; 1.2; 2.3; 45.0; 24.5; 32.5; 66.5; 64.8; 64.8; 64.8; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 35.5; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 5; 生产车间; 风机; 75; 厂房隔声、减振、消声; 12.3; -34.5; 1.2; 5.7; 2.7; 21.0; 74.9; 60.1; 61.1; 59.8; 59.8; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 29.1; 30.1; 28.8; 28.8; 1. 6; 生产车间; 循环冷却机,5台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.0); 厂房隔声、减振、消声; -1.1; 6.6; 1.2; 13.7; 45.3; 13.0; 32.3; 61.8; 61.8; 61.9; 61.8; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 30.8; 30.8; 30.9; 30.8; 1. 7; 生产车间; 气泵,2台（按点声源组预测）; 80（等效后：83.0); 厂房隔声、减振、消声; 2.8; -18; 1.2; 13.0; 20.4; 13.7; 57.2; 67.9; 67.8; 67.8; 67.8; 24.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 36.9; 36.8; 36.8; 36.8; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为使最大程度降低企业生产噪声对周围声环境的影响，本评价提出以下噪声防治措施： ①企业在设计、采购设备时，选用先进的低噪声设备； ②合理布置设备位置，设备做好基础减振处理，安装减振垫； ③对风机底座采用减振基础，柔性连接，风机单独设置隔音房等； ④建设单位应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业，并严格控制生产时间，确保夜间不组织生产。 2、预测模式 （1）室内声源等效室外声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。 ①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6） 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - -用于计算等效声级的时间，s； - -室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 本次评价预测结果见下表： 表4-11 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 14.5; 7.4; 1.2; 昼间; 49.7; 60; 达标. 14.5; 7.4; 1.2; 夜间; 49.7; 50; 达标. 南侧; 20.8; -38.7; 1.2; 昼间; 42.3; 60; 达标. 20.8; -38.7; 1.2; 夜间; 42.3; 50; 达标. 西侧; -16.1; 4.5; 1.2; 昼间; 47.3; 60; 达标. -16.1; 4.5; 1.2; 夜间; 47.3; 50; 达标. 北侧; -6; 40.8; 1.2; 昼间; 40.2; 60; 达标. -6; 40.8; 1.2; 夜间; 40.2; 50; 达标. 由上表看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求见下表： 表4-12 本项目监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度. 四、固体废物影响分析 本项目建成后固体废物主要为废边角料、不合格品及退货订单产品、布袋除尘器收集尘、废布袋、废包装物、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。 其中一般工业固废：废边角料经低速断料机剪切后回用于生产，不合格品及退货订单产品经粉碎机粉碎后回用于生产；布袋除尘器收集尘、废布袋、废包装物外售综合利用；危险废物：废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理；生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 1、生活垃圾 生活垃圾：全厂劳动定员45人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为6.75t/a，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 2、一般固体废物 废边角料：根据企业提供材料，废边角料约为产品产量的1%，则废边角料的产生量为100t，经低速断料机剪切后回用于生产； 不合格品及退货订单产品：根据企业提供材料，不合格品约为产品产量的2%，退货订单约为产品产量的3%，则不合格品及退货订单产品的产生量为500t，经粉碎机粉碎后回用于生产； 布袋除尘器收集尘：根据工程分析，布袋除尘器收集尘产生量为0.1425t/a，收集后外售综合利用； 废布袋：布袋除尘器定期更换的废布袋产生量为0.05t/a，收集后外售综合利用； 废包装物：生产工序产生的废包装物产生量为0.2t/a，收集后外售综合利用； 3、危险废物 废机油：设备维护产生的废机油产生量为0.1t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废机油桶：设备维护产生的废机油桶产生量为0.02t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废活性炭：VOCs吸附浓缩材料为活性炭，本项目有机废气处理量为1.5万m3/h，设计尺寸为2m3每处理1万m3/h废气，堆积密度0.5g/cm3，设计使用寿命＞30000小时，则本项目活性炭使用量为1.5t/a，吸附脱附交替进行，则设计使用期限内可满足正常4年的使用，为保证使用效果，可每年更换一部分，即每年更换量0.375t/a。为危险废物，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废催化剂：VOCs净化催化剂采用蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，堆积密度0.75g/cm3，设计尺寸为0.01m3处理1000m3/h废气，设计使用寿命＞15000小时，本项目有机废气处理量为1.5万m3/h，则需要催化剂（含载体）0.15吨，每三年更换一次催化剂，更换量0.15t/3a。为危险废物，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 项目固废产生情况见表4-13，一般固体废物见表4-14，危险废物详见表4-15、4-16。 表4-13 项目固废性质产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量; 固废性质; 处置措施. 1; 生活垃圾; 6.75t/a; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运处理. 2; 废边角料; 100t/a; 一般固体废物; 经低速断料机剪切后回用于生产. 3; 不合格品及退货订单产品; 500t/a; 一般固体废物; 经粉碎机粉碎后回用于生产. 4; 布袋除尘器收集尘; 0.1425t/a; 一般固体废物; 收集后外售综合利用. 5; 废布袋; 0.05t/a; 一般固体废物. 6; 废包装物; 0.2t/a; 一般固体废物. 7; 废机油; 0.1t/a; 危险废物; 暂存危废暂存间，定期送有资质单位处置. 8; 废机油桶; 0.02t/a; 危险废物. 9; 废活性炭; 0.375t/a; 危险废物. 10; 废催化剂; 0.15t/3a; 危险废物. 表4-14 一般固体废物汇总表 序号; 一般固废名称; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废边角料; 900-003-S17; 100; 生产工序; 固态; 每天; 经低速断料机剪切后回用于生产. 2; 不合格品及退货订单产品; 900-003-S17; 500; 固态; 每天; 经粉碎机粉碎后回用于生产. 3; 布袋除尘器收集尘; 900-003-S17; 0.1425; 布袋除尘器; 固态; 每年; 收集后外售综合利用. 4; 废布袋; 900-009-S59; 0.05; 固态; 每年. 5; 废包装物; 900-099-S17; 0.2; 原辅材料包装; 固态; 每天. 表4-15 危险废物汇总表 单位t/a 序号; 危险废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.375; 废气处理装置; 固态; VOCs; 每年; T; 危废暂存间密闭桶装、托盘或袋装，分类分区域储存，由有危废资质的单位接收处置. 2; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.15t/3a; 固态; 催化剂; 每3年; T. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 生产设备维护; 液态; 废矿物油; 每季度; T，I. 4; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 废矿物油; 每季度; T，I. 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于生产车间内; 10m2; 袋装; 2; 一年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 袋装; 0.2. 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.2. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 0.05. 危废暂存间环境影响分析和保护措施： （1）危废暂存间选址 本项目设置1座危废暂存间，面积为10m2，位于生产车间内西南角，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行设置，危废暂存间单独设置，不与其他建筑相连，危废暂存间周边无易燃、易爆等危险品仓库；厂址周围无其他自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，危废暂存间选址合理。 （2）存储能力分析 项目设10m2危废暂存间1个，可满足危险废物暂存需要。 （3）对周围环境的影响：本项目危险废物使用封闭桶、托盘或袋盛装，全部暂存于危废暂存间，危废暂存间进行了防渗处理，危险废物委托有资质的单位处理，不会对周围环境造成影响。 （4）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物使用封闭桶、托盘或袋盛装，厂内运输采用推车由生产车间转运至危废暂存间，运输道路均硬化；危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置围堰，危险废物不会泄漏出危废暂存间外，不会对周围环境造成影响。 因此，危险废物的运输过程不会对周围环境造成影响。 （5）环境管理要求 项目危险废物暂存间的设置必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，具体要求如下： 一般要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存库要求： ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 贮存设施运行管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 五、土壤和地下水 （1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别 表4-17 地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 危废暂存间; 危废存放; 垂直入渗; /; 石油烃. （2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策 为防止对地下水的污染，按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对防渗区应分别采取不同等级的防渗方案。 表4-18 分区防渗情况一览表 序号; 污染途径; 名称; 污染因子. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m ， K≤1×10- 10cm/s；或参考GB18598执行. 2; 一般防渗区; 生产区、原料存放区、产品存放区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m ， K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公区; 一般水泥硬化. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。 六、环境风险 1、环境风险识别： （1）物质危险性识别 ①风险源调查 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质为设备内的机油、危废暂存间贮存的废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂等。 表4-19 项目涉及的风险物质的危险特性 序号; 名称; 存储方式; 最大储存量（t）; 危险特性; 状态. 1; 废活性炭; 袋装; 2; 有毒; 固态. 2; 废催化剂; 袋装; 0.2; 有毒; 固态. 3; 废机油; 桶装; 0.2; 易燃; 液态. 4; 废机油桶; 托盘; 0.05; 易燃; 固态. 5; 机油; 设备在线循环量; 0.1; 易燃; 液态. ②风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目Q值计算如下：本项目涉及物料Q值确定情况见表4-20。 表4-20 建设项目风险潜势确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值; 风险潜势. 1; 废活性炭; /; 2; 50; 0.04708; Ⅰ. 2; 废催化剂; /; 0.2; 50. 3; 废机油; /; 0.2; 2500. 4; 废机油桶; /; 0.05; 50. 5; 机油; /; 0.1; 50. 当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-21 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价拟对环境风险进行简单分析。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要为危废暂存间内废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 ①机油、废机油、废机油桶：扩散途径主要为泄漏和火灾产生的次生污染物向大气扩散。 ②废活性炭、废催化剂：扩散途径主要为泄漏产生的次生污染物向土壤及水环境扩散。 2、环境风险防范措施： 本项目风险源为生产设施、危废暂存间、废气治理设备，主要采取以下风险防范措施： （1）火灾风险防范措施 ①危废间和车间附近的区域设置灭火器、消火栓等。配备经过培训的专兼职消防人员，并做好防尘、防雨、防渗、防腐“四防”措施，避免渗漏引发火灾。 ②企业应定期进行模拟演习，在厂内建立事故应急中心。企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，从企业领导到基层职工有较强的防范事故意识、一定的处理事故能力。 ③严格遵守相关法律法规及行业标准，严格按照岗位操作规程作业。 ④企业应定期检查消防水枪、灭火器等设施设备是否完好。同时各类作业人员还应按规定配备必要的劳动防护用品。 （2）危废贮存间风险防范措施 危险废物的收集、暂存等过程中存在一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减小到最小程度，项目采取以下风险防范措施： 危废暂存间由专人监控，值班领导定期检查危废暂存间的安全情况和应急物资的配备情况。定期检查地面与裙角防腐材料是否存在损坏脱落现象，容器有无损坏。根据《国家危险废物名录》（2025年版），对危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （3）废气治理设施风险防范措施 设专人管理及监控，领导定期检查运行情况和检查、维修设备的配备情况。 ①管理人员应熟悉废气治理设施的原理、性能、使用条件，掌握维修方法。 ②环保设备需要定时的清理和维护，维护周期需要根据生产操作环境和设备工作时间确定。 ③针对生产时间密集阶段，操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。发生故障后立即停止生产作业， ④对故障废气设备进行维修，停止生产，发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因。 采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险。 3、环境风险结论 本项目的风险物质为机油、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂，项目针对性的制定了风险防范措施和应急措施，能够使风险事故发生概率大幅减小，造成的损失最小，因此本项目环境风险防范措施有效可行。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑工序/DA001 | 非甲烷总烃 | 经集气罩（带软帘）收集后经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 |
|  | 粉碎工序/DA002 | 颗粒物 | 经集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放标准限值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 去除效率不达标时，车间口无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 冷却用水 | SS | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经厂区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护和保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废边角料经低速断料机剪切后回用于生产，不合格品及退货订单产品经粉碎机粉碎后回用于生产；布袋除尘器收集尘、废布袋、废包装物外售综合利用； 危险废物：废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，危废暂存间为重点防渗区， 防渗效果达到等效黏 土防渗层Mb≥6.0m ，K≤1×10-10cm/s；生产区、原料存放区、产品存放区为一般防渗区，防渗效果 达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s要求； 办公区为简单防渗区， 采用水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）火灾风险防范措施 ①危废间和车间附近的区域设置灭火器、消火栓等。配备经过培训的专兼职消防人员，并做好防尘、防雨、防渗、防腐“四防”措施，避免渗漏引发火灾。 ②企业应定期进行模拟演习，在厂内建立事故应急中心。企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，从企业领导到基层职工有较强的防范事故意识、一定的处理事故能力。 ③严格遵守相关法律法规及行业标准，严格按照岗位操作规程作业。 ④企业应定期检查消防水枪、灭火器等设施设备是否完好。同时各类作业人员还应按规定配备必要的劳动防护用品。 2）危废贮存间风险防范措施 危险废物的收集、暂存等过程中存在一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减小到最小程度，项目采取以下风险防范措施： 危废暂存间由专人监控，值班领导定期检查危废暂存间的安全情况和应急物资的配备情况。定期检查地面与裙角防腐材料是否存在损坏脱落现象，容器有无损坏。根据《国家危险废物名录》（2025年版），对危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 3）废气治理设施风险防范措施 设专人管理及监控，领导定期检查运行情况和检查、维修设备的配备情况。 ①管理人员应熟悉废气治理设施的原理、性能、使用条件，掌握维修方法。 ②环保设备需要定时的清理和维护，维护周期需要根据生产操作环境和设备工作时间确定。 ③针对生产时间密集阶段，操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。发生故障后立即停止生产作业。 ④对故障废气设备进行维修，停止生产，发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因。 采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化管理：根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。排污口规范化的技术要求如下： （1）如实向环保管理部门申报所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，排放口应设置相应的环保图形标志牌。 （3）填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 （4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。 表5-1 排放口标志一览表 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 排气筒; DA001; 辅助标志内容：(1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类； 辅助标志字型：黑体字； 标志牌尺寸：(1)提示标志：480×300mm；(2)警告标志：边长420mm； 标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜。. 噪声源; ZS-01. 一般工业固废; GF-01. 危废暂存间; WF-01. 排污许可制度：根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）相关规定，针对企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报。 环保验收：本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，区域环境质量现状良好，无重大环境制约因素。评价认为该项目平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，废气、噪声达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的社会效益和环境效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0075t/a | / | 0.0075t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.16t/a | / | 2.16t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 100t/a | / | 100t/a | / |
|  | 不合格品及退货订单产品 | / | / | / | 500t/a | / | 500t/a | / |
|  | 布袋除尘器收集尘 | / | / | / | 0.1425t/a | / | 0.1425t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.375t/a | / | 0.375t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.15t/3a | / | 0.15t/3a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①