# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 廊坊坦迪智造家具有限公司 年产定制家具70万套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 廊坊坦迪智造家具有限公司 |
| 编制日期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 廊坊坦迪智造家具有限公司年产定制家具70万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-131023-04-01-122596 |  |  |
| 建设单位联系人 | 俞悦 | 联系方式 | 17731602595 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经116°43′28.759″，北纬39°13′8.290″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造C2130金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业 21-36 木质家具制造 211*；竹、藤 家 具 制 造 212*；金属家具制造 213*；塑料家具制造 214*；其他家具制造 219*-其他（仅分割、组装的除外； 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永清县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改项目备〔2025〕273号 |
| 总投资（万元） | 5200 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.96 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 22326.66 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、土地和规划符合性分析 廊坊坦迪智造家具有限公司选址位于河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村，地理位置中心坐标为东经116°43′28.759″，北纬39°13′8.290″，项目东至105国道，南至空厂房，西至道路，北至廊坊君亦德科技有限公司。距离本项目最近的环境保护目标为北侧1050米处的冯村。本项目租赁河北前进纸制品包装有限公司厂区内厂房进行建设（租赁合同见附件），根据项目所在地土地证，本项目用地为工业用地。根据永清县里澜城镇人民政府出具的项目初审意见，本项目符合永清县里澜城镇总体规划及产业定位。 根据《河北省人民政府关于廊坊市 62个集中式饮用水水源保护区划分的批复》（冀政字[2020]44号），距离本项目最近的集中式饮用水水源为项目西北侧3.75km处的里澜城镇水源地，里澜城镇水源地保护级别为一级保护区，其中1#水井的保护区范围为：北侧、西侧以1#水源井为圆心，30m半径圆的外切线为边界线，南侧以23m处的居民外墙为边界线，东侧以16m处的居民外墙为边界线；2#水井的保护区范围为：以2#水源井为圆心，30m半径圆的外切线为边界线围成的多边形区域。因此本项目不在水源保护地范围内，选址符合要求。 根据《河北省南水北调工程建设委员会办公室河北省环境保护厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案的通知》（2017年8月17日）中规定：中线总干渠两侧将划定一级、二级水源保护区，中线总干渠由明渠段和非明渠段组成，其中：隧道、暗涵和输水管道等非明渠段， 一级水源保护区范围按由工程外边线向两侧外延50米，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延150米。在二级水源保护区内，不得从事新建污染较重的废水排污口、污染较重的化工项目等对总干渠输水水质存在潜在风险的建设项目及其他开发活动。本项目距南水北调中线天津支线完全封闭式输水渠道6340m（见附图4），则本项目不在南水北调中线一期工程一级、二级水源保护区范围内。 经调查，厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标。运营期各污染工序采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，因此，本项目选址合理。 2、与产业政策符合性分析 ①根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。 根据河北省人民政府关于印发《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》的通知（冀政字〔2024〕43号），“禁止新建和扩建[红木家具、软体家具除外，利用水性漆工艺或无喷涂工艺除外，使用非溶剂性漆工艺的创意设计家具制造除外；(2110)木质家具制造，(2120)竹藤家具制造，(2130)金属家具制造除外，但必须符合相关环保要求]”，本项目属于木质家具制造及金属家具制造，本项目喷涂使用水性漆及粉末涂料，符合相关环保要求，故本项目不属于禁止和限制类项目，因此，项目的建设符合符合河北省及廊坊市相关政策要求。 ②根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规[2025]466号），项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目，属于许可准入类。 ③本项目于2025年10月28日在永清县发展和改革局取得备案文件，备案编号：永发改项目备〔2025〕273号，项目代码：2401-131023-04-01-122596。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 生态保护红线 根据河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》，廊坊市生态保护红线类型属于河北平原河湖滨岸生态保护红线，生态系统类型及生态功能：区域内主要以农田生态系统为主，兼有河流与淡水湿地生态系统，海河是该区域最大保护内陆河流，主要支流有北运河、永定河、大清河、子牙河、南运河。保护重点：主要保护内陆河流与淡水湿地生态系统，逐渐恢复流域内珍稀濒危野生动植物栖息地。根据《永清县国土空间总体规划（2021-2035年）》，全县划定生态保护红线面积1.19平方千米，主要分布在永定河河道内。本项目位置与永清县生态保护红线见图1-1，项目未处于生态保护红线内。 本项目所在地 图1-1 永清县生态红线图 环境质量底线 项目所在地大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；根据《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》中的永清县环境空气质量数据和结论，SO2、CO、NO2浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；PM10、PM2.5、O3浓度超标，项目所在区为不达标区；本项目废气污染物达标排放，不会对环境空气造成明显不利影响；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类区标准要求。本项目废水、噪声、固废均得到合理处置，对周边影响较小。因此，本项目建设后区域环境质量能够基本维持环境质量现状水平，符合环境质量底线。 资源利用上线： 项目生产过程中所需的水电均由当地供水、电管网提供，天然气由当地天然气管网供给，所需资源量相对于区域资源利用总量较少，不会达到资源利用上线；项目占地为工业用地，结合永清县里澜城镇人民政府出具的证明，符合当地土地规划要求，亦不会突破土地资源上线。 生态环境准入清单 根据“廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单” 生态环境准入清单（2024版）”，本项目所在地行政区划为河北省廊坊市永清县里澜城镇，属于一般管控单元，符合区域分区管控要求，其符合性分析如下： 本项目所在地 图1-2 廊坊市环境管控单元图 表1-1 项目分区管控要求符合性分析表 属性; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线总体管控要求. 生态保护红线总体管控要求; 禁止建设开发活动; 生态保护红线内核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村，利用厂区内现有厂房进行建设，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于生态保护红线区域。; 符合. 一般生态空间总体管控要求. 总体要求; 禁止开发建设活动的要求; 1.应当按照限制性开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动占用的空间控制在目前水平。2、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积。; 本项目不属于“高污染、高能耗、高物耗”的项目；本项目利用厂区内现有厂房进行建设。不涉及扩大现有工业开发区面积。; 符合. 地表水环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。强化生态保护红线刚性约束，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。优先划定潮白河、大清河、北运河等重要水体生态缓冲带。 2.实行湿地面积总量管控，禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，对开发活动侵占湿地面积的，严格按照“占补平衡”原则。 确保湿地面积不减少。3.泃河、鲍邱河、潮白河、北运河、龙河、永定河、大清河、子牙河等重点河流和市区水系沿岸严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险。根据重要水体环境承载能力，实施差别化环境准入政策，因地制宜制定禁止和限制发展产业目录，强化准入管理和底线约束。大清河、子牙河流域地下水超采区限制高耗水行业准入。严格落实《关于加快河北省环首都经济圈产业发展的实施意见》，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。4.大运河岸线1000米滨河生态空间内，严格落实管控要求，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。大运河岸线2000米核心监控区范围内严禁占用生态空间新建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，核心监控区纳入国土空间规划及相关规划，有效控制不符合规划要求的建设项目。5.北运河、大清河两侧宜绿化地段各建设宽100米以上的廊道景观林带，科学绿化，打造生态景观长廊。; 本项目利用厂区现有厂房进行建设，不侵占自然湿地等水源涵养生态空间，本项目行业为木质家具制造、金属家具制造，不属于高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业。; 符合. 污染物排放管控; 工业源; 1.新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量置换。2.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业（即“双超双有高耗能”）的企业实施强制性清洁生产审核。3.严格限制高风险化学品生产使用，并逐步淘汰或替代。4.严格执行子牙河、大清河流域水污染物特别排放限值。所有废水直排企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值；没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准；行业标准中水污染物特别排放限值比《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准中相应控制因子宽松的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准。5.推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。6.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业涉水工业项目原则上不予审批。7.全面推行企业排污许可“一证式”管理和证后执法监管，实行排污总量和浓度双达标控制，落实排污单位主体责任。强化重点企业水污染排放监管，确保工业废水达标排放。实施差别化限期治理和工业废水深度处理工程，对电镀、化工、造纸、原料药制造等涉水企业进行清洁化改造，加强对排放重金属、产生危废企业的废水排放监管和在线监测。加大现有工业园区整治力度，组织开展园区环境问题排查。严格控制依托城镇生活污水处理厂处理工业废水的入水标准，确保污水厂出水稳定达标。; 本项目新增主要污染物排放按照要求进行等量或倍量置换。本项目不属于双超双有高耗能企业。本项目行业为木质家具制造、金属家具制造，生产废水经污水处理设备处理后回用于生产，生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理。; 符合. 大气环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.在高污染燃料的禁燃区内，禁止销售、燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当限期改用清洁能源或者采取措施控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2.严格控制新增煤电装机规模，严禁新增化工园区，审慎发展石油化工等项目。 3.加快推进城市建成区重点污染企业搬迁改造或关停退出。 4.禁止新建35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质、燃油（醇基燃料）锅炉。 5.积极推行区域规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色冶炼等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 6.推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移，提高集约化、集聚化水平。按照“淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造提升一批”要求，以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，不具备条件的就地改造提升。 7.调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能高污染项目。严禁新增水泥、平板玻璃、铸造（重点地区）等产能和产量。严格执行水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 8.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 本项目不使用高污染燃料，生产用热通过燃烧天然气加热，天然气为清洁能源，本项目行业为木质家具制造、金属家具制造，本项目用地为工业用地，符合永清县总体规划及产业定位。; 符合. 污染物排放管控; 工业源; 1.以水泥、平板玻璃、陶瓷、煤电等行业企业为重点，大力巩固重点行业超低排放改造成果，完成水泥、平板玻璃、陶瓷、煤电等重点行业强制性清洁生产审核。 2.具备条件的玻璃、水泥和陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。传统产业工艺装备严格落实国家《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》要求，推进5大类19个行业改造升级和淘汰。 3.以砖瓦、耐火材料等行业为示范，加快推进铸造、炭素、岩棉、无机盐、铁合金、铝工业、铜（镍、钴）工业、铅（锌）工业、再生铜（铝、铅、锌）等行业炉窑综合整治，确保稳定达标排放，鼓励平板玻璃窑炉采用全氧/富氧燃烧技术等清洁生产技术。严格新建项目准入管理，工业炉窑全面达到国家和省重点区域特别排放限值要求。4.推动高污染企业关停不能稳定达标和落后生产设施，逐步推进独立热轧等整合升级。加快推进全市燃煤锅炉替代工作和整治提升工作，推动三河热电厂烟气深度治理，加强全市现存32台生物质锅炉高效除尘和脱硝设施监管和改造。5.制定“一厂一策”治理方案，开展治理效果后评估，不断提高企业VOCs治理水平。鼓励涉VOCs排放重点行业企业，夏季高温时段实行生产调控、错时生产。以化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、人造板、橡胶塑料制品等行业为重点，强化VOCs源头、无组织、末端全流程治理。开展涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业低VOCs替代计划和实施。6.在岩矿棉、玻璃棉、人造板、化工等产业集聚和用热用能需求大的产业集群和工业园区，推进建设集中供汽供热或清洁低碳能源中心。推动供热管网覆盖范围内燃煤加热、烘干炉（窑）替代。不具备替代条件的产业集群，推动实施锅炉“拆小并大”。7.在确保人民群众“温暖过冬”的基础上，加快推进全市现存35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉替代工作，在保证供热供电的前提下，逐步完成热电联产机组供热范围内燃煤设施关停整合，推进燃煤锅炉替代。8.PM2.5年均浓度达标之前，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行倍量削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。9.大力开展工业企业全流程清洁化、循环化、低碳化改造，在电力、建材、化工等行业，开展减污降碳协同治理。重点针对耐火材料、矿物棉、有色、化工、包装印刷、彩涂板、人造板等行业，开展传统产业集群升级改造，实行工业园区绿色准入，执行强制性污染物排放标准。持续推动常态化水泥错峰生产。; 本项目不使用高污染燃料，生产用热通过燃烧天然气加热，天然气为清洁能源，本项目行业为木质家具制造、金属家具制造，本项目喷涂工序使用粉末涂料，喷漆工序使用水性漆，包覆工序使用水性胶，均为低VOCs含量原辅料。; 符合. 土壤风险防控总体管控要求. 建设用地; 1.逐步淘汰铅酸蓄电池、制革等行业落后产能。全面清理整顿布局分散、装备水平低、环保治污设施差的小型工矿企业，对不符合国家产业政策、没有环评手续、不能稳定达标排放的依法取缔。鼓励过剩产能企业主动退出。2.严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。3.工业项目布局选址应符合环境准入要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，确定合理的防护距离。4.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规划布局可能造成土壤污染的建设项目。6.扎实推进土壤污染调查评估。及时将关闭、搬迁、注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管范畴，防止腾退地块游离于监管之外。用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）、土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让前，以及土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的地块，土地使用权人应当依法开展土壤污染状况调查和评估。7.严格落实总量控制制度，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，持续推进重金属减排。依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业，纳入重点排污单位名录。聚焦大气重点排污单位名录中的涉镉等重金属排放企业，督促开展大气污染物中颗粒物在线监测与监控联网工作。8.以农药、化工、钢铁等行业企业关闭搬迁腾退土地为重点，强化调查评估、风险管控与修复、效果评估、后期管理等全流程监管。对暂不开发利用的污染地块，所在地县级生态环境部门提出划定隔离区域建议，报同级人民政府批准后，设立标识、发布公告，并组织土地使用权人或土壤污染责任人实施土壤及地下水污染状况监测等风险管控措施。9.健全生活垃圾收集、转运和处置体系，到2025年实现农村生活垃圾收运处置体系全覆盖；促进生活垃圾无害化处理和资源化利用，创新体制机制，全面推进垃圾焚烧发电，逐步扭转传统填埋方式。实现垃圾焚烧处理能力县域全覆盖。10.按照省部署，对电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。11.以用途变更为“一住两公”的污染地块为重点，实施以安全利用为目的的风险防控，编制风险防控方案、合理制定开发利用计划，对于需要治理与修复的污染地块，开展治理与修复工作。12.加强对曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的；曾用于固体废物堆放、填埋的；曾发生过重大、特大污染事故的；国家有关部门规定的其他情形的等建设用地地块的重点监测。; 本项目不属于铅酸蓄电池、制革等落后产能或产能过剩行业，不涉及重金属排放；不属于高污染企业，本项目利用厂区内现有厂房进行建设，用地为工业用地；其他项均不涉及。. 资源利用总体管控要求. 水资源; 超采区; 1.在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。2.在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 本项目采用附近村庄供水管网供水，符合资源利用要求。; 符合. 生态补水区; 1.加强京津冀水资源协同配置，利用上游水库相机补水，对潮白河、北运河、永定河、龙河、大清河、 子牙河等生态用水补给区实施长效的补水机制。根据境内输水河渠实际情况，到 2025 年引水总量力争 达到 1 亿立方米以上。“十四五”力争实现河流上下游全线贯通，尽量延长全线有水时长。; 符合. 能源; 总体要求; 1.落实河北省能源“双控”政策，强化能耗强度降低约束管理，增强能源消费总量弹性管理。加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，按要求推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，建立二氧化碳排放总量控制制度；到2025年，煤炭消费持续下降，占能源消费总量比重降至66%，清洁能源消费快速提升，天然气、非化石能源占能源消费总量的比重分别达15%和8%，电能占能源消费比重提高到40%。煤炭清洁高效利用水平提高，农村生活和取暖散煤基本清零。2.继续压减煤炭消费，推进重点行业去产能，对电力供热等行业实施改造提升和节煤挖潜，实施工业窑炉、燃煤锅炉等集中供热替代和清洁能源置换，对新增耗煤项目严格执行煤炭减（等）量替代。3.严格控制煤炭消费总量，削减煤炭消费总量，削减非电力用煤，发展可再生能源。火电行业单位发电煤耗绩效达到国家领先水平。因地制宜发展可再生能源；积极调整工业燃料结构，持续开展工业领域电能替代工程。4.重点燃煤单位散煤煤质抽检覆盖率达到100%，确保用煤单位煤质稳定达到《河北省工业和民用燃料煤》（DB13/2081）标准。5.采暖季前，在保障能源供应的前提下，廊坊市全市域基本完成生活和冬季取暖散煤替代，市主城区清洁取暖率达到100%。6.淘汰集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，在不具备热电联产集中供热条件的地区，可按等容量替代的原则，建设大容量燃煤锅炉进行集中供热替代。7.在落实能源保障的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。8.完善市县建成区供热规划，深挖热电联产和集中供热企业供热潜能，最大限度实现城市、县城和重点镇建成区内集中供热，不断提高电力、太阳能、浅层地能等清洁能源供热比例。新建建筑必须达到国家最高等级节能标准，城镇绿色建筑占新建建筑比例为100%，城镇民用建筑全面推行超低能耗建筑标准最大限度减少能源消耗，优先采用电能等“零排放”的清洁能源，形成天然气、热电联产、太阳能、浅层地能等多种清洁取暖方式组成的供热体系。9.对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。10．加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。; 本项目生产用热燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 土地资源; 土地资源重点管控区; 1.落实土壤风险防控总体准入要求。2.重度污染耕地依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品和饲草；对威胁地下水、饮用水水源环境安全的，要制定环境风险管控方案。3.以受污染耕地为重点，根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。4.对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；对未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设；任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。对应当依法开展土壤污染状况调查或风险评估，但未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。5.扎实推进土壤污染调查评估。及时将关闭、搬迁、注销、撤销排污许可证的企业用地纳入监管范畴，防止腾退地块游离于监管之外。用途变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务用地）、土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让前，以及土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的地块，土地使用权人应当依法开展土壤污染状况调查和评估。; 本项目位于河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村，本项目租赁河北前进纸制品包装有限公司厂区内厂房进行建设（租赁合同见附件），根据项目所在地土地证，本项目用地为工业用地。根据永清县里澜城镇人民政府出具的项目初审意见，本项目符合永清县里澜城镇总体规划及产业定位。; 符合. 产业总体管控要求. 产业总体布局要求; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。2.严格控制《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”管控项目。新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足廊坊市污染物总量、排污许可、环评及产业准入等环境管理要求。3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。; 经对照各名录，本项目不在禁限目录内。; 符合. 家具制造 业; 廊坊市京冀交接地区不再承接家具制造业（红木家具、软体家具、定制家具除外，水性漆工艺或无喷涂工艺的除外）; 本项目产品为软体家具、定制家具，且本项目喷漆工序使用的为水性漆。; 符合. 表1-2 与里澜城镇环境管控单元生态环境准入要求符合性分析 所属 乡镇; 管控 单元; 维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. 永清县里澜城镇ZH13102330047; 一般管控单元; 空间布局约束; - 1. 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 - 2.新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。 - 3.南水北调输水工程沿线严格控制造纸等高耗水、高污染行业发展。; 本项目喷涂工序使用粉末涂料，喷漆工序使用水性漆，包覆工序使用水性胶，均为低VOCs含量原辅料。本项目位于河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村，不占用河道管理和保护范围。本项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 污染物排放管控; - 1.积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。 - 2.涉 VOCs 工业企业大气污染物排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）。 - 3.完善雨污基础设施体系建设，加快推进城区老旧管网雨污分流改造；加强入河排污口整治，采取雨水与污水截流、调蓄与治理等措施；有序推动城区、园区周边区域城乡污水一体化建设，因地制宜推动农村污水设施建设。; 本项目喷涂工序使用粉末涂料，喷漆工序使用水性漆，包覆工序使用水性胶，均为低VOCs含量原辅料。本项目非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）。本项目生产废水经污水处理设备处理后回用于生产，生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理。; 符合. 环境风险防控; - /; 不涉及; 符合. 资源利用效率; - 里澜城镇、三圣口乡落实深层地下水限采要求。; 本项目不新增地下水水井，采用附近村庄供水管网供水。; 符合. 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》相符性分析 表1-3 项目与《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 二、重点行业VOCs排放控制要求; 加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 本项目喷涂工序使用粉末涂料，喷漆工序使用水性漆，均为低VOCs含量原辅料。; 符合要求. 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，其调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。; 本项目原辅材料均密闭储存，集中调配，生产过程均在密闭车间内进行，不存在敞开式作业; 符合要求. 调配、喷涂和干燥等排放工序应配备有效的废气收集系统。喷涂废气宜采用干式漆雾捕集装置等进行预处理，再采用“吸附浓缩+蓄热式焚烧/催化燃烧”等技术，小风量的采用可再生的活性炭吸附技术。调配、干燥、流平等废气可与喷涂废气一并处理。; 本项目产生的有机废气属于大风量、低浓度有机废气，拟采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，可确保达标排放; 符合要求. 综合以上分析，本项目符合《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》要求。 5、与《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》相符性分析 表1-4 项目与《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 三、深度治理要求; 1、加大工程机械、钢结构制造、汽修等行业 VOCs 治理力度，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。汽修行业鼓励采用水性汽车修补漆等水性涂料；工程机械制造推广使用水性、粉末和高固体分等涂料；电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目喷涂工序使用粉末涂料，喷漆工序使用水性漆，均为低VOCs含量原辅料。; 符合要求. 2、加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术，工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术；电子制造产品推广使用静电喷涂，钢结构采取高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等，严格限制空气喷涂技术使用，禁止使用露天喷涂， 鼓励钢结构制造企业采取车间密闭喷涂。; 本项目静电喷涂室为密闭结构，采用静电喷涂技术。; 符合要求. 低 VOCs 涂料; 水性涂料 底漆 VOCs 含量≤75g/L 色漆 VOCs 含量≤70g/L 清漆 VOCs 含量≤80g/L; 本项目使用的油漆为水性漆，根据检测报告，面漆 VOCs 含量为57g/L、低漆 VOCs 含量为67g/L。 属于低VOCs含量涂料; 符合要求. 综合以上分析，本项目符合《廊坊市工业企业挥发性有机物综合治理工作方案》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设规模及内容 本项目占地面积为22326.66m2，建筑面积为14000m2。主要建、构筑物情况及组成具体情况如下。 表2-1 项目主要建、构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 层高; 结构形式. 1; 生产车间1; 6600; 6600; 1层; 10m; 彩钢+砖混. 2; 生产车间2; 3200; 3200; 1层; 10m; 彩钢+砖混. 3; 库房; 3350; 3350; 1层; 10m; 彩钢+砖混. 4; 办公室; 800; 800; 1层; 3m; 砖混. 5; 门卫; 50; 50; 1层; 3m; 砖混. 6; 厂区道路及空地; 8326.66; /; /; /; /. 合计; 22326.66; 14000; /; /; /. 表2-2 项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间1; 主要设置机加工区、喷漆区、木工区、样品测试区；. 生产车间2; 主要设置喷涂区、喷涂前处理区、包覆区、组装区；. 储运工程; 库房; 用于存放原料及产品. 辅助工程; 办公用房; 用于员工办公. 门卫; 用于厂内人员、车间出入登记管理. 危废间; 位于生产车间1内，20m2，用于危险废物的暂存. 公用工程; 供水; 由当地供水管网进行供给. 供电; 由当地电网进行供应. 供热; 生产用热采用天然气燃烧机加热，天然气由当地天然气管网供给. 供暖; 冬季供暖由空调提供. 环保工程; 废水; 水洗废水经污水处理设备处理后回用于水洗工序，不外排，生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理. 废气; 焊接工序、打磨工序废气：经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放. 抛丸工序废气：设备密闭管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后与焊接工序、打磨工序废气经同一根15m高排气筒DA001排放. 木工车间废气：经集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放. 喷胶工序废气：喷胶室密闭负压收集; 收集后经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放. 固化工序废气：天然气燃烧机为低氮燃烧机，出入口设置集气罩收集. 喷漆废气：喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）. 晾干废气：晾干室密闭负压收集. 烘干工序废气：天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经15m高排气筒DA004排放. 喷涂工序废气：喷涂线经自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器（TA005）处理，处理后与烘干工序废气经同一根1根15m高排气筒DA004排放. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护和保养. 固废; 一般工业固废：金属下脚料、皮革、海绵和布边角料、不合格品、木材边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、布袋除尘器收集尘、废滤芯、废包装材料收集后外售综合利用； 危险废物：废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、水帘废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。. 3、主要产品及产能 本项目建成后，产能为年产定制家具70万套，其中30万套椅子、20万套床、10万套沙发、10万套桌子。项目产品方案一览表见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 备注. 1; 椅子; 万套/年; 30; 由钢管、木板、海绵、皮革、布料组成. 2; 床; 万套/年; 20; 由木板、海绵、皮革、布料组成. 3; 沙发; 万套/年; 10. 4; 桌子; 万套/年; 10; 由木板组成. 合计; 万套/年; 70; /. 4、主要生产设备 项目主要设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. - 1; - 下料锯; - /; - 2; 台; 用于机加工工序. - 2; - 切管机; - /; - 1; 台. - 3; - 台钻; - /; - 4; 台. - 4; - 冲床; - /; - 8; 台. - 5; - 弯管机; - SW-30NC/SW-38; - 5; 台. - 7; - 开口机; - LT-24J; - 1; 台. - 8; - 打磨设备; - /; - 1; 套. - 9; - 二氧化碳保护焊机; - 15个工位; - 1; 套. - 10; - 抛丸机; - /; - 1; - 台. - 11; 带锯机; MJ344/1; - 2; 台; 用于木板处理和木质家具的生产. - 12; - 雕刻机; - /; - 1; - 台. - 13; - 刨床; - /; - 4; 台. - 14; - 人工打磨台; /; 2; 台. - 15; - 立铣机; /; 2; 台. - 16; - 压板机; /; 2; 台. - 17; - 砸姆机; - /; 2; 台. - 18; - 排钻; - /; 2; 台. - 19; - 喷胶室; - 70m2; - 1; 座; 包覆工序. - 20; - 缝纫机; - /; - 18; 台; 椅套生产. - 21; - 绗片机; - /; - 1; 台. - 22; - 全自动裁布机; - /; - 1; 台. 23; 前处理生产线; 预脱脂槽体; 内外双层保温结构， 外部PP*12mm材质， 内部PP*10mm 材质， 中间50mm优质岩棉保温材料， L2400mm*W1600mm*H900mm; 1; 条; 用于喷涂前处理生产线，为架空式地上箱体. 主脱脂槽体; 内外双层保温结构， 外部PP*12mm材质， 内部PP*10mm 材质， 中间50mm优质岩棉保温材料，L2400mm*W3500mm*H900mm. 水洗1槽体; PP*12mm 材质，L2400mm*W1200mm*H900mm. 水洗2槽体; PP*12mm 材质，L2400mm*W1200mm*H900mm. 陶化槽体; 内外双层保温结构， 外部PP*12mm材质， 内部PP*10mm 材质， 中间50mm优质岩棉保温材料， L2400mm*W3500mm*H900mm. 水洗3槽体; PP*12mm 材质，L2400mm*W1200mm*H900mm. 水洗4槽体; PP*12mm 材质，L2400mm*W1200mm*H900mm. 烘干炉; 天然气燃烧机1台：150kW. 21; 喷涂生产线; 喷涂室1; 3m*5m*2.5m; 1; 条; 用于喷涂工序. 喷涂室2; 3m*5m*2.5m. 固化炉; 天然气燃烧机1台：300kW. 22; 喷漆生产线; 底漆房; 1座：8m*4.7m*2.5m; 1; 条; 用于喷漆工序. 面漆房; 1座：8m*4.7m*2.5m. 晾干房; 2座：8m*10m*2.5m. 合计; 65; /; /. 5、主要原辅材料 原材料消耗详见下表。 表2-5 原材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 年消耗量; 形态; 存放位置; 厂内最大存放量; 备注. 原辅材料消耗. - 1; - 钢管; - t/a; 700; 固体，堆放; 机加工区; 30; 机加工. - 2; - 焊丝; - t/a; 3; 固体，袋装; 机加工区; 0.3. - 3; - 二氧化碳; - t/a; 6; 气体，钢瓶; 机加工区; 0.5. - 4; - 钢砂; - t/a; 0.1; 固体，袋装; 库房; 0.1. 5; 机油; t/a; 0.2; 液体，桶装; 机加工区; 0.1. 6; 液压油; t/a; 0.1; 液体，桶装; 机加工区; 0.05. 7; 粉末涂料; t/a; 10; 固体，袋装; 库房; 1; 喷涂工序. 8; 脱脂剂NO.106B-1; t/a; 2.2; 液体，桶装; 喷涂前处理区; 0.2; 喷涂前处理工序. 9; 脱脂剂NO.142B; t/a; 4.4; 液体，桶装; 喷涂前处理区; 0.4. 10; 陶化剂; t/a; 4.5; 液体，桶装; 喷涂前处理区; 0.4. 11; - 木板; - 万块/a; 30; 固体，堆放; 库房; 3; 椅子包覆、组装工序. 12; - 海绵、皮革、布料; - 万m2/a; 30; 固体，箱装; 包覆区; 3. 13; 胶黏剂; t/a; 2; 液体，桶装; 库房; 0.2. 14; 木板; 万张/a; 50; 固体，堆放; 库房; 20; 木质家具生产. 15; 胶黏剂; t/a; 4; 液体，桶装; 包覆区; 0.4. 16; 底漆; t/a; 6; 液体，桶装; 喷漆区; 0.3. 17; 面漆; t/a; 6; 液体，桶装; 喷漆区; 0.3. 18; - 海绵、皮革、布料; - 万m2/a; 60; 固体，箱装; 库房; 3. 19; - 五金配件; - 万套/a; 70; 固体，箱装; 库房; 5; 组装工序. 20; 氢氧化钙; t/a; 0.5; 固体，袋装; 污水处理区; 0.05; 污水处理设备. 21; 三氯化铁; t/a; 0.5; 液体，桶装; 污水处理区; 0.05. 22; PAM; t/a; 0.5; 液体，桶装; 污水处理区; 0.05. 能源消耗. 23; 水; m3/a; 2199.14; 由当地供水管网供给. 24; 电; 万kW·h; 360; 由当地供电管网供给. 25; 天然气; 万m3/a; 5.76; 由当地天然气管网供给. 主要原辅材料理化性质： 焊丝：焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料，包括碳钢焊丝、低合金结构钢焊丝、合金结构钢焊丝、不锈钢焊丝和有色金属焊丝等。焊丝表面不涂防氧化作用的焊剂，在气焊和钨极气体保护电弧焊时，用作填充金属；其主要成分为碳、锰、硅、铝、铜和铁等，优点是对各种钢材的焊接，适应性强调整焊剂的成分和比例极为方便和容易，可以提供所要求的焊缝化学成分。 钢砂：密度7.0g/cm3，含水量0.2%，主要成分是三氧化铁，硬度适中，韧性强可反复使用，主要用于五金玻璃等抛光研磨，具有耐磨防潮抗高温等性能。 机油：淡黄色粘稠液体；闪点（℃）：120~340；自燃点（℃）：300~350；相对密度（空气=1）：0.85；相对密度（水=1）：934.8；沸点（℃）-252.8；饱和蒸汽压（kPa）：0.13/145.8℃；溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 液压油：琥珀色室温下液体；不溶于水；沸点：290℃℃；相对密度(水=1):0.896kg/m3(15℃)；饱和蒸汽压:估计值0.5Pa(20℃)；闪点:222℃；自燃温度:320℃；稳定性：稳定。 粉末涂料：主要为环氧聚酯粉末涂料，以环氧树脂和聚酯树脂为主要成膜物质的粉末涂料，是当前粉末涂料中应用量最大的品种。常由环氧树脂、含羟基聚酯树脂、流平剂、少量安息香消泡剂、颜料以及咪唑或氧化锌催化剂等配合而成。装饰性（耐过度烘烤、流平性、外观丰满度）好，附着力等物性优良，成本较低，明显优于纯环氧粉末涂料。比重1.1~1.8（因类型和颜色不同而异）；水平流动性：18~35mm；粒度分布：100%小于125μm，其中85%以上在60~90μm之间；该粉末涂料是一种无毒产品，但在使用过程中应避免吸入粉尘。建议工作时佩戴合适的口罩、眼镜。根据检测报告，挥发性有机化合物未检出，检出限为9g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表4辐射固化涂料中VOC含量的要求（VOCs含量≤350g/L）。椅子的金属架需要喷涂，钢管的用量为700t/a，根据建设单位提供资料，每吨钢管的表面积为100平方米，1公斤粉末涂料可以喷涂5-9平方米，本项目是按照7平方米，则本项目粉末涂料的用量=700t/a×100平方米÷7平方米/公斤×10-3=10t/a。 脱脂剂 NO.106B-1：也称工业清洁剂、脱脂剂、除油剂等，用于金属表面清洗或添加在脱脂剂中增强清洗能力。物质状态为淡黄色液体，无味，成分为非离子表面活性剂 16%、乙二胺四乙酸四钠 4%、去离子水 80%。pH 值为 5.5-7.5，溶于水，化学稳定性:常温常压下稳定。 脱脂剂 NO.142B：也称工业清洁剂、脱脂剂、除油剂等，用于金属表面清洗。物质状态为无色液体,无味,成分为氢氧化钾 20%、去离子水 80%。pH 值为 13-14,溶于水，化学稳定性:常温常压下稳定。 生产时脱脂剂 NO.106B-1 和脱脂剂 NO.142B 以 1:2 的比例混合后使用。 陶化剂：也称无磷转化剂、硅锆复合转化剂，金属涂油漆前使用，可增加油漆附著力与耐腐蚀性能。物质状态为无色至淡白色液体，主要成分为氟锆酸 20%、硅烷偶联剂 5%、去离子水 75%。沸点>99℃，一般情况下稳定，可与强碱及有机物反应，纳米陶瓷液不属于危险品，为水性混合物，不可燃。 胶黏剂：水基型橡胶类胶黏剂，为A、B混合料，A组分主要成分为水性氯丁胶乳、水性增粘树脂等，B组分甘氨酸、柠檬酸、去离子水等。A组分为乳白色液体，B组分为透明色液体。使用时无需调胶，直接通过两根管道泵至喷胶枪。根据检测报告，挥发性有机化合物为36g/L，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2木工与家具橡胶类水基型胶黏剂VOC含量限量要求（VOCs含量≤100g/L），属于为低VOCs胶黏剂。 水性漆：本项目使用的涂料为水性环氧防腐底漆、水性环氧防腐面漆。木质家具（床、沙发、桌子）部分构件需要喷漆，根据建设单位提供资料，需要喷漆表面积约为4.8万平方米，1公斤水性漆可以喷漆8-12平方米，本项目是按照10平方米，水性漆的用量=4.8万平方米÷10平方米/公斤×10-3=4.8t/a，喷漆附着率按80%计算，则本项目底漆和面漆的用量均为4.8t/a÷80%=6t/a。 根据油漆生产单位提供的检测报告，本项目使用的水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料中木器涂料VOC含量的要求（色漆VOCs含量≤220g/L、清漆VOCs含量≤270g/L），检测结果见表2-6、表2-7。 表2-6 水性环氧防腐面漆检测结果 检测项目; 挥发性有机化合物（VOC），g/L; 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量，mg/kg; 乙二醇醚及其脂类的总量，mg/kg; 卤代烃，mg/kg. 检测结果; 57; 未检出; 未检出; 未检出. 标准要求; ≤220; /; /; /. 表2-7 水性环氧防腐底漆检测结果 检测项目; 挥发性有机化合物（VOC），g/L; 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量，mg/kg; 乙二醇醚及其脂类的总量，mg/kg; 卤代烃，mg/kg. 检测结果; 67; 未检出; 未检出; 未检出. 标准要求; ≤270; /; /; /. 氢氧化钙：氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)2，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。 三氯化铁：三氯化铁是一种共价无机化合物，化学式FeCl3。是一种共价化合物。三氯化铁是一种重要的水处理药剂。它易溶于水，有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解，是有机合成催化剂。是城市污水及工业废水处理的高效廉价絮凝剂，具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。 PAM：化学式为(C3H5NO)n。白色粉粒，热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为70人，每年生产300天，实行一班制，每班工作时间为8小时，厂内不设食堂。 7、平面布置 本项目厂区入口位于厂区东侧，厂区内主要设置生产车间2座、办公用房1座、库房1座、门卫1座。办公用房位于入口北侧，门卫位于入口南侧，生产车间1位于厂区中部偏北，生产车间2位于厂区西侧，库房位于厂区中部偏南，危废间位于生产车间1内的东南角，污水处理设备位于生产车间2内西北角。项目整个厂区的布局安排注重办公、生产等不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。厂区内流线简捷、流畅，布局合理。项目详细布置见附图3。 8、公用工程 1、给排水 给水 ①生活用水：生活用水参考河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中的城镇居民生活用水定额，并结合厂区实际情况，核算项目用水量：项目劳动定员70人，厂内不设宿舍、食堂、洗浴设施，用水定额按照18.5m3/人·a计算，本项目年运行300天，则职工生活年用水量为4.317m3/d（1295m3/a）。 ②喷涂前处理用水 a.槽液用水：根据业主提供资料，前处理药剂槽(主脱脂槽1个、预脱脂槽个、陶化槽1个)的槽液循环使用，每天补充消耗量。主脱脂、预脱脂槽、陶化槽一季度清理槽渣一次。 脱脂槽(主脱脂槽、预脱脂槽)补充、更换槽液为脱脂剂与水混合调配而成脱脂剂与水的比例为1:50。 陶化槽补充槽液为陶化剂与水混合配制而成，陶化剂与水的比例为1:50。 预脱脂槽容积为3.456m3，槽体充满度为85%，槽内槽液量为 2.938m3。每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，则预脱脂槽补充槽液量为0.353m3/d(105.9m3/a)(脱脂剂与水的比例为1:50)。其中预脱脂槽补充水用量为0.346m3/d(103.8m3/a)，脱脂剂用量为0.007m3/d(2.1m3/a)。 主脱脂槽容积为7.56m3，槽体充满度为85%，槽内槽液量为6.426m3。每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，则主脱脂槽补充槽液量为0.771m3/d(231.3m3/a)(脱脂剂与水的比例为1:50)。其中主脱脂槽补充水用量为0.756m3/d(226.8m3/a)，脱脂剂用量为0.015m3/d(4.5m3/a)。 陶化槽容积均为7.56m3，槽体充满度为85%，槽内槽液量为6.426m3。每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，则陶化槽补充槽液量为0.771m3/d(231.3m3/a)(陶化剂与水的比例为1:50)。其中陶化槽补充水用量为0.756m3/d(226.8m3/a)，陶化剂用量为0.015m3/d(4.5m3/a)。 b.水洗槽用水 清洗用水循环使用，定期补充新鲜水，水洗槽液十天更换一次。 清洗用水1：脱脂完成后需要清洗表面多余的脱脂剂，工件需清洗两次清洗干净，水洗槽1容积为2.592m3，槽体充满度为85%，槽内水体积为2.203m3，定期补充新鲜水，每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，补充用水0.264m3/d(79.2m3/a)。 清洗用水2：水洗槽2容积为2.592m3，槽体充满度为85%，槽内水体积为2.203m3，定期补充新鲜水，每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，补充用水0.264m3/d(79.2m3/a)。 清洗用水3：陶化后需清洗工件表面多余的陶化剂，工件需清洗两次清洗干净，水洗槽3为2.592m3，槽体充满度为85%，槽内水体积为2.203m3，定期补充新鲜水，每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，补充用水0.264m3/d(79.2m3/a)。 清洗用水4：水洗槽4容积为2.592m3，槽体充满度为85%，槽内水体积为2.203m3，定期补充新鲜水，每天补充损耗量约为10%-15%(视不同产品而定，本环评按12%计算)，补充用水0.264m3/d(79.2m3/a)。 水洗槽更换水：4个水洗槽大小相等，水洗槽水10天更换一次，共更换30次，一个水槽一次更换水量为2.203m3，水洗槽更换水的用量为264.36m3/a。 ②水帘用水 水帘用水：项目喷漆房设置水帘，水帘用水需定期补充，平均补水量为0.1m3/d（30m3/a），补水采用新鲜水。循环水量为1m3/d。水帘用水每年更换一次，水帘废水作为危险废物处理。 排水： 生活污水产生量为3.453m3/d（1036m3/a），生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理。 脱脂过程槽液循环使用，定期补充水和脱脂剂，一季度倒槽一次。槽渣委托有资质单位处理不外排。 陶化剂循环使用，定期补充水和陶化剂，一季度倒槽一次。槽渣委托有资质单位处理不外排。 水洗用水循环使用，定期补充消耗，水洗槽水十天更换一次。水洗槽共4个，每次更换产生废水量为8.812m3，一年产生废水量为264.36m3/a。 再生水主要用于水洗槽补充水，再生水不够部分新鲜水补充。 本项目水平衡表见表2-8、2-9，水平衡图见图 2-1、2-2。 表2-8 水平衡表（非水洗槽水更换期） 单位：m3/d 序号; 名称; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 循环水量; 蒸发、损耗量; 废水产生量. 1; 水洗槽1用水; 2.467; 0.264; 0; 2.203; 0.264; 0. 2; 水洗槽2用水; 2.467; 0.264; 0; 2.203; 0.264; 0. 3; 水洗槽3用水; 2.467; 0.264; 0; 2.203; 0.264; 0. 4; 水洗槽4用水; 2.467; 0.264; 0; 2.203; 0.264; 0. 5; 预脱脂槽用水; 3.226; 0.346; 0; 2.88; 0.346; 0. 6; 主脱脂槽用水; 7.056; 0.756; 0; 6.3; 0.756; 0. 7; 陶化槽用水; 7.056; 0.756; 0; 6.3; 0.756; 0. 8; 水帘用水; 1.1; 0.1; 0; 1; 0.1; 0. 9; 生活用水; 4.317; 4.317; 0; 0; 0.864; 3.453. 10; 合计; 32.623; 7.331; 0; 25.292; 3.878; 3.453. 新鲜水 水洗槽用水（8.812） 7.331 1.056 1.056 0.346 预脱脂槽用水（2.88） 水帘用水（1） 0.1 0.1 0.346 主脱脂槽用水（6.3） 0.756 0.756 陶化槽用水（6.3） 0.756 0.756 4.317 生活用水 0.864 3.453 经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理 图2-1 水量平衡图—非水洗槽水更换期（单位：m3/d） 表2-9 水平衡表（水洗槽水更换期） 单位：m3/d 序号; 名称; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 循环水量; 蒸发、损耗量; 废水产生量. 1; 水洗槽1用水; 4.67; 0.264; 2.203; 0; 0.264; 2.203. 2; 水洗槽2用水; 4.67; 0.264; 2.203; 0; 0.264; 2.203. 3; 水洗槽3用水; 4.67; 0.264; 2.203; 0; 0.264; 2.203. 4; 水洗槽4用水; 4.67; 0.264; 2.203; 0; 0.264; 2.203. 5; 预脱脂槽用水; 3.226; 0.346; 0; 2.88; 0.346; 0. 6; 主脱脂槽用水; 7.056; 0.756; 0; 6.3; 0.756; 0. 7; 陶化槽用水; 7.056; 0.756; 0; 6.3; 0.756; 0. 8; 水帘用水; 1.1; 0.1; 0; 1; 0.1; 0. 9; 生活用水; 4.317; 4.317; 0; 0; 0.864; 3.453. 10; 合计; 41.435; 7.331; 8.812; 16.48; 3.878; 12.265. 新鲜水 水洗槽用水 7.331 1.056 1.056 8.812 0.346 预脱脂槽用水（2.88） 水帘用水（1） 0.1 0.1 污水处理设备 8.812 0.346 主脱脂槽用水（6.3） 0.756 0.756 陶化槽用水（6.3） 0.756 0.756 4.317 生活用水 0.864 3.453 经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理 图2-2 水量平衡图—水洗槽水更换期（单位：m3/d） 2、供热、供暖 本项目生产过程中烘干炉、固化炉通过燃烧天然气燃烧供热，办公区冬季取暖采用空调取暖。 本项目固化炉用热由1台300kW天然气燃烧机供热，烘干炉用热由1台150kW天然气燃烧机供热，天然气由当地供气管网供给。烘干炉、固化炉年运行时间为1200h。 100kW燃烧机每小时产热量约为8.6万kcal，固化炉的1台300kW天然气燃烧机1小时产生热量为25.8万kcal，天然气热值为8500kcal/m3，天然气燃烧机热效率取95%，则每小时天然气用量=25.8万kcal÷95%÷8500kcal/m3=32m3，天然气燃烧机年运行时间为1200h，则天然气用量为32×1200=3.84万m3。烘干炉的1台150kW天然气燃烧机1小时产生热量为12.9万kcal，天然气热值为8500kcal/m3，天然气燃烧机热效率取95%，则每小时天然气用量=12.9万kcal÷95%÷8500kcal/m3=16m3，天然气燃烧机年运行时间为1200h，则天然气用量为16×1200=1.92万m3。则天然气年总用量为3.84+1.92=5.76万m3。 天然气成分见下表。 表2-8 天然气成分一览表 名称; 单位; 数值. 甲烷; mol%; 95.44. 乙烷; mol%; 1.80. 丙烷; mol%; 0.23. 异丁烷; mol%; 0.04. 正丁烷; mol%; 0.04. 异戊烷; mol%; 0.01. 正戊烷; mol%; 0.01. 氮气; mol%; 1.44. 二氧化碳; mol%; 0.99. 总硫; mg/Nm3; ≤20. 硫化氢; mg/Nm3; ≤6. 密度; kg/m3; 0.7032. 单位体积热值（低热值）; MJ/Nm3; 35.564. 单位体积热值（高热值）; MJ/Nm3; 37.00. 3、供电 本项目年耗电量360万kW·h，由当地供电管网供给，可满足项目用电需求。 9、VOCs平衡 本项目VOCs平衡见下表。 表2-9 本项目VOCs平衡表 VOCs产生（t/a）; VOCs去向（t/a）. 序号; 产生环节; 数量; 序号; 去向; 数量. 1; 喷涂后固化工序中挥发的VOCs; 0.01; 1; 有组织 有机废气; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（降解）; 0.7158. 2; 喷漆、晾干工序挥发的VOCs; 0.5723. 排入大气; 0.0795. 3; 喷胶工序中挥发的VOCs; 0.216. 2; 无组织有机废气; 0.003. 合计; 0.7983; 合计; 0.7983. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在现有土地及厂房基础上进行设备安装等简单施工，仅有少量噪声产生，对周围环境影响不大。 2、运营期 （1）椅子生产工艺 钢管 下料 N S1 冲床 折弯 - N S1 图例： N噪声 S固废 G 废气 W废水 焊接 G1 N S2 海绵、皮革、布料 打眼 - N S1 - N 成品入库 S8 N 打磨 G2 N 抛丸 G3 S3 N 预脱脂 烘干 喷涂 固化 组装 G4 N G5 N G6 N 主脱脂 S4 N S4 N 水洗1 W1 N 水洗2 W1 N 陶化 S5 N 水洗3 W1 N 水洗4 W1 N 椅套生产 木板 S7 N 木板软包 G7 S6 五金配件 海绵、胶黏剂 压板、打眼、打姆 S9 N 天然气 天然气 图2-3 椅子生产工艺流程图及排污节点 工艺流程简述： （1）机加工：将外购的钢管利用下料锯或切管机进行切割，得到需要的长度，再通过冲床或开口机冲压，根据家具规格尺寸进行打孔加工，再利用弯管机进行弯曲定型后，再利用焊接机进行焊接，焊接后的工件需要通过打磨机进行打磨，使工件表面更光滑。 产污分析：该过程产生噪声N、金属下脚料S1、焊渣S2、焊接工序废气G1（颗粒物）、打磨工序废气G2（颗粒物）。 （2）抛丸：将打磨好的工件通过抛丸机进行抛丸，使工件表面光亮。 产污分析：该过程产生噪声N、废钢砂S3、抛丸工序废气G3（颗粒物）。 （3）喷涂前处理 工件经导轨运送至喷涂前处理生产线进行处理（预脱脂-脱脂-两级水洗-陶化-两级水洗），前处理生产线为架空式地上箱体，采用喷淋的方式，箱体底部为对应工序的槽体。 ①脱脂 脱脂槽进行脱脂处理，去除金属件表面各种油脂及污染物。项目采用低碱性脱脂剂清洗，对设备腐蚀较小，对工件表面状态破坏小。冬季当环境温度较低时，脱脂工序需要进行加热。本项目预脱脂槽与主脱脂槽采用电加热。 预脱脂：预脱脂工序下部设置有3.456立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。预脱脂槽中的槽渣每季度清理一次。 主脱脂：主脱脂工序下部设置有7.56立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。主脱脂槽中的槽渣每季度清理一次。 产污分析：该过程产生噪声N、脱脂槽渣S4。 ②两级水洗 水洗：项目脱脂工序之后经过两次水洗，更好的洗去残留液，为下一步工序做准备。 水洗1：水洗1工序设置有2.592立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。水洗槽中的水每10天更换1次，一年更换30次。 水洗2：水洗2工序设置有2.592立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。水洗槽中的水每10天更换1次，一年更换30次。 产污分析：该过程产生噪声N、水洗废水W1。 ③陶化 水洗后的工件在陶化槽中陶化处理，在常温下进行，本项目使用无机陶化剂，不含有挥发性有机物和重金属，能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能。 陶化工序下部设置有7.56立方米的槽体，对工件进行喷淋陶化，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。陶化槽中的槽渣一季度清理一次，槽渣委托有资质单位处理。 陶化采用新型氧化锆转化膜技术，新型转化膜是由无定形态ZrO2组成，它主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层取代传统的结晶型磷化保护层，与金属表面和随后的油漆涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。 产污分析：该过程产生噪声N、陶化槽渣S5。 ④两级水洗 项目陶化工序之后需要经两级水洗工序，洗去工件表面残留的陶化剂。 水洗3：水洗3工序下部设置有2.592立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。水洗槽中的水每10天更换1次，一年更换30次。 水洗4：水洗4工序下部设置有2.592立方米的槽体，对工件进行喷淋清洗，槽液通过收集系统回流到槽体循环使用，定期补充消耗。水洗槽中的水每10天更换1次，一年更换30次。 产污分析：该过程产生噪声N、水洗废水W1。 （4）烘干：水洗后工件通过悬挂轨道自动进入烘干箱内进行烘干，项目烘干箱设计采用天然气热风炉加热的烘干方式，烘干温度保持在120℃左右，烘干时间为3分钟。 产污分析：该过程产生噪声N、烘干工序废气G4（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）。 （5）喷涂：烘干后的工件经悬挂轨道自动进入密闭喷室。项目采用静电粉末喷涂工艺，利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。 产污分析：该过程产生噪声N、喷涂工序废气G5（颗粒物）。 （6）固化：附着塑粉的工件通过悬挂轨道自动进入固化箱内固化。项目固化箱设计采用天然气热风炉加热的固化方式，使塑粉固化在工件上。工件以一定速度通过固化箱，固化温度保持在180℃，约20分钟完成固化。 产污分析：该过程产生噪声N、固化工序废气G6（非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度）。 （7）木板加工：对外购的成型木板进行压板、打眼、打姆，完成后进行软包处理，软包过程需要人工喷胶，喷胶后按照设计要求将发泡海绵粘到木板上。 产污分析：该过程产生噪声N、喷胶工序废气G7（非甲烷总烃）、废胶桶S6、木材边角料S9。 （8）椅套生产：外购的海绵、皮革和布按设计要求通过裁剪机进行裁剪，得到需要的大小，通过缝纫机进行缝纫。 产污分析：该过程产生噪声N、皮革、海绵和布边角料S7。 （9）组装、成品入库：将喷涂后的钢结构椅子、软包后的木板、椅套和五金配件组合在一起，即为成品。 产污分析：该过程产生噪声N、不合格品S8。 - （2）木质家具（床、沙发、桌子）生产工艺 板材 裁料 G8 S9 N 铣型 打磨 - G8 S9 N 图例： N噪声 S固废 G 废气 W废水 喷底漆 G9 S10 S11 N 海绵、皮革、布料 打孔 - G8 S9 N - G8 S9 N 成品入库 晾干 G9 S10 S11 N 组装 剪裁缝纫 S7 N 软包 G7 S6 五金配件 海绵、胶黏剂 G10 喷面漆 晾干 G10 图2-4 木质家具（床、沙发、桌子）生产工艺流程图及排污节点 工艺流程简述： （1）裁料：将外购的木质板材利用带锯机进行切割，得到需要的规格。。 产污分析：该过程产生噪声N、木材边角料S9、木材加工废气G8（颗粒物）。 （2）铣型：利用雕刻机、立铣机、带锯机、刨床对半成品板材进行型材加工。 产污分析：该过程产生噪声N、木材边角料S9、木材加工废气G8（颗粒物）。 （3）打孔：利用排钻进行打孔处理。 产污分析：该过程产生噪声N、木材边角料S9、木材加工废气G8（颗粒物）。 （4）打磨：在人工打磨平台内利用砂光机进行打磨，是板材表面更平整。 产污分析：该过程产生噪声N、木材边角料S9、木材加工废气G8（颗粒物）。 （5）喷底漆：打磨好的半成品木质家具送入底漆房喷底漆。 产污分析：该过程产生噪声N、废漆桶S10、漆渣S11、喷漆废气G9（颗粒物、非甲烷总烃）。 （6）晾干：喷完底漆后送入晾干房自然晾干。 产污分析：该过程产生晾干废气G10（非甲烷总烃）。 （7）喷面漆：晾干后后的木质家具送入面漆房喷面漆。 产污分析：该过程产生噪声N、废漆桶S10、漆渣S11、喷漆废气G9（颗粒物、非甲烷总烃）。 （8）晾干：喷完面漆后送入晾干房自然晾干。 产污分析：该过程产生晾干废气G10（非甲烷总烃）。 （9）软包：对根据产品要求，部分加工成型的木质家具需要进行软包处理，软包过程需要人工喷胶，喷胶后按照设计要求将发泡海绵粘到木板上。 产污分析：该过程产生噪声N、喷胶工序废气G7（非甲烷总烃）、废胶桶S6。 （10）剪裁缝纫：外购的海绵、皮革和布按设计要求通过裁剪机进行裁剪，得到需要的大小，通过缝纫机进行缝纫。 产污分析：该过程产生噪声N、皮革、海绵和布边角料S7。 （11）组装、成品入库：按照产品需求进行产品组装后即为成品。 - 其他产污环节：废包装材料，布袋除尘器产生的废布袋、布袋除尘器收集尘，滤芯除尘器定期更换产生的废滤芯，原料包装产生的废脱脂剂桶、废陶化剂桶，槽液过滤产生的废过滤棉，设备维护产生的废液压油、废液压油桶、废机油、废机油桶，污水处理设备产生的污泥、废过滤介质，喷漆房水帘产生的水帘废水、有机废气治理设备产生的废过滤棉、废活性炭和废催化剂，员工生活产生的生活垃圾和生活污水。 - 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-10 项目运营期主要污染工序一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染物; 排放规律; 处置措施及去向. 废水; 生活污水; /; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇; 经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理. 生产废水; W1; 水洗工序; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、氟化物; 间歇; 生产废水经厂区污水处理站（采用“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”工艺，处理能力10m3/d）处理后回用于生产，不外排. 废气; G1; 焊接工序废气; 颗粒物; 间歇; 经集气罩收集后经布袋除尘器处理; 处理后经15m高排气筒DA001排放. G2; 打磨工序废气; 颗粒物; 间歇. G3; 抛丸工序废气; 颗粒物; 间歇; 设备密闭管道收集后经布袋除尘器处理. G8; 木材加工废气; 颗粒物; 间歇; 经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒DA002排放. G7; 喷胶工序废气; 非甲烷总烃; 间歇; 喷胶室密闭负压收集; 经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放. G6; 固化工序废气; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 间歇; 天然气燃烧机为低氮燃烧机，出入口设置集气罩收集. G9; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 间歇; 喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）. G10; 晾干废气; 非甲烷总烃; 间歇; 晾干室密闭负压收集. G4; 烘干工序废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 间歇; 天然气燃烧机为低氮燃烧机; 经15m高排气筒DA003排放. G5; 喷涂工序废气; 颗粒物; 间歇; 喷涂线经自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器 处理. 噪声; N; 机械设备运行; 噪声; 间歇; 低噪声设备，减振、消声、减振、厂房屏蔽. 固废; 一般固废; S1; 机加工; 金属下脚料; 间歇; 收集后外售综合利用. S2; 焊接工序; 焊渣; 间歇. S3; 抛丸工序; 废钢砂; 间歇. S7; 椅套生产; 皮革、海绵和布边角料; 间歇. S8; 组装; 不合格品; 间歇. S9; 木板加工; 木材边角料; 间歇. /; 布袋除尘器; 废布袋; 间歇. /; 布袋除尘器收集尘; 间歇. /; 滤芯除尘器; 废滤芯; 间歇. /; 原料包装; 废包装材料; 间歇. 生活垃圾; /; 员工日常生活; 生活垃圾; 间歇; 生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理. 危废废物; S4; 脱脂工序; 脱脂槽渣; 间歇; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理. /; 废脱脂剂桶; 间歇. S5; 陶化工序; 陶化槽渣; 间歇. /; 废陶化剂桶; 间歇. /; 槽液过滤; 废过滤棉; 间歇. S6; 喷胶工序; 废胶桶; 间歇. S10; 喷漆工序; 废漆桶; 间歇. S11; 漆渣; 间歇. /; 喷漆房水帘; 水帘废水; 间歇. /; 有机废气治理设备; 废过滤棉; 间歇. /; 废活性炭; 间歇. /; 废催化剂; 间歇. /; 设备维护; 废机油; 间歇. /; 废机油桶; 间歇. /; 废液压油; 间歇. /; 废液压油桶; 间歇. /; 污水处理设备; 污泥; 间歇. /; 废过滤介质; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （一）基本污染物环境质量现状 项目常规污染物环境质量现状数据引自《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》，特征污染物非甲烷总烃引用《华宇天创能源科技（河北）有限公司环境质量现状监测报告》中的非甲烷总烃监测数据为本次评价服务。 - 常规污染物 - 根据《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》，永清县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、NO2年平均浓度和CO日平均值的第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度和O3日平均值的第90百分位浓度均超标。 表3-1 永清县空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO，mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 183; 160; 114.38; 不达标. 由上表可以看出，2024年，永清县空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为74μg/m3，PM2.5年均浓度值为40μg/m3，SO2年均浓度值为7μg/m3，NO2年均浓度值为33μg/m3，CO日平均值的第95百分位数为1.1 mg/m3，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为183μg/m3。SO2、NO2、CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5、O3浓度超标，超标倍数分别为0.0571、0.1429、0.1438。永清县全年有效监测365天，达标天数252，超标天数113天，项目所在区域为不达标区。 环境空气常规六项指标中，SO2、NO2、CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准，PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3是该区域主要污染因子。为改善廊坊市环境空气质量现状，随着《廊坊市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》（廊气办字〔2023〕70号）的实施，廊坊市环境空气质量现状逐步得到改善。 （二）其他污染物环境质量现状 非甲烷总烃引用《华宇天创能源科技（河北）有限公司环境质量现状监测报告》中的非甲烷总烃监测数据为本次评价服务。河北尚源检测技术服务有限公司对周边环境空气中非甲烷总烃进行现状监测，出具了监测报告（SYJC2023H0130），监测时间为2023年12月1日至2023年12月3日。监测点距离本项目约1340m，引用监测点位及时间均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有检测数据要求。引用监测报告见附件。 （1）监测点位 表3-2 大气环境质量现状监测点位 序号; 监测点名称; 监测因子; 监测时间; 相对本项目 方位; 相对本项目 距离/m. 1; 里澜城村北 E116°43′30.56″ N39°12′21.64″; 非甲烷总烃; 2023.12.01-2023.12.03; 南; 1340. （2）监测频次：非甲烷总烃监测时间为2023年12月1日-2023年12月3日。4次/天，连续3天，即每天02、08、14、20时采样。 （3）分析方法：采样及分析方法均按照《环境监测技术规范》中有关规定执行。 （4）监测结果 大气环境质量监测结果如下表所示： 表3-3 现状监测数据汇总表 检测项目; 采样时间; 采样点位及检测结果. 里澜城村北. 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m³）; 2023.12.1-2023.12.3; 0.80~0.86. （5）评价标准： 非甲烷总烃执行《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准值。 （6）评价结果 评价结果见表3-4。 表3-4 小时平均浓度现状监测结果统计评价表 监测 点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 (μg/m³); 监测浓度范围(μg/m³); 最大浓度 占标率/%; 超标倍数; 超标率/%; 达标 情况. 里澜城村北; NMHC; 1h; 2000; 800~860; 0.43; 0; 0; 达标. 由表3-4可知，监测点非甲烷总烃的1小时平均浓度范围为800~860μg/m³，非甲烷总烃满足《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）小时浓度限值要求。 2．地表水环境 项目所在区域地表水体为永定河，根据《廊坊市生态环境质量报告书（2024年）》中永定河（后沙窝村断面）水质监测结果，现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，区域地表水质良好。 表3-5 地表水水质监测结果 序号; 监测断面; 监测指标; 单位; 监测值; （GB3838-2002）Ⅲ类标准值; 是否达标. 1; 永定河（后沙窝村断面）; CODCr; mg/L; 13.7; 20; 达标. NH3-N; mg/L; 0.23; 1.0; 达标. TP; mg/L; 0.079; 0.2; 达标. 3. 声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 4. 地下水、土壤环境质量现状 正常工况下建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目生产废水经污水处理设备处理后回用于生产，生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理。喷淋线区域、化粪池、污水处理设备区域进行防腐防渗漏处理，厂区内部地面进行硬化以及防渗处理，故不存在地下水、土壤污染途径，不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5．生态环境质量现状 本项目利用现有土地及厂房建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 经现场踏勘，项目周边50m范围内无大气环境敏感保护目标。 2、声环境保护目标 经现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标。 3、地下水环境保护目标 经现场踏勘，项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 经现场踏勘，项目周边无生态敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 本项目在建设过程中的废气主要来自施工活动中产生的扬尘，目前施工期颗粒物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。具体标准值见表。 表3-6 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（ug/m³）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准。具体标准值见表。 表3-7 施工期厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时期; 环境要素; 项目; 标准. 施工期; 声环境; 昼间; 70. 夜间; 55. 3、固体废物 本项目施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 二、运营期 1、废气 焊接、打磨、抛光工序、木材加工工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 喷粉工序、喷漆工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 固化工序、喷胶工序、喷漆工序、晾干工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准要求，当去除效率不达标时补测车间口无组织，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 烘干工序、固化工序天然气燃烧废气产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2炉窑排放限值要求，同时应满足《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。 表3-8 大气污染物排放标准限值 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 有组织废气（DA001、DA002）; 颗粒物; ≤120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求. ≤3.5; kg/h. 有组织废气（DA003）; 非甲烷总烃; ≤60（最低去除率为70%）; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准. 颗粒物; ≤18; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求. ≤0.51; kg/h. SO2; ≤200; mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2炉窑排放限值要求，同时应满足《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. NOx; ≤300; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 级. 有组织废气（DA004）; 颗粒物; ≤18; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求. ≤0.51; kg/h. SO2; ≤200; mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2炉窑排放限值要求，同时应满足《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. NOx; ≤300; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 级. 无组织废气; 颗粒物; ≤1; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; ≤2; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值. 车间或设备边界浓度限值≤4.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. 监控点处1h平均浓度值≤6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准. 监控点处任意一次浓度≤20; mg/m3. 注：该项目200m范围最高的建筑物不超过10m。 ①按《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“4.1.7企业排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度应高出200m半径范围内建筑5m以上，高度达不到规定时，按排放限值的50%执行”，本项目排气筒设计高度为15m，满足该标准高度要求。 ②按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出200m半径范围内建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目设计排气筒高度为15m，满足该标准高度要求。. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足永清县里澜城污水处理厂进水水质要求。 表3-9 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH无纲量 执 行 标 准; pH（无量纲）; COD; BOD 5; 氨 氮; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; --; 400. 永清县里澜城污水处理厂进水水质要求; 6-9; 350; 200; 35; 150. 本项目执行标准; 6-9; 350; 200; 35; 150. 本项目生产废水经厂区一体化污水处理站处理后回用于水洗工序，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1洗涤用水水质要求及表2要求，标准值见下表。 表3-10 回用水污染物标准值 单位：mg/L，pH无纲量 执行标准; pH; COD; BOD; 氨氮; SS; 石油类; 氟化物. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水标准及表2要求; 6.0~9.0; 50; 10; 5; --; 1.0; 2.0. 3、噪声污染排放标准 项目营运期北、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准值。具体标准值见下表。 表3-11 项目厂界噪声标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 北、南、西厂界. 4类; 70; 55; 东厂界. 4、固废污染控制标准 （1）一般工业固废厂区暂存及管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）第三章工业固体废物第四十条规定。 （2）生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1) 中相关规定。 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修正)“第六章 危险废物”之规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）规定，本次评价建议以污染物标准核算量作为建设项目核定污染物总量控制指标，总量控制因子为SO2、NOX、COD、氨氮。 废水 本项目水洗废水经污水处理设备处理后回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理，无需申请总量。 废气 本项目废气重点污染物主要为SO2、NOX。 本项目固化炉用热由1台300kW天然气燃烧机供热，烘干炉用热由1台150kW天然气燃烧机供热，天然气由当地供气管网供给。烘干炉、固化炉年运行时间为1200h。 100kW燃烧机每小时产热量约为8.6万kcal，固化炉的1台300kW天然气燃烧机1小时产生热量为25.8万kcal，天然气热值为8500kcal/m3，天然气燃烧机热效率取95%，则每小时天然气用量=25.8万kcal÷95%÷8500kcal/m3=32m3，天然气燃烧机年运行时间为1200h，则天然气用量为32×1200=3.84万m3。烘干炉的1台150kW天然气燃烧机1小时产生热量为12.9万kcal，天然气热值为8500kcal/m3，天然气燃烧机热效率取95%，则每小时天然气用量=12.9万kcal÷95%÷8500kcal/m3=16m3，天然气燃烧机年运行时间为1200h，则天然气用量为16×1200=1.92万m3。则天然气年总用量为3.84+1.92=5.76万m3。参照生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中产排污系数表-天然气工业炉窑”工业废气量的排放系数为13.6Nm3/m3，则天然气烟气排放量为78.336万m3/a。天然气燃烧废气的主要污染物的排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。即：二氧化硫排放浓度≤200mg/m3、氮氧化物排放浓度≤300mg/m3。按照达标排放量计算： SO2的达标排放量为：78.336万m3/a×200mg/m3×10-9=0.157t/a； NOx的达标排放量为：78.336万m3/a×300mg/m3×10-9=0.235t/a。 VOCs总量按实际预测排放量核算为0.080t/a。 综上，建议本项目污染物排放总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0.157t/a，NOx0.235t/a，VOCs0.080t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期环境影响主要为施工噪声、扬尘和施工废水，且施工影响是短期的，可恢复的，施工结束后可逐渐消除。施工期影响可以通过采取一定的管理和技术措施得到降低。 1、大气污染控制措施 为了减少工程扬尘对周围环境质量及主要保护对象的影响，建议工程施工时采取如下措施： 为降低扬尘产生量，保护大气环境，根据住建厅印发《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知》（冀建质安函（2019)178号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省扬尘污染防治办法》（2020.4.1）等，施工单位必须采取如下措施防尘： 1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 2）施工现场应按照文明施工规定围挡作业，将施工场地与周围环境隔开，在工地周边设置防风围挡，围挡设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 5）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，禁 6）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 7）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 8）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 10）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 11）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 12）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 施工中大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期噪声污染控制措施 为了减少施工对周围声环境质量及主要保护对象的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。 ②可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。 ③增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。 ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 ⑤施工单位必须在工程开工前十五日向当地环境保护行政主管部门申报，申报内容包括工程名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 ⑥除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环境保护行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。 ⑦施工时间尽量不安排在晚上十时至次日上午六时、午休期间，或在此时段内不使用噪声较大的施工机械，不要将施工期安排在高、中考和节假日期间，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 在采取以上措施后，施工期噪声对周围环境及主要保护对象造成的影响将大大降低，施工期是短暂的，其噪声将随着施工期的结束而结束。 3、施工期固体废弃物控制措施 为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量及主要保护对象的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免污染环境，影响市容。 ②工程建设单位应与有关部门联系，为本工程的弃土制定处理计划，尽可能做到土方平衡，弃土的出路可用于筑路及小区建设等。 ③项目开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查落实计划情况。 ④施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工，并与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。 - 施工期生活污水对水环境的影响 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水成分相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，因此，对周围水环境质量的影响不大。施工期生活污水主要为施工人员的粪便污水，主要污染物有COD、BOD5、氨氮。但因施工人员用水量相对较少，每人每天日均生活用水量按100L计算，产生生活污水50-80L，厂区泼洒抑尘。由于本项目施工期较短，不会对周围水环境造成明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物影响分析 1、废气治理措施 焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放；抛丸工序废气设备密闭管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后与焊接工序、打磨工序废气经同一根15m高排气筒DA001排放； 木工车间废气经集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放； 喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集，固化工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气经出入口设置集气罩收集，喷漆废气喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）处理，晾干废气晾干室密闭负压收集，收集后的废气经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放； 烘干工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经经15m高排气筒DA004排放；喷涂工序废气经喷涂线自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器（TA005）处理，处理后与烘干工序废气经同一根15m高排气筒DA004排放。 喷胶废气 烘干废气（低氮燃烧器） 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧TA004 排气筒DA003 喷涂生产线2个喷室经自带滤芯粉末回收系统处理 布袋除尘器TA005 排气筒DA004 固化废气（低氮燃烧器） 喷漆废气经喷漆室水帘装置（2套） 晾干废气 焊接废气 打磨废气 布袋除尘器 TA001 抛丸机废气经自带布袋除尘器TA002处理 排气筒DA001 木工车间废气 布袋除尘器TA003 排气筒DA002 图4-1 本项目废气走向图 根据《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中控制风速及企业提供的各密闭空间设计换气次数确定各工序风机风量。 （1）集气罩收集风机风量的确定依据 集气罩的风量根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中有关公式计算，计算公式如下： - Q=F× - 式中：Q--排风罩的排风量，m³/s；F--排风罩罩口面积，m2； - --排风罩罩口平均风速，m/s，本项目取0.3m/s。 - （2）抛丸机风机风量的确定 - 抛丸机风机风量以设计单位提供数据为准，本次环评不再重新核算。 - （3）喷胶房、喷漆房、晾干房、喷室风机风量确定依据 - Q=密闭空间体积（长×宽×高）×换气次数 - 换气次数60~80m3/h。本项目取60m3/h。 - 根据以上原则及建设单位提供的设计资料在考虑风损的基础上确定本项目各工序风机风量如下： 表4-1 本项目各工序风机风量一览表 产污设备及数量; 对应排气筒; 集气罩面积; 设计风量; 合计风量; 本项目风量; 是否满足需求. 焊机15个工位; DA001; 10m2; 10800m3/h; 18200m3/h; 20000m3/h; 满足. 打磨机10个工位; 5m2; 5400m3/h. 抛丸机1台; /; 2000m3/h. 带锯机、雕刻机、刨床、立铣机、排钻共11台; DA002; 5.5m2; 5940m3/h; 9180m3/h; 10000m3/h; 满足. 人工打磨台2台; 3m2; 3240m3/h. 喷胶室; DA003; 70m2×2.5m; 10500m3/h; 47940m3/h; 50000m3/h; 满足. 固化炉1个; 2m2; 2160m3/h. 底漆房; 8m×4.7m×2.5m; 5640m3/h. 面漆房; 8m×4.7m×2.5m; 5640m3/h. 晾干房1; 8m×10m×2.5m; 12000m3/h. 晾干房2; 8m×10m×2.5m; 12000m3/h. 喷室2个; DA004; 3m×5m×2.5m; 2250m3/h×2; 4717.6m3/h; 5000m3/h; 满足. 烘干炉; /; 217.6. 2、废气源强、排放情况 1）焊接工序废气、打磨工序废气、抛丸工序废气 ①焊接工序废气 根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中的焊接工序（实芯焊丝）颗粒物产生系数为9.19千克/吨-原料，该工序年消耗焊丝3t/a，则焊接工序焊接烟尘的产生量为0.0276t/a；焊机上方设有集气罩，废气收集效率取70%，年工作时间为2400h，则焊接工序颗粒物有组织产生量为0.0193t/a、速率为0.0080kg/h。无组织粉尘排放量为0.0083t/a，速率为0.0035kg/h。 ②打磨工序废气 焊接后的工件需要对焊点进行打磨，根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中打磨工序颗粒物产生系数为2.19千克/吨-原料。本项目钢管的总消耗量为700t/a，由于仅对焊点进行打磨，按照原材料总消耗量的1/10进行核算，即70t/a，则打磨工序颗粒物的产生量为0.1533t/a，打磨工序上方设有集气罩，废气收集效率取70%，年工作时间为2400h，则打磨工序颗粒物有组织产生量为0.1073t/a、速率为0.0447kg/h。无组织粉尘排放量为0.0460t/a，速率为0.0192kg/h。 ③抛丸工序废气 初步成型的工件在进清洗线之前需要进行抛丸处理，抛丸处理工件的量约为700t/a；根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中抛丸工序颗粒物产生系数为2.19千克/吨-原料。则抛丸工序颗粒物的产生量为1.533t/a，抛丸机顶端连接有集气管道，废气收集效率取98%，年工作时间为2400h，则抛丸工序颗粒物有组织收集量为1.5023t/a、速率为0.6260kg/h。无组织粉尘排放量为0.0307t/a，速率为0.0128kg/h。 根据①②③，焊接工序、打磨工序、抛丸工序废气颗粒物的产生量1.6289t/a，产生速率0.6787kg/h。焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒DA001排放；抛丸工序废气设备密闭管道收集后经布袋除尘器处理，处理后与焊接工序、打磨工序废气经同一根15m高排气筒DA001排放。风机风量为20000m3/h，布袋除尘器的去除效率按照99%计，则有组织颗粒物排放量为0.0163t/a，排放速率为0.0068kg/h，排放浓度为0.34mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求。 焊接工序、抛丸工序、抛丸工序未被收集的颗粒物无组织排放，无组织颗粒物的产生量为0.085t/a，产生速率为0.0355kg/h。 2）木工车间废气 根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“211木质家具制造行业系数手册”中的下料工序颗粒物产生系数为150克/立方米-原料，本项目木板用量为75000m3/a，则颗粒物产生量为11.25t/a。 本项目木材加工废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒DA002排放。年工作时间为2400h，集气罩收集效率70%，则有组织颗粒物产生量为7.875t/a，有组织产生速率为3.2813kg/h，产生浓度为328.13mg/m3。风机风量为20000m3/h，布袋除尘器的去除效率按照99%计，则有组织颗粒物排放量为0.0788t/a，排放速率为0.0328kg/h，排放浓度为3.28mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求。 无组织颗粒物的产生量为3.375t/a，由于木工区全密闭，90%木屑经自然沉降后通过及时打扫车间去除。无组织颗粒物排放量为0.3375t/a，排放速率为0.1406kg/h。 3）喷胶工序废气、固化工序废气、喷漆工序废气、晾干工序废气 ①喷胶工序废气 本项目胶黏剂用量为6t/a，根据原料的检测报告，VOCs含量为36g/L，根据建设单位提供材料，胶黏剂的密度按照1g/cm³，则喷胶工序废气非甲烷总烃产生量为0.216t/a，喷胶室密闭负压收集，收集效率取100%，年工作时间为1200h，则喷胶工序非甲烷总烃产生量为0.216t/a，产生速率为0.18kg/h。 ②固化工序废气 a.喷涂后固化工序有机废气 根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“213 金属家具制造行业系数手册”中烘干工序非甲烷总烃产生系数为1千克/吨-涂料，本项目塑粉用量为10t/a，则固化工序非甲烷总烃产生量为0.01t/a。固化工序有机废气通过固化炉进出口处集气罩收集，废气收集效率取70%，则有组织废气收集量为0.007t/a。固化工序年工作1200h，则产生速率为0.0058kg/h。无组织非甲烷总烃的产生量为0.003t/a，产生速率为0.0025kg/h。 b.固化工序天然气燃烧废气 根据生态环境部于2021年6月9日新发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中33-37,431-434机械行业系数手册-天然气工业炉窑中排污系数可知：工业废气量：13.6立方米/立方米-原料、颗粒物：2.86×10-4千克/立方米-原料、SO2：2.0×10-6S千克/立方米-原料（S取60）、NOx：1.87×10-3千克/立方米-原料。 本项目天然气年总用量为3.84万m3，固化工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经1根15m高排气筒（DA003）排放。则工业废气的产生量为13.6×3.84万=52.224万m3/a、颗粒物的产生量为2.86×10-4×38400×10-3=0.0110t/a、SO2的产生量为2.0×10-6×60×38400×10-3=0.0046t/a、NOx的产生量为1.87×10-3×38400×10-3=0.0718t/a。年工作时间为1200h，产生速率为烟尘0.0092kg/h，SO2 0.0038kg/h，NOx0.0598kg/h。 ③喷漆工序废气、晾干工序废气 根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“211木质家具制造行业系数手册”中的涂饰工序（水性涂料）颗粒物产生系数为20.8克/公斤-涂料，本项目涂料用量为12t/a，则颗粒物产生量为0.2496t/a。 本项目所用油漆为水性漆，根据油漆生产单位提供的监测报告，所用油漆内不含苯系物，根据检测报告，底漆挥发性有机化合物为67g/L，面漆挥发性有机化合物为57g/L，VOCs以非甲烷总烃计，本项目面漆使用量为6t/a、低漆使用量为6t/a，密度按1300g/L计，非甲烷总烃按全部挥发计，产生量为0.5723t/a。 年工作时间为1200h，喷漆，晾干工序密闭负压收集，收集效率100%，则颗粒物产生量为0.2496t/a，产生速率为0.208kg/h，非甲烷总烃产生量为0.5723t/a，产生速率为0.4768kg/h。 根据①②③，喷胶工序废气、固化工序废气、喷漆工序废气、晾干工序废气非甲烷总烃的产生量0.7953t/a，产生速率0.6626kg/h，颗粒物的产生量0.2606t/a，产生速率0.2172kg/h，SO2的产生量0.0046t/a，产生速率0.0038kg/h，NOx的产生量0.0718t/a，产生速率0.0598kg/h。喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集，固化工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气经出入口设置集气罩收集，喷漆废气喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）处理，晾干废气晾干室密闭负压收集，收集后的废气经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放。风机风量为50000m3/h，水帘对颗粒物的去除效率按照80%计，活性炭吸附脱附+催化燃烧装置对非甲烷总烃的去除效率按照90%计，则有组织非甲烷总烃放量为0.0795t/a，排放速率为0.0663kg/h，排放浓度为1.33mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准要求。颗粒物排放量为0.0609t/a，排放速率为0.0508kg/h，排放浓度为1.02mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。SO2的排放量0.0046t/a，排放速率0.0038kg/h，排放浓度为0.08mg/m3，NOx的排放量0.0718t/a，排放速率0.0598kg/h，排放浓度为1.20mg/m3，烟气黑度＜1级。污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。 4）烘干工序废气、喷涂工序废气 ①烘干工序废气 根据生态环境部于2021年6月9日新发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中33-37,431-434机械行业系数手册-天然气工业炉窑中排污系数可知：工业废气量：13.6立方米/立方米-原料、颗粒物：2.86×10-4千克/立方米-原料、SO2：2.0×10-6S千克/立方米-原料（S取60）、NOx：1.87×10-3千克/立方米-原料。 本项目烘干工序天然气年总用量为1.92万m3，烘干工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经1根15m高排气筒（DA004）排放。则工业废气的产生量为13.6×1.92万=26.112万m3/a（217.6m3/h）、颗粒物的产生量为2.86×10-4×19200×10-3=0.0055t/a、SO2的产生量为2.0×10-6×60×19200×10-3=0.0023t/a、NOx的产生量为1.87×10-3×19200×10-3=0.0359t/a。年工作时间为1200h，产生速率为烟尘0.0046kg/h，SO2 0.0019kg/h，NOx0.0299kg/h；产生浓度为烟尘21.14mg/m3，SO28.74mg/m3，NOx137.41mg/m3，烟气黑度＜1级。污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。 ②喷涂工序废气 本项目喷涂工序年消耗环氧树脂10t，根据生态环境部2021年6月11日印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“213金属家具制造行业系数手册”中喷粉工序颗粒物产生系数为390克/公斤-涂料，则喷涂工序颗粒物产生量为3.9t/a，喷涂工序年工作1200h，则产生速率为3.25kg/h。喷涂工序废气经喷涂线自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒DA003排放。滤芯粉末回收系统回收效率为90%，则该工序经滤芯粉末回收系统回收后进入布袋除尘器颗粒物的量为0.39t/a，速率为0.325kg/h。布袋除尘器的去除效率按照99%计，则有组织颗粒物排放量为0.0039t/a，排放速率为0.0033kg/h。 根据①②，烘干工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经15m高排气筒DA004排放；喷涂工序废气经喷涂线自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器处理，处理后与烘干工序废气经同一根15m高排气筒DA004排放；风机风量为5000m3/h，则有组织颗粒物排放量为0.0094t/a，排放速率为0.0078kg/h，排放浓度为1.56mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。SO2的排放量为0.0023t/a、NOx的排放量为0.0359t/a，排放速率为SO2 0.0019kg/h，NOx0.0299kg/h。排放浓度为SO20.38mg/m3、NOx5.98mg/m3、烟气黑度＜1级。污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求。 5）无组织 无组织颗粒物的排放量为0.4225t/a，排放速率为0.1761kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 无组织非甲烷总烃的排放量为0.003t/a，排放速率为0.0025kg/h。非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 综上分析，项目产生的废气可做到达标排放，不会对当地大气环境质量造成明显的不利影响。 污染物产排情况见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目废气污染源产生排放情况一览表 序号; 产排污环节; 排放 形式; 排气量 (m3/h); 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放情况; 排放标准. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 1; 焊接工序、打磨工序、抛丸工序; 有组织; 20000; 颗粒物; 33.94; 0.6787; 1.6289; 焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理，抛丸工序废气设备密闭管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后经同一根15m高排气筒DA001排放; 焊接和打磨工序70%；抛丸工序98%; 99; 是; 0.34; 0.0068; 0.0163; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求. 2; 木工车间; 有组织; 10000; 颗粒物; 328.13; 3.2813; 7.875; 集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放; 70%; 99; 是; 3.28; 0.0328; 0.0788; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求. 3; 喷胶工序、 喷漆工序废气、晾干工序 固化工序; 有组织; 50000; 非甲烷总烃; 13.25; 0.6626; 0.7953; 喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集，固化工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气经出入口设置集气罩收集，喷漆废气喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）处理，晾干废气晾干室密闭负压收集，收集后的废气经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放; 喷胶、喷漆、晾干工序100%，固化工序70%; 90%; 是; 1.33; 0.0663; 0.0795; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准要求. 颗粒物; 4.34; 0.2172; 0.2606; 80%; 是; 1.02; 0.0508; 0.0609; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求及河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. SO2; 0.08; 0.0038; 0.0046; /; /; 0.08; 0.0038; 0.0046; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. NOx; 1.20; 0.0598; 0.0718; /; /; 1.20; 0.0598; 0.0718. 烟气黑度; ＜1级; /; /; ＜1级. 4; 喷涂工序; 有组织; 5000; 颗粒物; 65; 0.325; 0.39; 喷涂线经自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器（TA005）处理，处理后与烘干工序废气经同一根1根15m高排气筒DA004排放; 100; 粉末回收系统90%，布袋除尘器99%; 是; 1.56; 0.0078; 0.0094; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准； 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. 5; 烘干工序; 有组织; 217.6; 颗粒物; 21.14; 0.0046; 0.0055; 烘干工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经15m高排气筒DA004排放; --; --; --. SO2; 8.74; 0.0019; 0.0023; 0.38; 0.0019; 0.0023; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求. NOx; 137.41; 0.0299; 0.0359; 5.98; 0.0299; 0.0359. 烟气黑度; ＜1级; ＜1级. 6; 厂界; 无组织; --; 非甲烷总烃; --; 0.0025; 0.003; --; --; --; --; ＜2.0; 0.0025; 0.003; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求. 颗粒物; --; 0.1761; 0.4225; --; --; --; --; ＜1.0; 0.1761; 0.4225; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 表4-3 大气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标(o); 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 温度(℃). DA001; 焊接工序、打磨工序、抛丸工序废气排气筒; 颗粒物; 116.724731; 39.219131; 15; 0.6; 20; 一般排放口. DA002; 木工车间废气排气筒; 颗粒物; 116.723733; 39.218932; 15; 0.5; 20; 一般排放口. DA003; 喷胶工序废气、固化工序废气、喷漆工序废气、晾干工序废气排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 116.723465; 39.218991; 15; 1; 80; 一般排放口. DA004; 烘干工序废气、喷涂工序废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 116.723486; 39.218777; 15; 0.3; 60; 一般排放口. 表4-4 废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求（排放浓度：≤120mg/m3，排放速率：≤3.5kg/h）. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求（排放浓度：≤120mg/m3，排放速率：≤3.5kg/h）. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1家具制造业排放标准要求（排放浓度：≤60mg/m3，最低去除率为70%）. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准及河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求（排放浓度：≤18mg/m3，排放速率：≤0.51kg/h）. 二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求（排放浓度：SO2≤200mg/m3，NOx≤300mg/m3，烟气黑度≤1级）. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准及河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求（排放浓度：≤18mg/m3，排放速率：≤0.51kg/h）. 二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年; 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求（排放浓度：SO2≤200mg/m3，NOx≤300mg/m3，烟气黑度≤1级）. 厂界无组织排放，上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求（排放浓度：≤1mg/m3）. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求（排放浓度：≤2mg/m3）. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度≤20mg/m3）. 废气污染源监测计划的制定依据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027—2019）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），同时结合本项目实际情况，制定环境监测方案. 表4-5 废气非正常工况一览表 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放浓度 /（mg/m3）; 非正常排放速率 /kg/h; 单次持续时间 /min; 发生频次 /次每年; 应对措施. 排气筒DA001; 污染治理设施发生故障，达不到应有去除效率; 颗粒物; 33.94; 0.6787; 5~10; 1; 设置应急停车装置，停止生产，直至污染防治设施修复. 排气筒DA002; 颗粒物; 328.13; 3.2813. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 13.25; 0.6626. 颗粒物; 4.34; 0.2172. 排气筒DA004; 非甲烷总烃; 1.93; 0.0058. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、污染物排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 排放标准/(mg/m3); 核算排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.34; 120mg/m3; 0.0163. DA002; 颗粒物; 3.28; 120mg/m3; 0.0788. 2; DA003; 非甲烷总烃; 1.33; 60mg/m3; 0.0795. 3; 颗粒物; 1.2; 18mg/m3; 0.0609. 4; SO2; 0.08; 200mg/m3; 0.0046. 5; NOx; 1.20; 300mg/m3; 0.0718. 6; DA004; 颗粒物; 1.56; 30mg/m3; 0.0094. 8; SO2; 0.38; 200mg/m3; 0.0023. 9; NOx; 5.98; 300mg/m3; 0.0359. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0795. 颗粒物; 0.1654. SO2; 0.0069. NOx; 0.1077. 注：本项目不涉及主要排放口，均为一般排放口 大气污染物无组织核算情况见表4-7。 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 生产车间; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求; 1.0; 0.4225. 2; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求; 2.0; 0.003. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求; 监控点1h平均浓度值：6.0. 监控点任意一次浓度值：20. 本项目污染物排放量核算见下表： 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量/(t/a); 年排放量/(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.0795; 0.4225; 0.502. 2; 颗粒物; 0.1654; 0; 0.1654. 3; SO2; 0.0069; 0; 0.0069. 4; NOx; 0.1077; 0.003; 0.1107. 4、废气污染治理设施可行性分析 - 本项目焊接工序、打磨工序废气选用布袋除尘器处理，木工车间废气选用布袋除尘器处理，喷塑工序废气选用滤芯粉末回收系统+布袋除尘器处理，固化工序废、喷漆工序、晾干工序有机废气选用过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，喷漆工序颗粒物选用水帘过滤处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）家具制造工业废气污染防治可行性技术参考表。焊接工序、打磨工序、喷涂工序、固化工序废、喷漆工序、晾干工序废气治理措施技术可行。 表4-9 废气污染治理设施可行性分析一览表 废气来源; 污染物; 可行技术; 本项目情况; 是否可行. 基材加工车间废气(木工车间、金属家具冲压焊接车间); 颗粒物; 集尘罩 中央除尘 袋式除尘器; 焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理；木工车间废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理; 可行. 打磨废气; 颗粒物; 中央除尘 袋式除尘器 滤筒/滤芯过滤负压收集. 涂装废气; 颗粒物; 水帘过滤 干式过滤/过滤器 旋风除尘; 喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集，固化工序废气出入口设置集气罩收集，喷漆废气喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）处理，晾干废气晾干室密闭负压收集，收集后的废气经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理; 可行. 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯; 浓缩+燃烧/催化氧化; 可行. 喷粉废气(板式家具喷粉、金属家具喷粉); 颗粒物; 袋式除尘器 滤筒/滤芯过滤旋风除尘; 喷涂工序废气经喷涂线自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器处理; 可行. 施胶废气; 挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、甲醛; 浓缩+燃烧/催化氧化; 喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集后经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理; 可行. 本项目抛丸工序选用布袋除尘器处理，布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。 根据工程分析，抛丸工序废气经设备密闭管道收集后经布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒DA001排放。污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准要求。因此，抛丸工序废气治理措施技术可行。 5、大气环境影响结论 本项目所在区域环境质量现状六项污染物未全部达标，通过相关政策方案的实施，加快大气污染治理，区域空气质量将逐年好转。根据工程分析可知，本项目废气污染物可满足达标排放要求，预计项目建成后不会对周边产生明显不利影响。综上，本项目大气环境影响可接受。 二、水污染物影响分析 1、项目废水产生情况 生活污水：本项目生活污水产生量为3.453m3/d（1036m3/a），经化粪池处理后外排入市政污水管网，最终进入永清县里澜城污水处理厂。 生活污水污染物产排情况见下表： 表4-10 废水污染物产排情况一览表 产排污环节; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 治理措施; 排放情况; 排放标准. 产生 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L. 生活污水; 1036; pH; 7.2（无量纲）; /; 防渗化粪池; /; 是; 7.2（无量纲）; /; 6～9. COD; 330; 0.3419; 15; 281; 0.2911; ≤350. BOD5; 150; 0.1554; 59; 62; 0.0642; ≤200. SS; 85; 0.0881; 30; 60; 0.0622; ≤150. NH3-N; 30; 0.0311; 3; 29; 0.0300; ≤35. 生产废水：生产废水主要为水洗废水，产生量为8.812m3（264.36m3/a），参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》，转化膜工艺废水污染物包括：pH、COD、SS、氟化物、磷酸盐。 脱脂、预脱脂工段属于预处理工段，预处理工段废水污染物包括：pH值、石油类、化学需氧量、悬浮物。本项目陶化剂不含磷酸盐、重金属和任何有机挥发组分。结合陶化剂及脱脂剂成分，确定本项目评价因子为：pH、COD、BOD、SS、石油类、氟化物、氨氮。 生产废水各污染因子产生浓度采用类比法，参考佛山市顺德区泰顺电气有限公司扩建项目及无锡海天机械有限公司年增产4000台中大型注塑机项目中生产废水产生浓度，参考项目前处理工序均为：脱脂-水洗-陶化-水洗，与本项目工艺相同；参考项目使用的脱脂剂为碱性脱脂剂，与本项目类似，参考项目陶化处理反应机理是利用氟锆酸盐的水解反应在金属基材表面形成一种超薄的有机涂层，与本项目陶化反应机理一致；项目的水洗均是采用喷淋水洗，水洗工艺一致。因此，项目具有可类比性。本项目类比的《佛山市顺德区泰顺电气有限公司扩建项目陶化喷涂线竣工环境保护验收监测报告》（验收监测报告编号为KED24260）的监测数据中废水进口水质情况：pH值：9.3~9.4、CODcr：195~258mg/L、BOD5：87.2~106mg/L、SS：101~138mg/L、氨氮：2.28~2.75mg/L；《无锡海天机械有限公司年增产 4000 台中大型注塑机项目竣工环境保护验收监测报告表》（验收监测报告编号为（2023）宣溢（综）字第（01M006-1）号）的监测数据中废水进口水质情况：CODcr：221~239mg/L、pH值：7.5~7.6、SS：31~38mg/L、石油类：2.15~3.16mg/L、氟化物：25.1~27.1mg/L、氨氮：3.89~4.12mg/L。根据最不利原则，确定本项目污染物浓度为：pH值：9.3~9.4、CODcr：258mg/L、BOD5：106mg/L、SS：138mg/L、石油类：3.16mg/L、氟化物：27.1mg/L、氨氮：4.12mg/L。 生产废水经污水处理设施（工艺为“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”，处理能力为10m3/d）处理后回用于水洗工序。 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-11 废水污染物产排情况一览表 序号; 产排污环节; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 治理措施; 处理后情况; 排放标准. 产生 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 去除率(%); 是否为可行技术; 浓度mg/L; 浓度mg/L. 1; 生产废水; 264.36; pH; 9.3~9.4（无量纲）; /; 隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池; /; 是; 7~8（无量纲）; 6~9（无量纲）. COD; 258; 0.06820; 95.52; 11.5584; 50. BOD; 106; 0.02802; 95.68; 4.5792; 10. SS; 138; 0.03648; 99.00; 1.38; /. NH3-N; 4.12; 0.00109; 88.75; 0.4635; 5. 石油类; 3.16; 0.00084; 95.20; 0.1517; 1.0. 氟化物; 27.1; 0.00716; 96.08; 1.06323; 2.0. 2、废水污染设施可行性 生产废水：污水处理站处理设施采用“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”工艺，处理能力为10m3/d，参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业（HJ1027-2019）》中废水污染防治可行性技术表，本项目污水处理工艺满足可行性技术。 表4-12 废水污染治理设施可行性分析一览表 废气类别; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况; 是否可行. 综合废水; PH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、磷酸盐a(以磷计); 预处理：除油、沉淀、过滤 生化处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧 深度处理：生物滤池、过滤、混凝沉淀(或澄清); 采用“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”工艺; 可行. 水洗废水 图4-1 废水处理工艺流程图 污水处理工艺流程说明： 隔油调节池：对来水水量、水质进行均衡调节，保证后续设备处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 破乳反应池：调节池内的废水用潜水泵提升进入破乳气浮池，在池内投加破乳剂三氯化铁，并通入空气，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，分离出来的清液排入混凝沉淀池，破乳气浮池对各污染物去除率为：COD30%、BOD20%、氨氮25%、SS20%、石油类85%、氟化物30%。 中间池：废水进入混凝沉淀池后，通过加药装置进行加药，设有搅拌电机搅拌均匀，然后进行混凝沉淀，各污染物去除率为：COD60%、BOD60%、氨氮50%、SS75%、石油类60%、氟化物80%。 水解酸化池+好氧生物池+二沉池：利用水解和产酸菌的反应，将不溶性有机物水解成溶解性有机物、大分子物质分解成小分子物质，大大提高废水的可生化性，并减少后续好氧处理构筑物的负荷，使得污泥与废水同时得到处理；再利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。接触氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用造成部分生物膜脱落，促进了新生物膜的生长，形成生物的新陈代谢。脱落的生物膜随出水进入后续的二沉池。二沉池是泥水分离，使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。各污染物去除率为：COD80%、BOD85%、氨氮70%、SS75%、氟化物60%。 过滤池：对二沉池出水进行深度过滤，进一步去除水中的细小悬浮物。各污染物去除率为：COD20%、BOD10%、SS80%、石油类20%、氟化物30%。 本项目生产废水处理前后水质具体见下表： 表4-13 本项目生产废水处理前后水质一览表 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 氟化物. 调节池; 进水; 9.3~9.4; 258; 106; 138; 4.12; 3.16; 27.1. 出水; 6~9; 258; 106; 138; 4.12; 3.16; 27.1. 去除率; --; --; --; --; --; --; --. 破乳气浮池; 进水; 6~9; 258; 106; 138; 4.12; 3.16; 27.1. 出水; 6~9; 180.6; 84.8; 110.4; 3.09; 0.474; 18.97. 去除率; --; 30%; 20%; 20%; 25%; 85%; 30%. 混凝 沉淀池; 进水; 6~9; 180.6; 84.8; 110.4; 3.09; 0.474; 18.97. 出水; 6~9; 72.24; 33.92; 27.6; 1.545; 0.1896; 3.794. 去除率; --; 60%; 60%; 75%; 50%; 60%; 80%. 水解酸化池+好氧池+二沉池; 进水; 6~9; 72.24; 33.92; 27.6; 1.545; 0.1896; 3.794. 出水; 6~9; 14.448; 5.088; 6.9; 0.4635; 0.1896; 1.5176. 去除率; --; 80%; 85%; 75%; 70%; 0%; 60%. 过滤器; 进水; 6~9; 14.448; 5.088; 6.9; 0.4635; 0.1896; 1.5176. 出水; 6~9; 11.5584; 4.5792; 1.38; 0.4635; 0.1517; 1.06232. 去除率; --; 20%; 10%; 80%; 0%; 20%; 30%. 标准限值; 6~9; 50; 10; --; 5; 1.0; 2.0. 达标分析; 达标; 达标; 达标; --; 达标; 达标; 达标. 本项目一体化污水处理站设计规模为10m3/d，采用“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”污水处理工艺，由表4-13可以看出本项目生产废水经处理后水质为pH6~9、COD 11.5584 mg/L、BOD 4.5792 mg/L、氨氮0.4635mg/L、SS 1.38mg/L、石油类0.1517mg/L、氟化物1.06232mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1洗涤用水水质要求及表2要求，废水防治措施可行。 生活污水：生活污水采用化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理。 化粪池工作原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，大体分为三步，即过滤沉淀、厌氧发酵、固体物分解。根据表4-10可知，本项目排放的生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足永清县里澜城污水处理厂进水水质要求。 永清县里澜城污水处理厂接收本项目废水可行性分析：永清县里澜城污水处理厂处理设计规模为500m3/d，现剩余处理规模200m3/d。厂区主体工艺采用多级AO处理工艺，本项目外排废水浓度较低，不会对永清县里澜城污水处理厂处理能力和处理效率产生影响，永清县里澜城污水处理厂出水达到《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）表 1 重点控制区水污染物排放浓度限值要求、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准（即pH：6-9；COD：30mg/L；BOD5：6mg/L；氨氮：1.5（2.5）mg/L；SS：10mg/L；总氮：15mg/L；总磷：0.3mg/L）。 本项目位于永清县里澜城污水处理厂收水范围内，废水水质满足永清县里澜城污水处理厂进水水质要求，污水通过污水管网排入永清县里澜城污水处理厂进行处理。 因此本项目生活污水污染防治措施可行。 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放规律; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 排放口设置是否符合要求; 排放口类别; 排放 去向. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 经度（°）; 纬度（°）. 生活 污水; pH COD BOD5 SS NH3-N; 连续排 放，排放 期间流量 不稳定; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 116.726303; 39.218729; 是; 污水总排口; 永清县里澜城污水处理厂. 3、监测计划 根据生态环境部《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测管理要求，给出以下监测建议。 表4-15 本项目监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 生活污水; DW001排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和永清县里澜城污水处理厂进水水质要求. 综上，本项目建设不会对周边水环境质量产生明显不利影响。 三、运营期噪声影响分析 1、噪声污染源及治理措施 本项目主要噪声源生产设备噪声，以厂界中心（116.724639,39.218807）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。类比同类企业噪声源强，具体详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间1; 下料锯,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 厂房隔声、减振、消声; 62.4; 8.8; 1.2; 9.4; 6.4; 145.6; 38.4; 60.2; 60.5; 60.0; 60.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 29.2; 29.5; 29.0; 29.0; 1. 2; 生产车间1; 切管机; 75; 厂房隔声、减振、消声; 53.1; 7.6; 1.2; 18.8; 6.5; 136.2; 38.3; 57.0; 57.4; 57.0; 57.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.0; 26.4; 26.0; 26.0; 1. 3; 生产车间1; 台钻,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 厂房隔声、减振、消声; 57.7; 19.6; 1.2; 12.6; 17.8; 142.4; 27.0; 63.1; 63.0; 63.0; 63.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 32.1; 32.0; 32.0; 32.0; 1. 4; 生产车间1; 冲床,8台（按点声源组预测）; 75（等效后：84.0); 厂房隔声、减振、消声; 7.5; 16.7; 1.2; 62.8; 21.7; 92.3; 23.1; 66.0; 66.0; 66.0; 66.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 35.0; 35.0; 35.0; 35.0; 1. 5; 生产车间1; 弯管机,5台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.0); 厂房隔声、减振、消声; 9.5; 3.1; 1.2; 62.6; 7.9; 92.4; 36.9; 59.0; 59.3; 59.0; 59.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.0; 28.3; 28.0; 28.0; 1. 6; 生产车间1; 开口机; 70; 厂房隔声、减振、消声; 27.6; 5.7; 1.2; 44.3; 8.0; 110.7; 36.8; 52.0; 52.3; 52.0; 52.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 21.0; 21.3; 21.0; 21.0; 1. 7; 生产车间1; 打磨设备,1台（按点声源组预测）; 75（等效后：75.0); 厂房隔声、减振、消声; -4.1; 33.3; 1.2; 72.1; 39.7; 83.0; 5.1; 57.0; 57.0; 57.0; 57.7; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.7; 1. 8; 生产车间1; 抛丸机（自带布袋除尘器）; 80; 厂房隔声、减振、消声; 5.6; 35.3; 1.2; 62.2; 40.3; 92.9; 4.5; 62.0; 62.0; 62.0; 62.9; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.9; 1. 9; 生产车间1; 二氧化碳焊接区,1台（按点声源组预测）; 70（等效后：70.0); 厂房隔声、减振、消声; 27; 37.6; 1.2; 40.7; 39.7; 114.4; 5.1; 52.0; 52.0; 52.0; 52.7; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 21.0; 21.0; 21.0; 21.7; 1. 10; 生产车间1; 带锯机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、减振、消声; -70.7; -6.6; 1.2; 143.4; 9.1; 11.6; 35.7; 55.0; 55.2; 55.1; 55.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 24.0; 24.2; 24.1; 24.0; 1. 11; 生产车间1; 雕刻机; 70; 厂房隔声、减振、消声; -61.6; -4.6; 1.2; 134.1; 9.9; 20.9; 34.9; 52.0; 52.2; 52.0; 52.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 21.0; 21.2; 21.0; 21.0; 1. 12; 生产车间1; 刨床,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 厂房隔声、减振、消声; -47.1; -4.2; 1.2; 119.7; 8.3; 35.3; 36.5; 58.0; 58.3; 58.0; 58.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 27.0; 27.3; 27.0; 27.0; 1. 13; 生产车间1; 人工打磨台,2台（按点声源组预测）; 60（等效后：63.0); 厂房隔声、减振、消声; -62.7; 14.7; 1.2; 132.6; 29.1; 22.4; 15.7; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 14.0; 14.0; 14.0; 14.0; 1. 14; 生产车间1; 立铣机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、减振、消声; -72.2; -0.2; 1.2; 144.0; 15.7; 11.0; 29.1; 55.0; 55.0; 55.1; 55.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 24.0; 24.0; 24.1; 24.0; 1. 15; 生产车间1; 压板机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、减振、消声; -58.2; 1.9; 1.2; 129.9; 15.9; 25.2; 29.0; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 24.0; 24.0; 24.0; 24.0; 1. 16; 生产车间1; 砸姆机,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、减振、消声; -47.2; 3.4; 1.2; 118.8; 15.9; 36.3; 29.0; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 24.0; 24.0; 24.0; 24.0; 1. 17; 生产车间1; 排钻,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 厂房隔声、减振、消声; -40.2; 4.8; 1.2; 111.6; 16.3; 43.4; 28.5; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 24.0; 24.0; 24.0; 24.0; 1. 18; 生产车间2; 喷胶室,1台（按点声源组预测）; 75（等效后：75.0); 厂房隔声、减振、消声; -98.8; -18.1; 1.2; 8.0; 31.7; 33.7; 42.4; 59.5; 59.3; 59.3; 59.3; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.5; 28.3; 28.3; 28.3; 1. 19; 生产车间2; 缝纫机,18台（按点声源组预测）; 60（等效后：72.6); 厂房隔声、减振、消声; -109.6; -43.9; 1.2; 20.8; 7.0; 20.9; 67.1; 57.0; 57.2; 57.0; 56.9; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.0; 26.2; 26.0; 25.9; 1. 20; 生产车间2; 绗片机; 60; 厂房隔声、减振、消声; -98; -35.1; 1.2; 8.5; 14.7; 33.2; 59.4; 44.5; 44.4; 44.3; 44.3; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 13.5; 13.4; 13.3; 13.3; 1. 21; 生产车间2; 全自动裁布机; 60; 厂房隔声、减振、消声; -123.4; -36.7; 1.2; 34.0; 15.4; 7.7; 58.6; 44.3; 44.4; 44.5; 44.3; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 13.3; 13.4; 13.5; 13.3; 1. 22; 生产车间2; 前处理生产线,1条（按点声源组预测）; 80（等效后：80.0); 厂房隔声、减振、消声; -123.7; 6; 1.2; 31.0; 58.0; 10.7; 16.1; 64.3; 64.3; 64.4; 64.4; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.3; 33.3; 33.4; 33.4; 1. 23; 生产车间2; 喷涂生产线,1条（按点声源组预测）; 80（等效后：80.0); 厂房隔声、减振、消声; -106.9; 8.5; 1.2; 14.0; 58.9; 27.7; 15.2; 64.4; 64.3; 64.3; 64.4; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.4; 33.3; 33.3; 33.4; 1. 24; 生产车间1; 喷漆生产线,1条（按点声源组预测）; 80（等效后：80.0); 厂房隔声、减振、消声; -55.8; 24.2; 1.2; 124.5; 37.6; 30.5; 7.2; 62.0; 62.0; 62.0; 62.4; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.4; 1. 25; 生产车间1; 风机1; 80; 厂房隔声、减振、消声; 7; 36.6; 1.2; 60.6; 41.4; 94.4; 3.4; 62.0; 62.0; 62.0; 63.5; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 32.5; 1. 26; 生产车间1; 风机2; 80; 厂房隔声、减振、消声; -82.5; 9.3; 1.2; 153.0; 26.5; 2.1; 18.3; 62.0; 62.0; 65.3; 62.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 34.3; 31.0; 1. 27; 生产车间2; 风机3; 80; 厂房隔声、减振、消声; -98; 20.4; 1.2; 4.2; 69.9; 37.4; 4.1; 65.0; 64.3; 64.3; 65.0; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 34.0; 33.3; 33.3; 34.0; 1. 28; 生产车间2; 风机4; 75; 厂房隔声、减振、消声; -97.3; 2.1; 1.2; 4.9; 51.7; 36.7; 22.4; 59.8; 59.3; 59.3; 59.3; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.8; 28.3; 28.3; 28.3; 1. 29; 生产车间2; 污水处理设备; 80; 厂房隔声、减振、消声; -126.9; 16.9; 1.2; 33.3; 69.1; 8.4; 5.0; 64.3; 64.3; 64.5; 64.8; 8:00-12:00,13:00-17:00; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.3; 33.3; 33.5; 33.8; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为使最大程度降低企业生产噪声对周围声环境的影响，本评价提出以下噪声防治措施： ①企业在设计、采购设备时，选用先进的低噪声设备； ②合理布置设备位置，设备做好基础减振处理，安装减振垫； ③对风机底座采用减振基础，柔性连接，风机单独设置隔音房等； ④建设单位应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业，并严格控制生产时间，确保夜间不组织生产。 2、预测模式 （1）室内声源等效室外声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。 ①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6） 式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - -用于计算等效声级的时间，s； - -室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 本次评价预测结果见下表： 表4-17 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 141.2; -25.1; 1.2; 昼间; 29; 60; 达标. 南侧; 31.1; -39.1; 1.2; 昼间; 40.8; 60; 达标. 西侧; -138.1; 5.6; 1.2; 昼间; 41.7; 60; 达标. 北侧; 3.1; 43.7; 1.2; 昼间; 49.7; 60; 达标. 由上表看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。预计项目建成后不会对周边声环境产生明显不利影响。因此，项目噪声不会造成周围声环境污染。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测要求见下表： 表4-18 本项目监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度. 四、固体废物影响分析 本项目建成后全厂固体废物主要为金属下脚料、皮革、海绵和布边角料、不合格品、木材边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、布袋除尘器收集尘、废滤芯、废包装材料、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、水帘废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂和生活垃圾。 其中一般工业固废：金属下脚料、皮革、海绵和布边角料、不合格品、木材边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、布袋除尘器收集尘、废滤芯、废包装材料收集后外售综合利用；危险废物：废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、水帘废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理；生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 1、生活垃圾 生活垃圾：全厂劳动定员70人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为10.5t/a，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 2、一般固体废物 金属下脚料：生产工序产生的金属下脚料产生量为0.7t/a，收集后外售综合利用； 皮革、海绵和布边角料：裁剪工序产生的皮革、海绵和布边角料产生量为0.21t/a，收集后外售综合利用； 不合格品：生产工序产生的不合格产生量为1.4t/a，收集后外售综合利用； 木材边角料：生产工序产生的木材边角料产生量为1t/a，收集后外售综合利用； 焊渣：焊接工序产生的焊渣产生量为0.3t/a，收集后外售综合利用； 废钢砂：抛丸工序定期更换的废钢砂产生量为0.1t/a，收集后外售综合利用； 废布袋：布袋除尘器定期更换的废布袋产生量为0.35t/a，收集后外售综合利用； 布袋除尘器收集尘：布袋除尘器收集尘产生量约为9.8t/a，收集后外售综合利用； 废滤芯：滤芯粉末收集系统定期更换产生的废滤芯产生量为0.1t/a，收集后外售综合利用； 废包装材料：生产工序产生的废包装材料产生量为0.2t/a，收集后外售综合利用； 3、危险废物 废机油：设备维护产生的废机油产生量为0.1t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废机油桶：设备维护产生的废机油桶产生量为0.02t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废液压油：设备维护产生的废液压油产生量为0.05t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废液压油桶：设备维护产生的废液压油桶产生量为0.01t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废胶桶：废胶桶产生量为0.6t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废漆桶：废漆桶产生量为1.2t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 漆渣：漆渣产生量约为1.2t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 脱脂槽渣：本项目槽液定期补充，槽渣一季度清理一次，倒槽渣产生量约0.2t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理； 陶化槽渣：本项目槽液定期补充，槽渣一季度清理一次，倒槽渣产生量约0.1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理； 废脱脂剂桶、废陶化剂桶：本项目使用陶化剂4.5t/a，脱脂剂6.6t/a，包装规格均为25kg/桶，共产生空桶444个/a，单个空桶约1kg，折算约为0.444t/a。本项目废脱脂剂桶、废陶化剂桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理； 污泥：污水处理系统产生的污泥产生量为0.3t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 废过滤介质：污水处理系统过滤装置定期更换过滤介质会产生废过滤介质，产生量为0.2t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 水帘废水：水帘用水定期补充，每年更换一次，水帘废水产生量约1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废过滤棉：本项目倒槽渣过程产生废过滤棉，产生量约0.1t/a，有机废气过滤棉填充量为0.5t，每半年更换一次，产生量约1t/a，则本项目废过滤棉产生量为1.1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理； 废活性炭：VOCs吸附浓缩材料为活性炭，本项目有机废气处理量为5万m3/h，设计尺寸为2m3每处理1万m3/h废气，堆积密度0.5g/cm3，设计使用寿命＞30000小时，则本项目活性炭使用量为5t/a，吸附脱附交替进行，则设计使用期限内可满足正常4年的使用，为保证使用效果，可每年更换一部分，即每年更换量1.25t/a。为危险废物，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废催化剂：VOCs净化催化剂采用蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂和钯，堆积密度0.75g/cm3，设计尺寸为0.01m3处理1000m3/h废气，设计使用寿命＞15000小时，本项目有机废气处理量为5万m3/h，则需要催化剂（含载体）0.5吨，每三年更换一次催化剂，每次更换量0.5吨。为危险废物，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 项目固废产生情况见表4-19，一般固体废物见表4-20，危险废物详见表4-21、4-22。 表4-19 项目固废性质产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量; 固废性质; 处置措施. 1; 生活垃圾; 10.5t/a; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运处理. 2; 金属下脚料; 0.7t/a; 一般固体废物; 收集后外售综合利用. 3; 皮革、海绵和布边角料; 0.21t/a; 一般固体废物. 4; 不合格品; 1.4t/a; 一般固体废物. 5; 木材边角料; 1t/a; 一般固体废物. 6; 焊渣; 0.3t/a; 一般固体废物. 7; 废钢砂; 0.1t/a; 一般固体废物. 8; 废布袋; 0.35t/a; 一般固体废物. 9; 布袋除尘器收集尘; 9.8t/a; 一般固体废物. 10; 废滤芯; 0.1t/a; 一般固体废物. 11; 废包装材料; 0.2t/a; 一般固体废物. 12; 废机油; 0.1t/a; 危险废物; 暂存危废暂存间，定期送有资质单位处置. 13; 废机油桶; 0.02t/a; 危险废物. 14; 废液压油; 0.05t/a; 危险废物. 15; 废液压油桶; 0.01t/a; 危险废物. 16; 废胶桶; 0.6t/a; 危险废物. 17; 废漆桶; 1.2t/a; 危险废物. 18; 漆渣; 1.2t/a; 危险废物. 19; 脱脂槽渣; 0.2t/a; 危险废物. 20; 陶化槽渣; 0.1t/a; 危险废物. 21; 废脱脂剂桶、废陶化剂桶; 0.444t/a; 危险废物. 22; 污泥; 0.3t/a; 危险废物. 23; 废过滤介质; 0.2t/a; 危险废物. 24; 水帘废水; 1t/a; 危险废物. 25; 废过滤棉; 1.1t/a; 危险废物. 26; 废活性炭; 1.25t/a; 危险废物. 27; 废催化剂; 0.5t/3a; 危险废物. 表4-20 一般固体废物汇总表 序号; 一般固废名称; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 金属下脚料、不合格; 900-001-S17; 0.7; 生产工序; 固态; 每天; 收集后外售综合利用. 2; 皮革、海绵和布边角料; 900-007-S17; 0.21; 生产工序; 固态; 每天. 3; 不合格品; 900-001-S17; 1.4; 生产工序; 固态; 每天. 4; 木材边角料; 900-009-S17; 1; 生产工序; 固态; 每天. 5; 焊渣; 900-099-S17; 0.3; 焊接工序; 固态; 每天. 6; 废钢砂; 900-001-S17; 0.1; 抛丸工序; 固态; 每半年. 7; 废布袋; 900-009-S59; 0.35; 布袋除尘器; 固态; 每半年. 8; 布袋除尘器收集尘; 900-099-S17; 9.8; 固态; 每月. 9; 废滤芯; 900-009-S59; 0.1; 滤芯粉末收集系统; 固态; 每半年. 10; 废包装材料; 900-003-S17; 0.2; 原辅材料包装; 固态; 每天. 表4-21 危险废物汇总表 单位t/a 序号; 危险废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.25; 废气处理装置; 固态; VOCs; 每年; T; 危废暂存间密闭桶装或袋装，分类分区域储存，由有危废资质的单位接收处置. 2; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.5t/3a; 固态; 催化剂; 每年; T. 3; 水帘废水; HW49; 900-041-49; 1; 液态; VOCs; 每年; T/In. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.1; 废气处理装置、槽液过滤; 固态; 脱脂剂、陶化剂; 每半年; T/In. 5; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.6; 软包工序; 固态; VOCs; 每天; T/I. 6; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 1.2; 喷漆工序; 固态; VOCs; 每天; T/I. 7; 漆渣; HW12; 900-299-12; 1.2; 固态; VOCs; 每天; T. 8; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 生产设备维护; 液态; 废矿物油; 每季度; T，I. 9; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 废矿物油; 每季度; T，I. 10; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.05; 液态; 废矿物油; 每季度; T，I. 11; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 废矿物油; 每季度; T，I. 12; 脱脂槽渣; HW17; 336-064-17; 0.2; 喷涂前处理工序; 固态; 脱脂剂; 每季度; T/C. 13; 陶化槽渣; HW17; 336-064-17; 0.1; 固态; 陶化剂; 每季度; T/C. 14; 废脱脂剂桶、废陶化剂桶; HW49; 900-041-49; 0.444; 固态; 脱脂剂、陶化剂; 每天; T/In. 15; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.3; 污水处理; 固态; 泥饼; 每季度; T/C. 16; 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 脱脂剂、陶化剂; 每半年; T/In. 表4-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于生产车间1内; 20m2; 袋装; 2; 一年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 桶装; 1. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 1. 水帘废水; HW49; 900-041-49; 桶装; 1. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 0.3. 废漆桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 1.5. 漆渣; HW12; 900-299-12; 桶装; 1.5. 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.2. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 0.05. 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 0.1. 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 0.02. 脱脂槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 0.4. 陶化槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 0.2. 废脱脂剂桶、废陶化剂桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 0.6. 污泥; HW17; 336-064-17; 桶装; 0.5. 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.3. 危废暂存间环境影响分析和保护措施： （1）危废暂存间选址 本项目设置1座危废暂存间，面积为20m2，位于生产车间1内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行设置，危废暂存间单独设置，不与其他建筑相连，危废暂存间周边无易燃、易爆等危险品仓库；厂址周围无其他自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，危废暂存间选址合理。 （2）存储能力分析 项目设20m2危废暂存间1个，可满足危险废物暂存需要。 （3）对周围环境的影响：本项目危险废物使用封闭桶或袋盛装，全部暂存于危废暂存间，危废暂存间进行了防渗处理，危险废物委托有资质的单位处理，不会对周围环境造成影响。 （4）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物使用封闭桶或袋盛装，厂内运输采用推车由生产车间转运至危废暂存间，运输道路均硬化；危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置围堰，危险废物不会泄漏出危废暂存间外，不会对周围环境造成影响。 因此，危险废物的运输过程不会对周围环境造成影响。 （5）环境管理要求 项目危险废物暂存间的设置必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，具体要求如下： 一般要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存库要求： ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 贮存设施运行管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 五、土壤和地下水 （1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别 表4-23 地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理区、危废暂存间、喷涂前处理生产线、喷漆区、喷胶区; 各生产工序; 垂直入渗; /; 石油烃. （2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策 为防止对地下水的污染，按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对防渗区应分别采取不同等级的防渗方案。 表4-24 分区防渗情况一览表 序号; 污染途径; 名称; 污染因子. 1; 重点防渗区; 污水处理区、危废暂存间、喷涂前处理生产线、喷漆区、喷胶区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m ， K≤1×10- 10cm/s；或参考GB18598执行. 2; 一般防渗区; 库房、其他生产加工区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m ， K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公区; 一般水泥硬化. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。 六、环境风险 1、环境风险识别： （1）物质危险性识别 ①风险源调查 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质为危废暂存间贮存的废机油、废机油桶、废活性炭等及原料存放区内贮存的底漆、面漆、机油、液压油、胶黏剂、脱脂剂、陶化剂等。 表4-25 项目涉及的风险物质的危险特性 序号; 名称; 存储方式; 最大储存量（t）; 危险特性; 状态. 1; 废活性炭; 袋装; 1.25; 有毒; 固态. 2; 废催化剂; 桶装; 0.5; 有毒; 固态. 3; 废过滤棉; 袋装; 0.55; 有毒; 固态. 4; 水帘废水; 桶装; 1; 有毒; 液态. 5; 废胶桶; 托盘; 0.6; 有毒; 固态. 6; 废漆桶; 托盘; 1.2; 有毒; 固态. 7; 漆渣; 桶装; 1.2; 有毒; 液态. 8; 废机油; 桶装; 0.1; 易燃; 液态. 9; 废机油桶; 托盘; 0.02; 易燃; 固态. 10; 废液压油; 桶装; 0.05; 易燃; 液态. 11; 废液压油桶; 托盘; 0.01; 易燃; 固态. 12; 脱脂槽渣; 桶装; 0.2; 有毒; 固态. 13; 陶化槽渣; 桶装; 0.1; 有毒; 固态. 14; 废脱脂剂桶、废陶化剂桶; 托盘; 0.444; 有毒; 液态. 15; 污泥; 桶装; 0.3; 有毒; 固态. 16; 废过滤介质; 桶装; 0.2; 有毒; 固态. 17; 机油; 桶装; 0.1; 易燃; 液体. 18; 液压油; 桶装; 0.05; 易燃; 液体. 19; 天然气; 管道; 0.1; 易燃; 气体. 20; 脱脂剂NO.106B-1; 桶装; 0.2; 有毒; 液态. 21; 脱脂剂NO.142B; 桶装; 0.4; 有毒; 液态. 22; 陶化剂; 桶装; 0.4; 有毒; 液态. 23; 胶黏剂; 桶装; 0.6; 有毒; 液态. 24; 油漆; 桶装; 0.6; 有毒; 液态. ②风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目Q值计算如下：本项目涉及物料Q值确定情况见表4-26。 表4-26 建设项目风险潜势确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值; 风险潜势. 1; 废活性炭; /; 1.25; 50; 0.2056; Ⅰ. 2; 废催化剂; /; 0.5; 50. 3; 废过滤棉; /; 0.55; 50. 4; 水帘废水; /; 1; 50. 5; 废胶桶; /; 0.6; 50. 6; 废漆桶; /; 1.2; 50. 7; 漆渣; /; 1.2; 50. 8; 废机油; /; 0.1; 2500. 9; 废机油桶; /; 0.02; 50. 10; 废液压油; /; 0.05; 2500. 11; 废液压油桶; /; 0.01; 50. 12; 脱脂槽渣; /; 0.2; 50. 13; 陶化槽渣; /; 0.1; 50. 14; 废脱脂剂桶、废陶化剂桶; /; 0.444; 50. 15; 污泥; /; 0.3; 50. 16; 废过滤介质; /; 0.2; 50. 17; 机油; /; 0.1; 2500. 18; 液压油; /; 0.05; 2500. 19; 天然气; 74-82-8; 0.1; 10. 20; 脱脂剂NO.106B-1; /; 0.2; 50. 21; 脱脂剂NO.142B; /; 0.4; 50. 22; 陶化剂; /; 0.4; 50. 23; 胶黏剂; /; 0.6; 50. 24; 油漆; /; 0.6; 50. 当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-27 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价拟对环境风险进行简单分析。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要为危废暂存间内废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、喷淋塔废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂及原料存放区内机油、液压油、胶黏剂、油漆、脱脂剂、陶化剂及厂区内管道的天然气。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 ①废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶：扩散途径主要为泄漏和火灾产生的次生污染物向大气扩散。 ②废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、喷淋塔废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂：扩散途径主要为泄漏产生的次生污染物向土壤及水环境扩散。 ③机油、液压油：扩散途径主要为泄漏和火灾产生的次生污染物向土壤及大气环境扩散。 ④胶黏剂、脱脂剂、陶化剂、油漆：扩散途径主要为泄漏产生的次生污染物向土壤及水环境扩散。 ⑤天然气：扩散途径主要为泄漏和火灾产生的次生污染物向大气扩散 2、环境风险防范措施： 本项目风险源为危废暂存间、原料存放区、天然气管道、废气治理设备，主要采取以下风险防范措施： （1）火灾风险防范措施 ①原料存放区、危废间和车间附近的区域设置灭火器、消火栓等。配备经过培训的专兼职消防人员，并做好防尘、防雨、防渗、防腐“四防”措施，避免渗漏引发火灾。 ②企业应定期进行模拟演习，在厂内建立事故应急中心。企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，从企业领导到基层职工有较强的防范事故意识、一定的处理事故能力。 ③严格遵守相关法律法规及行业标准，严格按照岗位操作规程作业。 ④企业应定期检查消防水枪、灭火器等设施设备是否完好。同时各类作业人员还应按规定配备必要的劳动防护用品。 （2）危废贮存间风险防范措施 危险废物的收集、暂存等过程中存在一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减小到最小程度，项目采取以下风险防范措施： 危废暂存间由专人监控，值班领导定期检查危废暂存间的安全情况和应急物资的配备情况。定期检查地面与裙角防腐材料是否存在损坏脱落现象，容器有无损坏。根据《国家危险废物名录》（2025年版），对危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （3）废气治理设施风险防范措施 设专人管理及监控，领导定期检查运行情况和检查、维修设备的配备情况。 ①管理人员应熟悉废气治理设施的原理、性能、使用条件，掌握维修方法。 ②环保设备需要定时的清理和维护，维护周期需要根据生产操作环境和设备工作时间确定。 ③针对生产时间密集阶段，操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。发生故障后立即停止生产作业， ④对故障废气设备进行维修，停止生产，发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因。 （4）天然气风险防范 在正规机构购买合格的天然气；定期维护厂内天然气管道以及用气设施；厂区平面布置及厂内道路的设计合理，厂内道路通畅宽敞，交通标志和安全标志的设置明显；在物料装卸过程中，作业人员按装卸规定进行装卸；冬天管道注意保暖，避免冻结；在生产现场对设备进行可靠接地、安装防雷、避雷设施，电器仪表均为防爆型，车间明令禁止违章明火；每年多次购买，减少储存量。 采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险。 3、环境风险结论 本项目的风险物质为废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、喷淋塔废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、机油、液压油、胶黏剂、油漆、脱脂剂、陶化剂及天然气，项目针对性的制定了风险防范措施和应急措施，能够使风险事故发生概率大幅减小，造成的损失最小，因此本项目环境风险防范措施有效可行。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接工序、打磨工序、抛丸工序/DA001 | 颗粒物 | 焊接工序、打磨工序废气经集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）处理，处理后经15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准 |
|  |  |  | 抛丸工序废气设备密闭管道收集后经布袋除尘器（TA002）处理，处理后与焊接工序、打磨工序废气经同一根15m高排气筒DA001排放 |  |
|  | 木工车间/DA002 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理，处理后经15m高排气筒DA002排放 |  |
|  | 喷胶工序、固化工序、喷漆工序、晾干工序/DA003 | 非甲烷总烃 | 喷胶工序废气喷胶室密闭负压收集，固化工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气经出入口设置集气罩收集，喷漆废气喷漆室密闭负压收集后经喷漆室水帘装置（2套）处理，晾干废气晾干室密闭负压收集，收集后的废气经过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA004）处理，处理后经15m高排气筒DA003排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准要求 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |  | 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求 |
|  | 喷涂工序、 烘干工序/DA004 | 颗粒物 | 喷涂线经自带滤芯粉末回收系统（2套）+布袋除尘器（TA005）处理，处理后与烘干工序废气经同一根15m高排气筒DA004排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级标准 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 烘干工序天然气燃烧机为低氮燃烧机，废气收集后经15m高排气筒DA004排放 | 河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2新建炉窑排放限值要求和《廊坊市工业炉窑综合治理实施方案》（廊环（2020）29号）相关要求 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 当去除效率不达标时补测车间口无组织，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH COD BOD NH3-N SS 石油类 氟化物 | 生产废水经厂区污水处理站（采用“隔油调节池+破乳反应池+中间池+水解酸化池+好氧池+二沉池+过滤池”工艺，处理能力10m3/d）处理后回用于生产，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1洗涤用水水质要求及表2要求 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经厂区化粪池处理后排入永清县里澜城污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足永清县里澜城污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护和保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：金属下脚料、皮革、海绵和布边角料、不合格品、木材边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、布袋除尘器收集尘、废滤芯、废包装材料收集后外售综合利用； 危险废物：废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废胶桶、废漆桶、漆渣、脱脂槽渣、废脱脂剂桶、陶化槽渣、废陶化剂桶、污泥、废过滤介质、水帘废水、废过滤棉、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 生活垃圾：生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，污水处理区、危废暂存间、喷淋线、喷漆区、喷胶区为重点防渗区， 防渗效果达到等效黏 土防渗层Mb≥6.0m ，K≤1×10-10cm/s；其他生产加工区为一般防渗区，防渗效果 达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s要求； 办公区为简单防渗区， 采用水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）火灾风险防范措施 ①原料存放区、危废间和车间附近的区域设置灭火器、消火栓等。配备经过培训的专兼职消防人员，并做好防尘、防雨、防渗、防腐“四防”措施，避免渗漏引发火灾。 ②企业应定期进行模拟演习，在厂内建立事故应急中心。企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，从企业领导到基层职工有较强的防范事故意识、一定的处理事故能力。 ③严格遵守相关法律法规及行业标准，严格按照岗位操作规程作业。 ④企业应定期检查消防水枪、灭火器等设施设备是否完好。同时各类作业人员还应按规定配备必要的劳动防护用品。 2）危废贮存间风险防范措施 危险废物的收集、暂存等过程中存在一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减小到最小程度，项目采取以下风险防范措施： 危废暂存间由专人监控，值班领导定期检查危废暂存间的安全情况和应急物资的配备情况。定期检查地面与裙角防腐材料是否存在损坏脱落现象，容器有无损坏。根据《国家危险废物名录》（2025年版），对危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 3）废气治理设施风险防范措施 设专人管理及监控，领导定期检查运行情况和检查、维修设备的配备情况。 ①管理人员应熟悉废气治理设施的原理、性能、使用条件，掌握维修方法。 ②环保设备需要定时的清理和维护，维护周期需要根据生产操作环境和设备工作时间确定。 ③针对生产时间密集阶段，操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。发生故障后立即停止生产作业， ④对故障废气设备进行维修，停止生产，发现严重超标时，立即通知运行人员立即通知总经理，实施部分停工或减少废气排放，并迅速调查清楚超标原因。 4）天然气风险防范 在正规机构购买合格的天然气；定期维护厂内天然气管道以及用气设施；厂区平面布置及厂内道路的设计合理，厂内道路通畅宽敞，交通标志和安全标志的设置明显；在物料装卸过程中，作业人员按装卸规定进行装卸；冬天管道注意保暖，避免冻结；在生产现场对设备进行可靠接地、安装防雷、避雷设施，电器仪表均为防爆型，车间明令禁止违章明火；每年多次购买，减少储存量 采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化管理：根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。排污口规范化的技术要求如下： （1）如实向环保管理部门申报所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，排放口应设置相应的环保图形标志牌。 （3）填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 （4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。 表5-1 排放口标志一览表 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 排气筒; DA001; 辅助标志内容：(1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类； 辅助标志字型：黑体字； 标志牌尺寸：(1)提示标志：480×300mm；(2)警告标志：边长420mm； 标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜。. 废水排放口; DW001. 噪声源; ZS-01. 一般工业固废; GF-01. 危废暂存间; WF-01. 排污许可制度：根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）相关规定，针对企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报。 环保验收：本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，区域环境质量现状良好，无重大环境制约因素。评价认为该项目平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，废气、噪声达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的社会效益和环境效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1654t/a | / | 0.1654t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0069t/a | / | 0.0069t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.1077t/a | / | 0.1077t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0795t/a | / | 0.0795t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.2911t/a | / | 0.2911t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0300t/a | / | 0.0300t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 金属下脚料、不合格 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | / |
|  | 皮革、海绵和布边角料 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | / |
|  | 木材边角料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 废钢砂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | / |
|  | 布袋除尘器收集尘 | / | / | / | 9.8t/a | / | 9.8t/a | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 废漆桶 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 脱脂槽渣 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 陶化槽渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废脱脂剂桶、废陶化剂桶 | / | / | / | 0.444t/a | / | 0.444t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 水帘废水 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.25t/a | / | 1.25t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.5t/3a | / | 0.5t/3a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①