# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    永清县宏大环保科技有限公司

一般工业固废资源综合利用项目

建设单位（盖章）：永清县宏大环保科技有限公司

编制日期：           2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永清县宏大环保科技有限公司一般工业固废资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-131023-04-01-823277 |  |  |
| 建设单位联系人 | 寇海波 | 联系方式 | 13611235632 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇辛务村 |  |  |
| 地理坐标 | E116度37分46.012秒，N39度20分51.482秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业--85非金属废料和碎屑加工处理422--含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永清县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 永发改项目备〔2025〕151号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1680 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 ①根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改）内容，本项目属于“非金属废料和碎屑加工处理”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：废玻璃等城市典型废弃物循环利用、工业废弃物循环利用”，符合国家产业政策。 - ②对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在其规定的禁止准入类，属于允许类项目，符合市场准入要求。 （2）地方产业政策符合性分析 ①本项目行业类别为“非金属废料和碎屑加工处理”，属于废弃资源综合利用，对照《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》（冀政字〔2024〕43号），本项目属于“废弃资源综合利用业-工业固体废弃物进行处置利用项目”，不属于禁止类、限制类项目。 ②永清县别古庄镇人民政府已出具《关于永清县宏大环保科技有限公司一般工业固废资源综合利用项目的初审意见》（见附件），根据该意见可知，本项目符合永清县别古庄镇总体规划及产业定位。 ③该项目已取得永清县发展和改革局出具的“企业投资项目备案信息”，备案编号：永发改项目备〔2025〕151号。 综上所述，该项目符合国家及地方产业政策。 2、选址符合性分析 （1）项目选址及周边关系符合性分析 本项目位于廊坊市永清县别古庄镇辛务村，厂区中心地理坐标为东经：116°37′46.012″，北纬39°20′51.482″，厂区东侧为韩古线公路，隔路为商业楼，南侧为闲置库房和永清县江川钻井设备有限公司，西侧为闲置厂区和书韬文化传媒有限公司，北侧为同成玻璃制品；距离本项目最近的环境敏感点为厂区北侧200m的辛务医院；项目附近无文物、景观和自然保护区等环境保护目标。地理位置图详见附图1，周边关系详见附图2。 项目所在地块已取得了不动产权证，证书编号为冀（2023）永清县不动产权第0000792号，土地用途为工业用地，本项目已与土地权利人签订租赁协议，项目用地符合别古庄镇土地利用总体规划。 根据《国家蓄滞洪区修订名录》可知，本项目位于永定河泛区蓄滞洪区域范围内。项目建设符合《河北省蓄滞洪区管理办法》（河北省人民政府令〔2020〕第6号）中选址要求，符合性分析见下表： 表1 与《河北省蓄滞洪区管理办法》选址要求符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 第十五条规定：禁止在蓄滞洪区内新建、改建、扩建生产或者储存有毒、有害、易爆等严重污染品和危险品的建设项目，对现有相关建设项目，应当制定迁移、转产计划。; 项目不涉及生产或者储存有毒、有害、易爆等严重污染品和危险品。; 符合. 2; 第四章运用及补偿 第二十七条蓄滞洪区启用前，蓄滞洪区所在地设区的市、县级人民政府防汛指挥机构应当根据汛情变化情况及蓄滞洪区运用预案，及时发布运用准备、转移清场，蓄滞洪三级预警信息。预警信息应当包括预测的洪水位、洪水量、分洪时间、撤退道路、撤离时间和紧急避洪措施等。; 本项目选址处于蓄滞洪区，物料存储灵活，在汛期调整减少物料厂内存储，发生险情需启用蓄滞洪区时，接到通知可做到物料及时转移清场，不会对行洪及环境造成影响。; 符合. 根据别古庄镇人民政府出具的证明，本项目符合别古庄镇总体规划，项目选址可行。 （2）环境影响分析 根据工程分析可知，本项目完成后，产生的废气、废水、噪声均符合相关标准要求，不会对当地环境产生明显影响。同时，项目产生的固废均得到合理处置，不会产生二次污染。 （3）小结 综上所述，项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，对周边环境影响较小，本项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。根据环保部环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析本项目与该文件符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类，永清县生态保护红线面积为1.19km2。本区域生态保护红线类型属于河滨岸带敏感脆弱区。 永清县生态保护红线集中分布在该县的永定河区域，见图1，永定河两岸的河湖滨岸带敏感脆弱区红线，呈西南-东北与西北-东南走向，经张庄子拐至陈辛庄村再至横亭等村庄。本项目位于永清县别古庄镇辛务村，不在生态保护红线范围内。 项目位置 图1 永清县生态保护红线图 - （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中环境空气功能区分类原则，本项目位于空气环境功能区中的二类区，适用二级浓度标准，根据《廊坊市生态环境质量报告书》（2024年）中永清县环境空气质量数据，SO2、CO、NO2浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，PM10、PM2.5、O3浓度超标，项目所在区判定为不达标区。本项目运营过程中产生的废气经布袋除尘器处理后，可达标排放，不会突破大气环境质量底线。项目经营过程中产生的噪声，在采取有效的降噪措施后可达标排放，不会突破项目所在区域声环境质量现状。生产废水循环使用，不外排；外排废水为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后排入辛务村污水处理站集中处理，废水不直接排入地表水体，对地表水体影响很小。项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门定期清运处理，一般固体废物均能合理处置，危险废物委托有资质单位进行处置，不会污染土壤及地下水环境。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目使用的能源为电能，项目用电由市政供电系统提供；用水来自市政供水系统。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷量。项目租赁现有厂房，不新增占地，未突破土地资源利用上线。符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是指统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 本项目行业类别为“非金属废料和碎屑加工处理”，属于废弃资源综合利用，不属于高污染高能耗项目，不在环境准入负面清单内。同时根据《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单（2024版）》进行对照，对照结果见表2。 表2 与“三线一单”生态环境准入清单对照一览表 清单要求; 本项目情况; 符合性. 产业总体管控要求. 产业总体布局 要求; - 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。 - 2.严格控制《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”管控项目。新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足廊坊市污染物总量、排污许可、环评及产业准入等环境管理要求。 - 3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。 - 4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。 - 5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。 - 6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商 投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。; 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，未列入《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类产业； 2.本项目不属于“高污染、高环境风险”行业项目，本项目符合相关文件管控要求； 3.本项目不属于《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业； 4.本项目不属于《禁止用地项目目录》和《限制用地项目目录》中的产业项目； 5.本项目不属于《廊坊市广阳区、永清县、固安县和涿州市新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业； 6.本项目不涉及境外投资。; 符合. 其他管控要求; 1.市主城区及其主导上风向15 公里范围内、各县（市、区）城区及其主导上风向5 公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目（已列入规划或经市政府批准的建设项目除外）。 2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，严把项目准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。 3.对于各（县、区）主城区及乡镇镇区所在地，除部分必须依托城市或直接服务于城市、符合定位要求的产业外，原则上禁止新建或扩建有色金属冶炼、化工、建材、电镀、橡胶、造纸、皮革等高污染行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。; 1.本项目不属于大气污染严重项目； 2.本项目不属于“高耗能高排放项目”； 3.本项目为废弃资源综合利用，不属于高污染行业，不排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物。; 符合. 大气环境总体管控要求. 空间布局约束; 1.在高污染燃料的禁燃区内，禁止销售、燃用煤炭、重油、渣油等高污染燃料；禁止新建、技改燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当限期改用清洁能源或者采取措施控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2.严格控制新增煤电装机规模，严禁新增化工园区，审慎发展石油化工等项目。 3.加快推进城市建成区重点污染企业搬迁改造或关停退出。 4.禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质、燃油（醇基燃料）锅炉。 5.积极推行区域规划环境影响评价，新、改、技改石化、化工、建材、有色冶炼等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 6.推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移，提高集约化、集聚化水平。按照“淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造提升一批”要求，以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，不具备条件的就地改造提升。 7.调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制高耗能高污染项目。严禁新增水泥、平板玻璃、 铸造（重点地区）等产能和产量。严格执行水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 8.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。; 1.本项目不涉及销售、燃用高污染燃料； 2.本项目不属于石油化工类项目； 3.本项目不属于重点污染企业； 4.本项目不建设锅炉； 5.本项目不涉及； 6.本项目不涉及； 7.本项目不属于“高耗能高污染项目”； 8.本项目不涉及喷漆、喷涂、喷砂，不涉及露天作业的工序。; 符合. 污染物排放管控; 工业源： - 1.以水泥、平板玻璃、陶瓷、煤电等行业企业为重点，大力巩固重点行业超低排放改造成果，完成水泥、平板玻璃、 陶瓷、煤电等重点行业强制性淸洁生产审核。 - 2.具备条件的玻璃、水泥和陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。传统产业工艺装备严格落实国家《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》要求，推进5大类19个行业改造升级和淘汰。 - 3.以砖瓦、耐火材料等行业为示范，加快推进铸造、炭素、岩棉、无机盐、铁合金、铝工业、铜（镍、钴）工业、铅（锌）工业、再生铜（铝、铅、锌）等行业炉窑综合整治，确保稳定达标排放，鼓励平板玻璃窑炉 采用全氧/富氧燃烧技术等清洁生产技术。严格新建项目准入管理，工业炉窑全面达到国家和省重点区域特别 排放限值要求。 - 4.推动高污染企业关停不能稳定达标和落后生产设施，逐步推进独立热轧等整合升级。加快推进全市燃煤锅 炉替代工作和整治提升工作，推动三河热电厂烟气深度治理，加强全市现存32台生物质锅炉高效除尘和脱硝设施监管和改造。 - 5.制定“一厂一策”治理方案，开展治理效果后评估，不断提高企业VOCs治理水平。鼓励涉VOCs排放重点行业企业，高温时段实行生产调控、借时生产。以化工、包装印刷、工业涂装、家具制造、人造板、 橡胶塑料制品等行业为重点，强化VOCs源头、无组织、末端全流程治理。开展涂料、油墨、胶粘剂、涂层 剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业低VOCs替代计划和实施。 - 6.在岩矿棉、玻璃棉、人造板、化工等产业集聚和用热用能需求大的产业集群和工业园区，推进建设集中供汽供热或清洁低碳能源中心。推动供热管网覆盖范围内燃煤加热.烘干炉（窑）替代。不具备替代条件的产 业集群，推动实施锅炉“拆小并大”。 - 7.在确保人民群众“温暖过冬”的基础上，加快推进全市现存35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉替代工作，在保证供热供电的前提下，逐步完成热电联产机组供热范围内燃煤设施关停整合，推进燃煤锅炉替代。 溶剂使用： - 1.开展VOCs治理专项攻坚行动、大力推进原辅材料源头替代、工业源无组织排放和工业企业深度治理、推进全市涉VOCs工业企业全面达标排放。强化油品VOCs综合管控，开展储运销环节油气回收系统专项检查，完成一轮密封点大于等于2000个以上企业的泄漏检测与修复（LDAR）工作，严厉打击检测数据弄虚作假行为。加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况监督检查，曝光一批不合格产品。推进 园区和集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划推动建设活性炭集中处理中心、集中掉胶中心等项目。 - 2.开展汽修行业专项检查执法行动，依法依规对汽修行业VOCs排放进行整治。加强建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外施工过程VOCs排放管控。 扬尘源： - 严格执行《河北省施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934）。 - 提高城市道路水洗机扫率，规范机械化作业要求，主要道路“水洗机扫”全覆盖，主城区及县城建成区内机动车道机扫率达到100%。 - 实施降尘量月度通报排名，主城区及县（市、区）建成区平均降尘量不高于8吨/平方公里·月。严格贯彻《河北省扬尘污染防治办法》（省政府令（2020）第1号）。大力开展国土绿化，实施城镇裸露地面绿化、硬化，推动城市和县城、重要集镇“黄土不见天”，有效减少本地尘源，降低扬尘污染。 - 加快破损路面修复和国道、省道公路用地范围内日常养护管理；在建公路和城乡道路施工、水利工程施工现场严格按照环评及批复文件采取有效抑尘措施。 - 完善建筑弃土弃渣、砂石堆场、工业企业物料堆场等物料堆场台账，规范物料堆场建设，落实《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T 2352-2016）有关要求。严格落实出场运输车辆清洗、进出道路保洁制度，严禁带泥上路行驶。 - 加强秸秆焚烧、烧荒烧垃圾等露天焚烧问题监督管理，确保露天焚烧火情“发生即发现，发现即处置”。 - 深入贯彻《河北省扬尘污染防治办法》措施要求，持续深化对城市建成区，县城建筑施工工地扬尘污染治理，严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，对全市所有建筑施工工地实施全面监管，全面建立工地分级管理制度，发挥典型示范引领作用，按照重点工地10%创建“样板工地”，以点带面深化扬尘污染治理。 - 8.按照《矿山生态环境与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651），对已完成整改的矿山定期开展“回头看”， 按照“宜林则林、宜耕则耕、宜建则建、宜景则景”和“一处一策”的原则，持续通过修复绿化、转型利用、自然恢复等措施，对三河市东部矿区矿山迹地开展综合治理，严厉打击矿山非法开采等违法行为。 - 9.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 工业源： - 本项目不属于重点行业； - 本项目不属于《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》中规定的重点行业。 - 本项目不涉及工业炉窑。 - 本项目不涉及锅炉。 - 本项目不涉及VOCs的排放。 - 本项目不涉及。 - 本项目不涉及。 溶剂使用： - 本项目不使用溶剂； - 本项目不涉及。 扬尘源： 本项目租赁现有厂房内进行建设，不涉及土建施工，仅进行设备安装，施工期间产生的扬尘严格执行《河北省施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目施工期产生的建筑垃圾及时清运，委托环卫部门定期收集，不设置弃渣堆场； 6.本项目不涉及； 7.项目施工期严格落实施工要求； 8.本项目不涉及； 9.项目废玻璃、废干燥剂及产品运输均采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶，最大程度上减少运输产生的废气量。; 符合. 土壤风险防控总体管控要求. 建设用地; - 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。逐步淘汰铅酸蓄电池、制革等行业落后产能。全面清理整顿布局分散、装备水平低、环保治污设施差的小型工矿企业，对不符合国家产业政策、没有环评手续、不能稳定达标排放的依法取缔。鼓励过剩产能企业主动退出。2.严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上 升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。 3.工业项目布局选址应符合环境准入要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、 化工、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，确定合理的防护距离。 - 4.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易 填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 - 5. 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规划布局可能造成土壤污染的建设项目。; 1.本项目不属于落后产能或产能过剩行业； 2.本项目不涉及重金属； 3.本项目租赁现有厂房进行建设，不新增用地，符合环境准入要求； 4.本项目不涉及； 5.本项目不涉及重金属、持久性有机污染物等造成土壤污染的物质。; 符合. 地表水总体管控要求. 空间布局 约束; 1.禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。强化生态保护红线刚性约束，生态保护红线内， 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。优先划定潮白河、大清河、北运河等重要水体生态缓冲带。 2.实行湿地面积总量管控，禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，对开发活动侵占湿地面积的，严格按照“占补平衡”原则，确保湿地面积不减少。 3.泃河、鲍邱河、潮白河、北运河、龙河、永定河、大清河、子牙河等重点河流和市区水系沿岸严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险。根据重要水体环境承载能力，实施差别化环境准入政策，因地制宜制定禁止和限制发展产业目录，强化准入管理和底线约束。大清河、子牙河流域地下水超采区限制高耗水行业准入。严格落实《关于加快河北省环首都经济圈产业发展的实施意见》，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。 4.大运河岸线1000米滨河生态空间内，严格落实管控要求，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。大运河岸线2000米核心监控区范围内严禁占用生态空间新建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，核心监控区纳入国土空间规划及相关规划，有效控制不符合规划要求的建设项目。; 1.本项目选址不属于河道管理范围，不在相应水系沿岸； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及。; 符合. 污染排放 管控; 1.新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量置换。 2.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业（即“双超双有高 耗能”）的企业实施强制性清洁生产审核。 3.严格限制高风险化学品生产使用，并逐步淘汰或替代。 4.严格执行子牙河、大清河流域水污染物特别排放限值。所有废水直排企业一律执行行业排放标准水污染物 特别排放限值；没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行《城镇污水处理厂污 排放标准》（GB18918）一级A标准中相应控制因子宽松的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918）一级A标准。 5.推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度 治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。 6.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业 涉水工业项目原则上不予审批。; 1.本项目不涉及； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入辛务村污水处理站处理，废水不直接排入地表水体； 5.本项目不涉及； 6.本项目行业类别为“非金属废料和碎屑加工处理””，属于废弃资源综合利用，不属于重点行业。; 符合. 资源利用总体管控要求. 水资源; 超采区; - 在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。 - 2.在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用 1 减 2 的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 本项目不使用地下水作为水源，不开凿新水井; 符合. 能源; 总体要求; - 1.落实河北省能源“双控”政策，强化能耗强度降低约束管理，增强能源消费总量弹性管理。加快煤炭 减量步伐，实施可再生能源替代行动，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，按要求推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，建立二氧化碳排放总量控制制度；到2025年，煤炭消费持续下降，占能源消费总量比重降至66%，清洁能源消费快速提升，天然气、非化石能源占能源消费总量的比重分别达15%和8%，电能占能源消费比重提高到40%。煤炭清洁高效利用水平提高，农村生活和取暖散煤基本清零。 - 2.继续压减煤炭消费，推进重点行业去产能，对电力供热等行业实施改造提升和节煤挖潜，实施工业窑炉、燃煤锅炉等集中供热替代和清洁能源置换，对新增耗煤项目严格执行煤炭减（等）量替代。 3.严格控制煤炭消费总量，削减煤炭消费总量，削减非电力用煤，发展可再生能源。火电行业单位发电煤耗绩效达到国家领先水平。因地制宜发展可再生能源；积极调整工业燃料结构，持续开展工业领域电能替代工程。 4.重点燃煤单位散煤煤质抽检覆盖率达到 100%，确保用煤单位煤质稳定达到《河北省工业和民用燃料煤》（DB13/2081）标准。 5.采暖季前，在保障能源供应的前提下，廊坊市全市域基本完成生活和冬季取暖散煤替代，市主城区清洁取暖率达到100%。 6.淘汰集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，在不具备热电联产集中供热条件的地区，可按等容量替代的原则，建设大容量燃煤锅炉进行集中供热替代。 7.在落实能源保障的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 8.完善市县建成区供热规划，深挖热电联产和集中供热企业供热潜能，最大限度实现城市、县城和重点镇建成区内集中供热，不断提高电力、太阳能、浅层地能等清洁能源供热比例。新建建筑必须达到国家最高等级节能标准，最大限度减少能源消耗，优先采用电能等“零排放”的清洁能源，形成天然气、热电联产、太阳能、浅层地能等多种清洁取暖方式组成的供热体系。 9. 对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。 10．加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。; 本项目运营过程中使用的能源为电能，不涉及煤炭、天然气等化石能源的使用; 符合. 项目所在片区管控要求. 乡镇; 单元类别; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 永清县-别古庄镇; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.北京亦庄·永清高新技术产业开发区距离县城区较近，新建项目应论证对城区人居环境的影响。严格落实规划及规划环评的准入要求。 2.限制占用农田的项目入驻（项目占地调整为工业用地后可以入驻），限制占用区域大气污染物总量控制指标较大的项目入驻（实施总量削减、清洁生产后满足国家和地方总量控制要求的项目可以入驻）。新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。 3.现状不符合园区产业定位和布局的企业建议保留，维持现状，不扩大生产规模。 4.机场净空保护区内禁止从事影响机场净空保护的活动。机场净空保护区内的各类建设项目和其他物体应当满足净空限制高度要求，按照《民用机场管理条例》、《军用机场净空规定》、《河北省民用机场净空和电磁环境保护办法》规定，办理净空审核手续。 5.将园区内的东壮村、王佃庄、刘其营、胡家庄、大麻子庄、双营6个村庄周围50m划定为限制建设区。村庄搬迁安置之前，此范围内禁止新建工业企业，入驻企业应满足防护距离要求，现有企业严格控制污染物排放，村庄搬迁后解除管控。; 1.本项目各项污染物达标排放，不会对城区人居环境产生明显影响； 2.本项目不占用农田，不占用河道管理范围； 3.本项目为新建项目，根据别古庄镇人民政府出具的初审意见，本项目符合别古庄镇总体规划及产业定位； 4.本项目不在机场净空保护区内； 5.本项目不在限制建设区内；; 符合. 污染物排放管控; 1.加强涂料等行业 VOCs 治理。推动排放工序密闭化改造，加强无组织排放收集。 2.涂料、油墨企业大气污染物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824）。其它涉 VOCs 工业企业大气污染物排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）。 3.水泥制品企业大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167）。 4.针对木制家具、金属家具及软体家具企业，积极推广使用低 VOCs 含量或低反应活性的原辅材料，加快使用低 VOCs 含量的涂料代替溶剂型涂料。; 1.本项目为废弃资源综合利用业，不涉及VOCs； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及；; 符合. 环境风险管控; 1.园区及入区企业需组织编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2.土壤重点监管企业（永清县百利再生资源回收有限公司、永清维达药化有限公司）应当严格控制有毒有害物质排放，制定、实施自行监测方案，并按年度向生态环境主管部门上报。; 本项目建成后及时在“河北省环境应急预案形式审查系统”进行备案; 符合. 资源利用效率; 1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。永清县城区落实深层地下水禁采要求，里澜城镇落实深层地下水限采要求。待南水北调供水网络覆盖后，替换地下水供水，逐步关停地下水自备井。严格控制取用地下水，集中供水率100%。 2.单位工业增加值新鲜水耗＞8m3/万元的项目禁止入区。 3.单位工业增加值综合能耗＞0.5 吨标准煤/万元的项目禁止入区。 4.新建项目清洁生产应达到国内先进水平。重点企业清洁生产审核率 100%。; 本项目用水主要为生活用水和清洗用水，用水量较少，项目用水由市政管网集中供给，不取用地下水；; 符合. 由上表可知，项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的相关要求及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单（2024版）》相关要求。 综上分析，从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单四个方面来看，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的相关要求。 4、环境管理政策符合性分析 本项目与国家和地方发布的环境管理政策符合性详见表3。 表3 本项目与环境管理政策符合性分析一览表 名称; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022修正版）; 第十九条 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目位于廊坊市永清县别古庄镇辛务村，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 第二十一条 县级以上人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，推动工业固体废物污染环境防治工作。; 本项目为废弃资源综合利用业，利用废玻璃、废干燥剂等制成水泥厂、玻璃制品厂等可回收利用的原材料。; 符合. 《廊坊市“十四五”生态环境保护规划》（廊政字〔2022〕32号）; 加强工业固体废物管理。强化一般工业固废管理弱项，加强源头控制，实现工业固体废物减量化；深化工业固体废物资源化利用，促进废旧资源行业规范发展。探索工业固废协同处理途径，最大限度减少填埋量，加强工业固体废物堆存场所环境整治，切实消除环境安全隐患。提高工业固体废物回收利用率，逐步实现工业固体废物可用尽用。结合工业固体废物产生类别和特征，拓宽工业固废综合利用途径，加强多种固废的全产业链协同利用，加强产废企业与下游利废企业的联动机制，形成循环利用产业链。; 本项目为废弃资源综合利用业，利用废玻璃、废干燥剂制成水泥厂、玻璃制品厂可回收利用的原材料。; 符合. 《废玻璃回收技术规范》（GB/T39193-2020）; 1.废玻璃运输车辆或船舶应采用篷布遮盖，防止遗撒； 2.运输车辆或船舶应清理干净后再运输废玻璃，防止混杂其他； 3.废玻璃贮存场地应符合GB18599的相关要求； 4.不同种类的废玻璃应分开存放； 5.废玻璃应放置在有棚盖、围墙的堆场内。; 1.本项目废玻璃运输车辆采用篷布遮盖，防止遗撒； 2.项目运输车辆清理干净后再运输废玻璃； 3.本项目单独设置一般固废贮存间，设置防渗、废气收集导排系统； 4.项目废玻璃为工业生产产生的废边角料，种类单一； 5.项目废玻璃贮存在密闭库房内。; 符合. 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）; 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求; 本项目不属于“两高”项目，符合“三线一单”及“两高”项目环境准入管控要求; 符合. 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 综上所述，本项目符合国家、河北省及廊坊市相关环境管理政策。 |

# 二、建设项目工程分析

（一）项目背景 永清县宏大环保科技有限公司于2020年10月委托资质单位编制了《永清县宏大环保科技有限公司年生产3万方泥饼项目环境影响报告表》，并于2020年11月23日取得廊坊市生态环境局永清县分局出具的审批意见，编号：永环评[2020]第40号。2021年3月30日取得固定污染源排污登记回执，2021年4月6日完成自主验收，取得验收意见。由于受资金链紧俏及外部市场环境影响，永清县宏大环保科技有限公司年生产3万方泥饼项目现已停产，现场设备已全部拆除。 目前该厂房处于完全闲置状态，无任何原项目相关的生产活动与设施留存。基于原项目已全面拆除、厂房场地闲置的现状，永清县宏大环保科技有限公司计划将该闲置厂房作为新项目的建设载体建设一般工业固废资源综合利用项目。 （二）项目概况 1、基本概况 （1）项目名称：永清县宏大环保科技有限公司一般工业固废资源综合利用项目 （2）建设单位：永清县宏大环保科技有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：廊坊市永清县别古庄镇辛务村 （5）建设规模及内容：本项目租赁闲置的三层厂房进行建设，本项目总占地面积1680m2，建筑面积3000m2。主要建设内容包括：购置生产设施，构建废玻璃及废干燥剂暂存区、成品暂存区，各暂存区针对存储物特性，开展防腐防渗处理，同步配套环保措施，含废气收集净化、废水处理回用、固废分类处置系统。年综合利用一般固废4万吨。 （6）项目投资：总投资5000万元，其中环保投资为100万元，占总投资的2%。 （7）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员5人，厂区不设宿舍和食堂，年工作日为300d，每天工作8h。 2、建设内容 本项目租赁闲置的三层厂房进行建设，本项目总占地面积1680m2，建筑面积3000m2。主要建设内容包括：购置生产设施，构建废玻璃及废干燥剂暂存区、成品暂存区，各暂存区针对存储物特性，开展防腐防渗处理，同步配套环保措施，含废气收集净化、废水处理回用、固废分类处置系统。 项目建设情况见表4 表4主要建设内容及规模一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 一层厂房; 建筑面积1680m2，主要包括成品暂存区、危废间、废玻璃清洗废水沉淀池（容积1m3采用防腐、防渗材料）等，主要放置破碎机、烘干设备、清洗设备等; 现有厂房. 二层厂房; 建筑面积1000m2，主要包括废玻璃及废干燥剂暂存区、成品暂存区，主要放置成型机、打包机、混合机等设备; 现有厂房. 三层厂房; 建筑面积320m2，主要用于办公; 现有厂房. 辅助工程; 危废间; 位于一层厂房，建筑面积10m2，主要贮存危废; /. 公用工程; 供水; 项目用水主要为生活用水和生产用水，由市政供水管网供给; /. 供电; 本项目年耗电量为90万kWh，用电由当地电网提供; /. 供热; 生产过程采用电加热，冬季生产车间不设取暖设备，办公室采用空调取暖; /. 环保 工程; 废气治理; ①运输废气防治措施：废玻璃、废干燥剂及产品采用密闭袋装，运输车辆采用篷布遮盖，防止遗撒。; /. ②投料、破碎、混合、包装工序废气：在产尘部位上方安装集气罩，废气经集气罩收集至布袋除尘器处理，处理后由1根18m高排气筒（DA001）排放。; /. 废水治理; 本项目废玻璃清洗废水经导流槽收集至废玻璃清洗废水收集池（1m3）内，回用于废玻璃清洗，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后经管网排入辛务村污水处理站处理。; /. 噪声治理; 噪声源主要为设备运转时产生的噪声采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; /. 固废处置; 一般固体废物; 未损坏的废包装，回用于打包工序; /. 损坏的废包装，收集后外售综合利用; /. 杂质，收集后外售综合利用；; /. 玻璃不合格品，回用于水泥厂替代原料生产工序；; /. 废布袋，收集后外售综合利用；; /. 沉淀池沉渣，回用于水泥厂替代原料生产工序；; /. 收集尘，回用于水泥厂替代原料生产工序；; /. 危险废物：废机油、废液压油、废油桶，暂存危废间，定期交有资质单位处置；; /. 生活垃圾：收集后由环卫部门清运; /. - 3、产品方案 - （1）产品方案 - 本项目产品方案见表5。 - 表5 产品方案一览表 处理能力; 产品名称; 产品产能（t/a）; 去向; 备注. 年综合利用一般固废4万吨; 玻璃砂; 28592.55; 水泥厂、其他玻璃制品企业; 废玻璃加工. 水泥厂替代原料; 11005.686; 水泥厂; 废干燥剂、玻璃不合格品、沉淀池沉渣、收集尘加工. - 4、原辅材料及能源消耗 本项目所用主要原、辅材料及能源消耗见表6。 表6 项目原辅材料明细表 项目; 序号; 名称; 单位; 年收集; 最大储存量; 最长贮存时间; 包装方式; 储存位置. 原辅材料; 1; 废玻璃; t; 30000; 100; 2天; 袋装，1t/袋; 废玻璃及废干燥剂暂存间. 2; 废干燥剂; t; 10000; 100; 2天; 袋装，1t/袋. 3; 机油; t; 2; 不储存，随用随买; /; 桶装，25kg/桶; /. 4; 液压油; t; 1; 1; 2年; 桶装，25kg/桶; 二层车间成型机内. 能源; 4; 新鲜水; m3/a; 180; 当地市政供水管网提供. 5; 电; 万kw·h; 90; 当地市政供电电网提供. 表7 物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 产出量（t/a）; 备注. 废玻璃; 30000; 玻璃砂; 28592.55; 产品. 废干燥剂; 10000; 水泥厂替代原料; 11005.686; 产品. 玻璃不合格品; 1000; 玻璃不合格品; 1000; 回用于生产水泥厂替代原料. 沉淀池沉渣; 0.4; 沉淀池沉渣; 0.4; 回用于生产水泥厂替代原料. 收集尘; 5.586; 收集尘; 5.586; 回用于生产水泥厂替代原料. ——; ——; 杂质; 400; 收集后外售综合利用. ——; ——; 排放废气; 1.764; ——. 合计; 41005.986; 合计; 41005.986; ——. - （1）理化性质 - ①废玻璃：来自工业生产过程（非承装用途）产生的废边角料，为不规则块状，主要成分为二氧化硅，根据《固体废物分类与代码目录》，废玻璃属于SW17可再生类废物，属于一般固体废物。 - ②废干燥剂：本项目所用废干燥剂为空气干燥剂，其主要成分为氧化铝、无机硅胶与分子筛，呈不规则颗粒状，不溶于水及常见有机溶剂（如乙醇、丙酮等），也不与稀酸、稀碱发生明显反应，化学稳定性较强。热稳定性良好，在 200℃以下加热时，仅会释放吸附的水分，自身结构不发生分解，其主要成分为氧化铝、无机硅胶和分子筛，其中氧化铝具有较强的吸附性能，硅胶化学性质稳定，分子筛则具备均匀的微孔结构，共同保证了原有的干燥功能，根据《固体废物分类与代码目录》，废干燥剂属于SW59其他工业固体废物，属于一般固体废物。 （2）与水泥厂、玻璃制品厂替代原料适配性分析 本项目产品为玻璃砂和水泥厂替代原料，废玻璃主要成分为二氧化硅，经过破碎后制成的玻璃砂可提供给其他玻璃制品厂作为硅质原料，也可提供给水泥厂作为硅质校正原料，提供硅组分；废干燥剂主要成分为氧化铝、无机硅胶与分子筛，和少量玻璃不合格、收集尘、沉淀池沉渣混合后可替代水泥厂所需的硅铝质原料，提供硅、铝组分。 （3）原料及产品运输要求 废玻璃、废干燥剂及产品采用密闭袋装，运输车辆车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm防止遗撒。 - 5、生产设备 主要生产设备见表8。 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备; 数量 （台/套）; 参数; 放置位置; 对应的生产工序; 对应的产品. 1; 破碎机; 1; 处理能力：20t/h; 一层厂房; 破碎工序; 玻璃砂、水泥厂替代原料. 2; 清洗设备; 1; 处理能力：5t/h; 一层厂房; 清洗工序; 玻璃砂. 3; 混合机; 1; 处理能力：30t/h; 二层厂房; 混合工序; 水泥厂替代原料. 4; 成型机; 1; 处理能力：5t/h; 二层厂房; 成型工序; 水泥厂替代原料. 5; 打包机; 1; 处理能力：20t/h; 二层厂房; 打包工序; 玻璃砂、水泥厂替代原料. 6; 传送带; 1; /; /; /; 玻璃砂、水泥厂替代原料. 合计; 6; /; /; /; /. 6、劳动定员及工作制度：本项目劳动定员5人，厂区不设宿舍和食堂，年工作日为300d，每天工作8h。 7、平面布置 本项目在现有闲置三层库房进行建设，其中一层和二层主要为生产区、贮存区等，三层为办公区，厂区按照生产工序及国家现行的劳动安全、消防、环保等规范布局，功能分区明确、相对集中，平面布局相对合理。平面布置见附图4。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水由市政供水管网统一供给，用水为生活用水和废玻璃清洗用水。新鲜水用量为0.6m3/d（180m3/a）。 ①生活用水：参考河北省《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）中的城镇居民生活用水定额，并结合厂区实际情况，核算项目用水量：项目劳动定员5人，厂内不设食堂、宿舍，用水定额参考“城镇居民-旧式住宅”的用水定额30.0-36.5 m3/人▪a，约80-100 L/人.d，本项目工作时间为每天8小时，因此用水量按照80L /人·d计算，本项目年运行300天，则职工生活年用水量为0.4m3/d（120m3/a），为新鲜水。 ②废玻璃清洗用水：废玻璃清洗用水循环使用，定期补充损耗。根据建设单位提供的资料，废玻璃清洗用水为废玻璃用量的1%，已知废玻璃用量为30000t/a，则清洗用水为1m3/d。清洗的过程中约20%因蒸发、被产品带走等原因被消耗，剩余部分进入沉淀池处理后回用。则新鲜用水量为0.2m³/d（60m³/a），循环水量为0.8m³。 （2）排水： - 本项目产生的废水主要为生活污水、废玻璃清洗废水。废玻璃清洗废水循环使用，不外排；外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入管网，最终进入辛务村污水处理站进行处理，废水排放量为96m3/a。 ①生活污水：项目废水主要为职工生活污水，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水经化粪池处理后排入管网，最终进入辛务村污水处理站进行处理。 ②废玻璃清洗废水：产污系数按0.8计，则废玻璃清洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a），废水经导流槽收集至废玻璃清洗废水沉淀池内，循环使用，不外排。 本项目给排水平衡表见表9。给排水平衡图见图2。 表9 本项目给排水平衡表 单位：m3/d 序号; 类别; 总用水量; 给水; 排水; 备注. 新鲜水用量; 循环水用量; 损耗量; 循环水量; 排水量; 去向; /. 1; 生活用水; 0.4; 0.4; 0; 0.08; 0; 0.32; 经管网排入辛务村污水处理站处理; /. 2; 废玻璃清洗用水; 1; 0.2; 0.8; 0.2; 0.8; 0; 回用于废玻璃清洗工序. 3; 合计; 1.4; 0.6; 0.8; 0.28; 0.8; 0.32; /; /. 厂区水量平衡图见图2： 图2 项目水平衡图 m3d

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程图如下： 1、玻璃砂生产工艺流程及产污节点图 图例：W废水 G废气 S固废 N噪声 图3 玻璃砂生产工艺流程及产污节点图 玻璃砂生产工艺流程简述： ①来料：玻璃砂生产的主要原料为废玻璃，为确保储存过程中减少扬尘及避免杂物混入，废玻璃存放于废玻璃及废干燥剂暂存间内，由于废玻璃来料时均为包装袋密闭包装，因此卸料及运输时基本不会产生粉尘。此工序会产生固废S1（废包装）。 ②投料：将废玻璃人工投入输送带的接受料仓内，此工序会产生投料废气G1（颗粒物）。 ③人工分拣：为保障后续处理工序质量，需通过人工分拣方式，去除废玻璃中明显的非玻璃杂质（如废纸、塑料等）。此工序会产生固废S2（杂质）。 ④水洗：水洗环节采用常温自来水作为清洗水源。待处理的废玻璃置于输送带上，随输送带匀速进入水洗区域；当废玻璃经过水洗槽时，槽内高压喷枪同步启动，通过高压水流直接冲击玻璃表面，利用水流的冲击力高效去除其表面附着的玻璃碎屑等杂质。废玻璃本身洁净度较高，水洗工序的核心目的仅为去除其在运输环节中附着的玻璃碎屑。清洗过程中产生的废水，先由下方接水盘进行初步收集，再经导流槽有序导流至沉淀池内。此工序会产生废水W1（水洗废水）、固废S3（沉淀池沉渣）和噪声N。 ⑤晾干：把水洗后的废玻璃放在通风、干燥的地方，让其自然晾干。 ⑥破碎：通过破碎装置加工废玻璃，破碎后的玻璃粒径不超过5cm。此工序会产生废气G2（颗粒物）和噪声N。 ⑦检验：破碎后的玻璃经人工检验，挑出尺寸较大等的不合格品，这些不合格品再与废干燥剂混合加工，可作为水泥厂生产的替代原料。此工序会产生固废S4（玻璃不合格品）。 ⑧包装：利用打包机进行打包，将包装袋套在打包机的出料口，用卡箍或气动夹具固定袋口，确保贴合紧密。经破碎后的玻璃砂通过输送管道送至打包机的料斗中。此工序会产生废气G3（颗粒物）和噪声N。 2、水泥厂替代原料生产工艺流程及产污节点图 图4 水泥厂替代原料生产工艺流程及产污节点图 图例： G废气 S固废 N噪声 水泥厂替代原料生产工艺流程简述： ①来料：水泥厂替代原料生产的主要原料为废干燥剂，为确保储存过程中减少扬尘及避免杂物混入，废干燥剂存放在废玻璃及废干燥剂暂存间内；废干燥剂来料时为包装袋密闭包装，因此卸料和运输时基本不会产生粉尘。此工序会产生固废S1（废包装）。 ②投料：将废干燥剂人工投入输送带的接受料仓内，此工序会产生投料废气G4（颗粒物）。 ③破碎：废干燥剂通过破碎设备进行破碎处理。物料经过传送带进入破碎机腔体，通过腔体内刀具的“剪切+撕裂+挤压”的复合作用，被破碎成符合规格的颗粒。废干燥剂在投料及破碎时会产生颗粒物废气。此工序会产生废气G5（颗粒物）和噪声N。 - ③沉淀池沉渣晾干：沉淀池沉渣通过自然蒸发去除水分。 - ④混合：利用混合机对废干燥剂、沉淀池污泥、玻璃不合格品和布袋除尘器收集的粉尘进行混合。混合过程中，设备以密闭混合作业模式运行，废干燥剂等物料在混合机密闭腔体内完成搅拌混合，全程无腔体敞口操作环节，仅在物料出料阶段会产生少量废气，此工序会产生废气G6（颗粒物）和噪声N。 - ⑤成型：采用成型机对混合均匀的物料进行压制成型，在常温环境下将其加工为块状或柱状，成型机的液压系统需依赖液压油传递动力以实现模具开合、压力控制等核心动作，在设备长期运行中，液压油会因性能衰减、污染等需定期更换，此工序会产生固废S5（废液压油）、S6（废油桶）噪声N。 - ⑥包装：利用打包机进行打包，此工序会产生噪声N。 表10 项目产排污节点分析一览表 类型; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 玻璃砂生产; 废玻璃投料; G1; 颗粒物; 产尘部位上方设置集气罩，废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后由1根18m高排气筒（DA001）排放. 破碎; G2; 颗粒物. 包装; G3; 颗粒物. 水泥厂替代原料生产; 废干燥剂投料; G4; 颗粒物. 破碎; G5; 颗粒物. 混合; G6; 颗粒物. 废水; 废玻璃清洗废水; W1; 化学需氧量、悬浮物; 回用于废玻璃清洗工序，不外排. 生活污水; /; pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷; 经厂区化粪池处理后排入辛务村污水处理站处理. 噪声; 生产设备、环保设备、风机等; N; Leq（A）; 厂房隔声、基础减震. 固废; 来料; S1; 废包装; 未损坏的回用于打包工序，损坏的收集后外售综合利用. 人工分拣; S2; 杂质; 收集后外售综合利用. 水洗; S3; 沉淀池沉渣; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 检验; S4; 玻璃不合格品; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 成型; S5; 废液压油; 暂存危废间，定期交有资质单位处置. S6; 废油桶. 布袋除尘器; /; 废布袋; 收集后外售. /; 收集尘; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 设备维护; /; 废机油、废油桶; 暂存危废间，定期交有资质单位处置. 日常生活; /; 生活垃圾; 收集后由环卫部门处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，依托厂区现有闲置厂房进行生产，目前该厂房处于完全闲置状态，现场设备已全部拆除，无任何原项目相关的生产活动与设施留存，无原有项目相关的原材料、辅助材料留存，亦未发现原有项目产生的废气、废水或渗漏痕迹，且无一般工业固体废物、危险废物等各类固废遗留，场地已完成全面清理，不存在相关污染物遗留问题。在公司运行期间未收到环保处罚及投诉，不存在原有环境污染源问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 - （1）项目所在区域达标判定 - 根据《廊坊市生态环境质量报告书》（2024年），对项目所在区域进行达标断，永清县环境空气质量具体详见下表。 表11 区域质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 0.143; 不达标. PM10; 74; 70; 105.7; 0.057; 不达标. SO2; 7; 60; 11.7; /; 达标. NO2; 33; 40; 82.5; /; 达标. CO; 第95百分位数24 h平均浓度; 1100; 4000; 27.5; /; 达标. O3; 第90百分位数8 h平均浓度; 183; 160; 114.4; 0.144; 不达标. 由上表可知，2024年度永清县环境空气中CO保证率日平均浓度和SO2、NO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3浓度值存在超标现象。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）达标区域判定，确定项目所在区域为不达标区。 廊坊市人民政府根据《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）、《廊坊市2024年大气污染综合治理工作方案》等文件，有计划、分步骤地推行常规污染物监测，稳步推进重污染天气预警体系建设和大气颗粒物源解析工作，与周边地区重点实施区域联防联控。及时有效应对重污染天气，降低污染程度，改善空气质量，逐步消除重污染天气。同时根据《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》和《廊坊市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》，切实打好臭氧污染防治攻坚战，有效减少臭氧污染，进一步增加优良天数，推进空气质量持续改善，保障人民群众身体健康。通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物和臭氧为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，随着各项污染防治措施逐步推进，空气质量将逐渐好转。 （2）特征污染物环境空气质量现状 本项目排放特征污染物为TSP，本次现状调查与评价在厂址当季主导风向下风向设置了一个监测点位，监测单位为天衡检测（天津）有限公司，报告编号为：TH25080404。 ①监测点位基本信息 监测点位基本信息见表12。 表12 环境空气监测点位及监测因子一览表 序号; 监测点名称; 监测因子. 1; 厂区西北侧; TSP. ②监测时间及频次 监测时间为2025年8月5日～8月7日，连续监测3天。TSP 24小时平均浓度每天采样不少于24小时。 ③监测分析方法 监测分析方法见表13。 表13 环境空气质量检测项目、分析方法及分析仪器 检测项目; 分析方法; 主要仪器型号、名称; 检出限. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022; 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922 恒温恒湿称重系统WRLDN-6300 电子分析天平-AE240S; 0.007mg/m3. ④监测结果 TSP环境空气现状监测及评价结果见表14。 表14 TSP现状监测及评价结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 厂区西北侧; TSP; 24小时平均; 0.3; 0.203~0.214; 71.3; 0; 达标. 由监测结果可知，TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）表2二级标准要求。 2、地表水质量现状 项目所在区域地表水体为永定河，根据廊坊市生态环境局发布的2025年9月廊坊市地表水水环境质量状况，永定河（后沙窝村断面）水质类别为Ⅲ类，区域地表水质良好。 3、声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 项目租赁现有厂房，属于工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射项目，无需开展辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的位置及构筑方式，采取相应的防护措施后，切断了土壤、地下水的污染途径，不会对土壤、地下水造成影响；项目占地为工业用地，周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关技术规范，以及生态环境部相关回复意见，若建设项目用地范围已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可不进行厂区用地范围的土壤及地下水现状监测，但需详细说明无法取样原因。经现场勘查，本项目所在场地地面已全面硬化，硬化层完整且无明显破损、裂隙，已无裸露土壤及可实施采样的作业面，客观上已不具备开展地下水和土壤采样的条件。 因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标和保护级别见表15。 表15 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标（°）; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 116.629433; 39.350204; 辛务医院; 北; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 声环境; 厂区50m范围内无声环境敏感目标. 地下水; 厂区500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目租赁现有厂房内进行建设，无新增用地，土地性质为工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目废气主要来源于投料、破碎、混合、包装工序产生的颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值要求。 表16 废气污染物排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 执行标准. 排放浓度限值mg/m3; 排放速率kg/h; 排气筒高度 m; 排放浓度限值mg/m3. 颗粒物; 120; 4.94; 18; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放限值标准要求. - 注：本项目排气筒高度为18m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），采用内插法计算颗粒物的排放速率限值，为4.94kg/h。本项目排气筒高度为18m，其周边200m范围内的最高建筑物为项目自身厂房（高度13m），排气筒高度较该厂房高出5m，满足相关高度要求。 - 2、废水排放标准 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及辛务村污水处理站的进水水质，具体标准值见表17。 表17水污染物排放标准 单位mg/L 污染因子; pH; COD; SS; NH3-N; BOD5; TP. GB8978-1996; 6~9; 500; 400; ——; 300; ——. 污水处理厂进水水质; 6~9; 450; 200; 90; 300; 6. 本项目执行标准; 6~9; 450; 200; 90; 300; 6. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准如下： 表18 厂界噪声排放标准限值 项 目; 标准限值; 单 位; 标准来源. 厂界噪声; 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50; dB（A）. 4、固体废物污染控制标准 固体废物排放标准见表19。 表19 固体废物排放标准 固废; 一般固体废物; 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）“第三章 工业固体废物”之规定. 危废废物; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）“第六章 危险废物”之规定. 生活垃圾; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）第四章有关要求。. |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），结合本项目污染源及污染物排放特征，建议本项目将SO2、NOX、COD、氨氮作为总量控制因子。 根据本工程特点，总量控制指标详见表20。 表20 本项目总量控制指标 项目; SO2 （t/a）; NOx （t/a）; 排入污水处理厂总量控制指标（t/a）; 排入地表水标准总量控制指标（t/a）. COD; 氨氮; COD; 氨氮. 总量指标; 0; 0; 0.043; 0.009; 0.003; 0.001. 各项目污染物总量核定过程如下： 1、废气 本项目无SO2、NOX产生，因此SO2、NOx的总量指标均为0t/a。 2、废水 本项目清洗用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后经管网排入辛务村污水处理站，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值及污水处理站进水水质要求。 本项目废水排放量96m3/a（0.32m3/d）。 （1）排入污水处理厂总量控制指标计算 纳入管网标准总量控制指标核算按照满足辛务村污水处理站的进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，二者取严值，即COD≤450 mg/L、氨氮≤90 mg/L进行核算，核算过程如下： COD核定排放量=废水排放量×标准限值浓度×10-6 =96m3/a×450 mg/L×10-6=0.043 t/a 氨氮核定排放量=废水排放量×标准限值排放浓度×10-6 =96m3/a×90mg/L×10-6=0.009t/a 因此，本项目纳入污水管网总量控制指标为COD 0.043 t/a、氨氮0.009t/a。 （2）排入地表水标准总量控制指标计算 废水主要污染物排入地表水标准总量指标核算按照《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）中排放限值要求：COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5（2.5）mg/L。（本项目运营期为300d/a，其中225天执行氨氮≤1.5mg/L标准，75天执行氨氮≤2.5mg/L标准）。则COD、氨氮的核定排放量计算如下： COD核定排放量=废水排放量×标准限值浓度×10-6 =96 m3/a×30 mg/L×10-6=0.003 t/a 氨氮核定排放量=废水排放量×标准限值排放浓度×10-6 =0.32m3/d×225d×1.5mg/L×10-6+0.32m3/d×75d×2.5mg/L×10-6=0.001t/a 因此，本项目排入地表水标准的总量控制指标为COD 0.003 t/a、氨氮0.001 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，项目施工期仅对设备进行安装与调试，不会对周围环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 （1）污染物源强核算 项目废气主要来源于玻璃砂生产过程中的废玻璃投料、破碎和包装工序废气，水泥替代原料生产过程中的废干燥剂投料、破碎和混合工序废气，主要污染物均为颗粒物。 ①投料工序 在废玻璃和废干燥剂的投料环节中，物料扰动易导致粉尘挥发扩散，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中逸散粉尘排放因子，投料粉尘产生量为0.01kg/t原料，项目废干燥剂用量为1万t/a、废玻璃用量为3万t/a，则投料工序颗粒物的产生量为0.4t/a，产生速率为0.17kg/h。 ②破碎工序 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“废弃资源综合利用行业系数手册”，废玻璃破碎工序颗粒物的产生系数为225g/t-原料；参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）及企业实际情况，废干燥剂破碎工序颗粒物的产生系数为0.02kg/t。项目废干燥剂用量为1万t/a、废玻璃用量为3万t/a，经计算，破碎工序颗粒物的产生量为6.95t/a，产生速率为2.90kg/h。 ③混合工序 废干燥剂在混合过程会产生少量的颗粒物。本项目混合机密闭混合作业时，废干燥剂在密闭腔体内完成搅拌混合，设备运行全程无腔体敞口操作环节，仅在出料阶段会产生少量的废气，产生量很少，本项目不做定量分析。 ④包装工序 玻璃砂在包装过程会产生少量的颗粒物。包装时将包装袋套在打包机的出料口，用卡箍或气动夹具固定袋口，确保贴合紧密。经破碎后的玻璃砂通过输送管道送至打包机的料斗中，此工序仅在包装袋口固定不严时会产生少量的废气，产生量很少，本项目不做定量分析。 ⑤全厂颗粒物的产生及排放情况 结合以上分析，本项目颗粒物的产生量为7.35t/a，产生速率为3.063kg/h。 本项目在投料、破碎、混合、包装工序产污部位上方安装集气罩，废气收集后排入布袋除尘器处理，处理后由1根18m高排气筒排放。 集气罩收集效率以80%计，布袋除尘器去除效率为95%，风机风量为8000 m3/h，则有组织颗粒物的排放量为0.294t/a，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为15.31mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； 未被收集的颗粒物无组织排放，无组织颗粒物排放量为1.47t/a，排放速率为0.613kg/h。经过加强通风后，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废气治理措施及设备风量 ①废气治理设施可行性分析 本项目投料、破碎、混合、包装工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理。 布袋除尘器的工作原理是含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离岀来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发岀清灰指令，清灰系统开始工作。 首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排岀，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输岀口打开，气包内的压缩空气经由输岀管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。属于高效除尘器。 根据《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目废气治理设施为可行技术，经预测，污染物均能达标排放，措施可行。 ②设备风量可行性分析 本项目在投料、混合、破碎、包装工序生产设备上方安装集气罩。 集气罩收集风机风量核算参考《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75*(10X2+A)*Vx 式中：Q——-集气罩排风量，m³/s； X——-污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.3； A——罩口面积，m²；罩口边长为m，面积为m²； Vx——最小控制风速，m/s，废气以很缓慢的速度放散到相对平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 计算结果详见下表： 表21 风机风量核算结果一览表 对应产污设备; 设备台数（台）; 安装集气罩的位置及数量; 罩口尺寸（m）; 所需 风机风量（m3/h）. 水洗设备（输送带接受料仓）; 1; 投料口1个; 长：0.3，宽：0.3; 1336.5. 破碎机; 1; 投料口1个; 长：0.3，宽：0.3; 1336.5. 出料口1个; 长：0.3，宽：0.3; 1336.5. 混合机; 1; 出料口1个; 长：0.3，宽：0.3; 1336.5. 包装机; 1; 出料口1个; 长：0.3，宽：0.3; 1336.5. 合计; /; /; /; 6682.5. 综上，集气罩所需风量为6682.5m3/h，项目设计风机风量为8000m3/h。经核算，该设计风量不仅能满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中除尘系统需预留5%~10% 漏风率的要求，确保漏风工况下集气罩仍能达到额定抽风量、避免粉尘逸散，还为应对管道局部阻力、滤袋阻力变化等工程实际问题预留了合理余量，故风机风量设计合理。 |

表22 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m³）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 污染治理设施风机风量; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术. 1; 投料、破碎、混合、包装; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 80; 8000m3/h; 95; 是; 7.35; 3.063; 15.31; 0.123; 0.294; DA001; 粉尘废气排放口; 是; 一般排放口. 2; 无组织; /; /; /; /; /; 1.47; 0.613; /; 0.613; 1.47; /; /; /; /. 表23 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（o）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 流速（m/s）; 排气温度（℃）; 排放时间. 纬度; 经度. 1; DA001; 粉尘废气排放口; 颗粒物; 116.629401; 39.347495; 18; 0.4; 17.69; 25; 2400h/a. 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目应设立环境监测计划。建设单位应开展自行监测活动，结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构单位代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测内容如下。 表24 自行监测及记录信息表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测点数; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测频次; 排放标准. 1; 有组织废气; DA001; 1个; 粉尘废气排放口; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物“其他”二级标准要求. 2; 无组织废气; 厂界; 4个; 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目非正常工况下的污染源强分析 1）非正常工况情景分析 对于一般工业企业，非正常工况包括设备开停车、生产设备检修、停电和废气治理设施运转异常等几种非正常工况产生。 ①开停车：由于本项目为间歇式生产，每批产品的生产均存在装置开、停车情况。该过程产生的废气已考虑在破碎、混合、包装环节的有组织排放内，经收集后进入废气处理系统集中处理后排放。 ②生产设备检修：项目各类产品均为间歇式生产，设备检修期间，可随时安排停产，故不会产生废气污染物。 ③停电：停电包括计划性停电和突发性停电两种情况。计划性停电，可通过事先计划停车，避免事故性非正常排放。若发生突发性停电，可将原料及时密封保存，待恢复供电后再行生产，故基本不会排放废气，对环境影响不大。 ④废气治理设施故障 本项目产生的污染物包括颗粒物，来自生产车间。以车间废气治理设施发生故障，造成污染物非正常排放，甚至直接排放的影响最为严重，为此，按最不利原则，本评价按废气污染防治措施运转异常造成废气未经处理直接排放作为本项目非正常工况的重点内容。 2）非正常工况源强及应对措施 废气处理设施运转异常，不能正常工作时，项目产生的颗粒物未经处理即直接排入周围大气环境中。按最不利原则，布袋除尘器运转异常导致颗粒物未经处理直接排放的情况下，本项目各废气污染物的排放情况见表25。 表25 非正常工况排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排 放浓度; 非正常 排放速率; 单次持 续时间; 年发生 频次; 排放量; 应对措施. mg/m³; kg/h; h/次; 次/年; kg/次. 1; 投料、破碎、混合、包装; 废气处理装置运转异常; 颗粒物; 306.25; 2.45; 0.5; 1; 1.225; 及时停产，进行抢修. 注：工况说明：废气处理装置运转异常，废气净化效率按0%计算； 3）拟采取的防止非正常工况和事故排放发生的预防措施 企业应加强管理，确保环保措施维持稳定运行，尽可能避免非正常工况发生，考虑采取如下措施： ①生产运行前，先启动环保设备，再启动生产设备；停止生产后，先关闭生产设备，待残留的废气被吸附处理后，再行关闭环保设备（一般在生产设备关闭后几分钟左右即可关闭环保设备）。 ②加强委托监测的频率，对比监测数据，对于数据排放异常的情况分析其原因，减少非正常排放的可能，排查异常排放是否因为废气处理装置的效率影响，并解除此影响。 ③加强环保设备维护管理，厂内设备每月全面检修一次，定期对废气治理设施的主要部件进行维护更换。 ④一旦发现处理设施不能正常运行时，立即采取应对措施。 本项目区域为环境空气质量不达标区，本项目生产过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由1根18m高排气筒（DA001）排放。经预测，废气经处理后均可达标排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目不会对周围大气环境产生明显影响。 2、地表水环境 本项目用水由市政供水管网统一供给，用水为生活用水、废玻璃清洗用水。废玻璃清洗废水经导流槽收集至沉淀池内，循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后经管网排入辛务村污水处理站进一步处理。 （1）水污染物产生源强 - 本项目无生产废水外排，外排废水为生活污水。 生活污水产生量为96m3/a，生活污水水质较为简单，生活污水中各污染物产生浓度参考我国城市典型生活污水中低排放浓度指标，即pH：6-9、SS：250 mg/L、COD：400 mg/L、BOD5：200 mg/L、氨氮：30 mg/L、总磷：2mg/L。 - （2）废水治理措施可行性分析 本项目外排废水为生活污水，排放废水中各项污染物排放情况见下表： 表26 排放废水中各污染物排放情况一览表 类别; 单位; COD; NH3-N; SS; BOD5; TP. 进入化粪池水质; mg/L; 400; 30; 250; 200; 2. 排放浓度; mg/L; 340; 29.1; 175; 182; 1.8. 化粪池去除效率; %; 15; 3; 30; 9; 10. 排放标准; mg/L; 450; 90; 200; 300; 6.5. 达标情况; -; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表26分析结果可知，本项目废水经处理后，污水中各污染物均能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准及辛务村污水处理站进水水质要求； 本项目污水为间接排放，污水经管网最终辛务村污水处理站进水水质要求，不直接排放进入地表水体，因此，本项目运营期废水不会对地表水环境产生影响。 （3）依托污水处理站可行性分析 本项目废水依托辛务村污水处理站进行处理，该污水处理站主要工艺为MBR膜生物反应器。 MBR（膜生物反应器）是一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的高效污水处理工艺，其核心原理是通过膜组件替代传统沉淀池，实现对污水中污染物的生物降解与固液分离的一体化处理。MBR 的核心流程可分为生物降解和膜分离两个关键环节，两者协同作用实现污水净化： ①生物降解阶段：污水进入生物反应器后，在微生物的代谢作用下，发生以下反应： 有机物去除：好氧微生物通过有氧呼吸将污水中的有机污染物（如碳水化合物、蛋白质）分解为CO2和 H2O，降低 COD、BOD 浓度。 脱氮过程：通过缺氧环境下的反硝化菌将硝态氮转化为N2释放到空气中，结合好氧阶段的硝化作用（氨氮→硝态氮），实现总氮去除。 除磷过程：聚磷菌在好氧环境下过量吸收磷，通过排放剩余污泥将磷带出系统。 ②膜分离阶段：生物反应器中混合液（含活性污泥、微生物、未降解污染物）在压力差（如抽吸泵产生的负压、进水端的正压）作用下，通过膜组件的微孔： 水和小分子物质（如无机盐）透过膜形成净化水，直接达标排放或回用；活性污泥、大分子有机物、细菌等被膜截留，回流至生物反应器继续参与降解反应，使反应器内维持高浓度的活性污泥。 根据建设单位提供的资料，辛务村污水处理站设计处理能力为273m3/d，现实际处理规模为163m3/d，本项目排水量为0.32m3/d，废水量较小，经处理后能够满足污水处理厂进水水质要求，因此将本项目废水排入辛务村污水处理站处理是可行的。 （4）水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息见表27。 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 污染治理设施; 最终排放去向. 污染治理设施工艺; 处理 能力; 是否为可行技术. 1; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、 BOD5、TP; 间接排放; 市政管网; 沉淀+厌氧发酵; /; 是; 辛务村污水处理站. ②废水间接排放口基本情况见表28。 表28 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标（°）; 排放规律; 排放口类型; 排放去向. 经度; 纬度. 1; DW001; 厂区污水总排口; 116.629466; 39.347849; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 一般排放口; 辛务村污水处理站. ③废水污染物排放信息见表29。 表29 废水污染物排放信息表 序号; 类别; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; 生活污水; COD; 340; 0.033. 2; BOD5; 182; 0.017. 3; 氨氮; 29.1; 0.003. 4; SS; 175; 0.017. 5; TP; 1.8; 0.0002. （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022），建设单位应委托有资质的环境监测单位开展废水监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地生态环境部门，以便检查、监督建设单位落实环保措施情况。运营期污染源自行监测计划见下表。 表30 废水跟踪监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 综合 废水; 厂区污水总排口; COD、氨氮、悬浮物、BOD5、pH值、总磷; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及辛务村污水处理站. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3、噪声影响分析 #### （1）噪声源 本项目噪声来源于生产设备、环保设备风机等设备运行噪声，参考《噪声控制工程》（作者：高红武，2003年07月第一版） 中表1.1“常见工业设备噪声范围”，确定本项目声源源强噪声级在65~90 dB（A）之间。项目通过选用低噪声设备，并通过基础减振、建筑隔音、消声、定期检修，保证设备正常运行等措施，控制不正常高噪音的产生，降低噪声对周围声环境的影响。 主要噪声源及治理措施见表31。 表31 要产噪设备噪声强度一览表（室内声源） 序号; 所在车间; 设备名称; 声功 率级; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB （A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB （A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 一层生产厂房; 破碎机; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，合理布局，加强设备的维修保养; 8; 80; 2; 东：7; 65.1; 06:00- 22:00; 20.0; 45.1; 1. 南：80; 43.5; 20.0; 23.5; 1. 西：8; 64.0; 20.0; 44.0; 1. 北：32; 51.9; 20.0; 31.9; 1. 2; 清洗设备; 70; 7; 60; 1; 东：8; 44.0; 20.0; 24.0; 1. 南：60; 26.5; 20.0; 6.5; 1. 西：7; 45.1; 20.0; 25.1; 1. 北：52; 27.7; 20.0; 7.7; 1. 3; 环保设备风机; 90; 8; 65; 1; 东：7; 65.1; 20.0; 45.1; 1. 南：65; 45.7; 20.0; 25.7; 1. 西：8; 64.0; 20.0; 44.0; 1. 北：47; 48.6; 20.0; 28.6; 1. 4; 二层生产厂房; 混合机; 85; 8; 30; 6; 东：7; 60.1; 20.0; 40.1; 1. 南：30; 47.5; 20.0; 27.5; 1. 西：8; 59.0; 20.0; 39.0; 1. 北：36.7; 45.7; 20.0; 25.7; 1. 5; 成型机; 80; 5; 40; 6; 东：10; 52.0; 20.0; 32.0; 1. 南：40; 40.0; 20.0; 20.0; 1. 西：5; 58.0; 20.0; 38.0; 1. 北：26.7; 43.5; 20.0; 23.5; 1. 6; 打包机; 80; 8; 40; 6; 东：7; 55.1; 20.0; 35.1; 1. 南：40; 40.0; 20.0; 20.0; 1. 西：8; 54.0; 20.0; 34.0; 1. 北：26.7; 43.5; 20.0; 23.5; 1. 注：以厂区西南角为原点. - 声环境影响预测 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 1）单个室外点声源在预测点的声级计算基本方法 已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-A A=A div+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc 式中：Lp(r)—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB（一般选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 - 2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 - ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目吸声系数参考《环境噪声控制工程》（洪宗辉），吸声系数取0.05。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6） 式中：LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的厂房隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，计算公式如下：LW= LP2( T) +10lg s） ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： - 3）计算总声压级 - ①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lw，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则升级改造项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ②预测点的噪声预测值 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 - 厂界预测结果 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次评价进行厂界噪声预测。 经预测，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表32 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. 东厂界; 昼间; 49.0; 昼间：60; 达标. 南厂界; 昼间; 23.6; 达标. 西厂界; 昼间; 40.5; 达标. 北厂界; 昼间; 30.1; 达标. 由上表预测计算结果可知，通过采取噪声防治措施后噪声源对东、南、西、北厂界的噪声贡献值范围为23.6～49.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目夜间不生产，无夜间噪声产生。 #### （4）监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022）要求，本项目应设立环境监测计划。建设单位应开展自行监测活动，结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构单位代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测内容如下。 表33 自行环境监测计划一览表 类别; 监测点; 监测点数; 监测项目; 频次; 备注. 噪声; 边界外1m处; 4个; 等效连续A声级; 1次/季度; 委托有资质监（检）测单位. 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及周边环境产生明显不利影响。 - 固体废物环境影响分析 （1）固体废物处理措施 本项目固废主要为废包装、杂质、收集尘、沉渣、废布袋、废机油、废液压油、废油桶和生活垃圾。 1）生活垃圾处理措施 本项目共有职工5人，年工作300天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约0.75t/a。职工的生活垃圾袋装化收集管理，统一由环卫部门处理，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）相关规定。 2）一般固体废物处理措施 本项目产生的废包装、杂质、玻璃不合格品、沉渣、废布袋、收集尘属于一般固废。 ①废包装：废玻璃和废干燥剂拆包时会产生废包装，根据建设单位提供的资料，废包装（塑料袋）产生量约为80t/a，其中未损坏的可回用于本项目打包工序，约60t/a，损坏的包装袋收集后外售综合利用，产生量为20t/a； ②杂质：废玻璃分拣出的杂质，主要包括废纸、塑料等，根据建设单位提供的资料，产生量约为400吨，收集后外售综合利用； ③玻璃不合格品：玻璃破碎后挑选出的不合格品，根据建设单位提供的资料，产生量约为1000吨，回用于水泥厂替代原料生产工序； ④沉渣：废玻璃清洗用水循环利用，在循环处理过程中，废水中含有的玻璃碎屑等物质会逐渐沉降，沉渣的产生量为0.4t/a，回用于水泥厂替代原料生产工序。 ⑤废布袋：布袋除尘器产生的废布袋，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.09t/a。收集后外售综合利用。 ⑥收集尘：产生量为5.586t/a，回用于水泥厂替代原料生产工序； 3）危险废物处理措施 本项目产生的废机油、废液压油、废油桶属于危险废物。 ①废机油：设备维护检修过程中会产生废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危废类别及代码为“HW08 900-217-08”。 ②废液压油：成型机的液压系统需依赖液压油传递动力以实现模具开合、压力控制等核心动作，在设备长期运行中，液压油会因性能衰减、污染等需定期更换，由此产生废液压油。根据建设单位提供的资料，成型机的油箱中液压油的最大使用量为1t，废液压油两年更换一次，更换下来的废液压油量约为0.9t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物，危废类别及代码为“HW08 900-218-08”。 ③废油桶：本项目机油年用量为2t/a，液压油年用量为1t/a，包装规格均为25kg/桶，因此废油桶年产生120个，每个机油桶重量约为2kg，则废油桶产生量为0.24t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，危废类别及代码为“HW08 900-249-08”。 本项目固体废物均已落实了可行的处置措施，对周边环境保护目标无影响，不会造成二次污染。 表34 本项目固废产生和处置情况一览表 序号; 固废名称; 数量; 废物代码; 废物类别; 标准来源; 处置措施. 1; 废包装; 80t/a; 900-003-S17; SW17可再生类废物; 一般固体废物; 《固体废物分类与代码目录》（2024年发布）; 未损坏的回用于打包工序；损坏的收集后外售综合利用. 2; 杂质; 400t/a; 900-099-S59; SW59其他工业固体废物; 收集后外售综合利用. 3; 玻璃不合格品; 1000t/a; 900-004-S17; SW17可再生类废物; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 4; 沉渣; 0.4t/a; 900-099-S07; SW07污泥; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 5; 收集尘; 5.586t/a; 900-099-S59; SW59其他工业固体废物; 回用于水泥厂替代原料生产工序. 6; 废布袋; 0.09t/a; 900-009-S59; SW59其他工业固体废物; 收集后外售综合利用. 7; 废机油; 1t/a; 900-217-08; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 危险废物; 国家危险废物名录（2025年版）; 暂存危废间，定期交有资质单位处置. 8; 废液压油; 0.9t/2a; 900-218-08. 9; 废油桶; 0.24t/a; 900-249-08. （2）危险废物处置措施可行性分析 ①危险废物基本情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况见表35。 表35 危险废物基本情况汇总 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要有毒有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 1t/a; 设备维护检修; 液态; 油类物质; T，I; 暂存危废间，定期交有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.9t/2a; 液态; 油类物质; T，I. 3; 废油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.24t/a; 固态; 油类物质; T，I. ②危险废物暂存要求 本项目产生的危险废物暂存于密闭容器内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对危险废物暂存场地提出如下安全措施： ★危险废物盛放容器要有识别标注，必须分类储存、禁止混放，危险废物由专人送危废贮存间，并做好记录。 ★公司环境管理人员定期进行危险废物储存情况检查，坚决杜绝一般固体废物与危险废物混放。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ★禁止露天存放危险废物。 ★危废贮存间必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内。 ★危废贮存间规定开放时间，应按时收集、存放，其他时间封闭，以防止危险废物流失。 ★在指定时间内由专人将危险废物送入危废贮存间，不得将危险废物在危废贮存间外存放。 ★本评价要求本公司产生的危险废物，在与有资质单位签署转移、运输、处理协议并在当地环保主管部门备案后方可运行。 ★每年至少组织一次危险废物管理人员岗位培训，对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员进行国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的培训；熟悉本公司危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 ★危废贮存场所要做好防渗、防雨、防晒、防风、防漏、防腐等措施，贮存设施应符合国家标准。依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志技术规范》（HJ1276-2022）所示标签设置危险废物识别、警示标志。装载危险废物的容器完好无损，容器上粘贴危险废物标签；相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透分隔分开的区域内，同时做分区标示，设置裙角围堰等。贮存场所地面须作防腐、防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表36。 表36 危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总 序号; 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 所需贮存 面积; 贮存 周期. 1; 危废间; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 一层厂房; 10m2; 桶装; 2.5m2; 一年. 2; 废液压油; 900-218-08; 桶装; 2.5m2; 一年. 3; 废油桶; 900-249-08; 袋装; 1m2; 一年. ③危险废物环境影响分析 ★贮存场所环境影响分析 危险废物暂存场所（危废暂存间）满足“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏）要求，采取了防护措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响 ★运输过程的环境影响分析 本项目厂房地面及运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ★委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物均委托有资质单位处置。 本项目固体废物均已落实了可行的处置措施，对周边环境保护目标无影响，不会造成二次污染。 ④环境管理要求 一般工业固体废物管理要求：建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账；如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，一般工业固废的储存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物环境管理要求：按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节提出全过程环境监管要求。 - 地下水和土壤环境影响分析 - （1）污染物、污染物类型及污染途径分析 大气沉降对土壤的影响主要考虑重点重金属及持久性有机污染物，本项目废气污染物主要为颗粒物，不含重金属及持久性有机污染物，因此大气沉降对土壤基本无影响；原辅料、产品及生产设施均设置于厂房内部，因此不存在地面漫流对土壤产生影响；本项目涉及的垂直入渗影响为存放危险废物的危废间、沉淀池，防渗措施损坏，导致发生泄漏事故时泄漏物入渗土壤及地下水，从而造成土壤及地下水的污染。 （2）保护措施与对策 为避免污染地下水和土壤，本次评价提出以下环境保护措施与对策： - ①源头控制 - 各类原材料及污染废物采用符合标准的容器盛装，同时容器必须完好无损、且满足相应的强度要求；储存容器、管道全部为密闭设置，生产过程中杜绝跑、冒、滴、漏，从源头避免危废泄漏。定期对容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - ②分区防渗 - 为了避免污染地下水和土壤，因此本次评价对全厂提出以下分区防渗措施要求。 - A）重点防渗区： # 重点防护区要求安全指数较高，因此对重点防护区的防渗要求较高。本项目重点防渗区为危废间，具体防渗措施如下： # ◇地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； # ◇应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； # ◇基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； - B）一般防渗区： # 相对重点防护区来说，一般防护区的防渗要求并不是很高，本项目一般防渗区为一层、二层生产厂房除重点防渗区的其他区域，具体防渗措施如下：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数10×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 - C）简单防渗区： - 本项目简单防渗区为三层办公区。简单防渗区不需要添加防渗层，一般地面硬化即可。 - ③跟踪监测要求 - 通过对生产车间、危废暂存间进行防渗，对生产设备及附属设施加强管理，定期维护保养，项目对地下水环境、土壤环境产生的影响较小，故不再提出土壤环境、地下水环境的跟踪监测要求。 6、环境风险影响分析 （1）环境风险物质及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的风险物质，本项目营运过程中涉及到的风险物质主要有液压油、废液压油、废机油、废油桶，其危险特性见下表。 表37 项目涉及的风险物质的危险特性 序号; 名称; 存储方式; 最大储存量/t; 状态; 危险特性; 储存位置. 1; 液压油; 桶装; 1; 液态; 毒性，易燃性; 二层车间成型机内. 2; 废液压油; 桶装; 0.8; 液态; 毒性，易燃性; 危废间. 3; 废机油; 桶装; 1; 液态; 毒性，易燃性; 危废间. 4; 废油桶; 袋装; 0.24; 固态; 毒性，易燃性; 危废间. （2）危险物质量与临界量比值Q值的计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，并根据企业所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在（HJ169-2018）中附录B中对应临界量，计算比值Q，计算公式如下： 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种物危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 表38 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 1; 2500; 0.0004. 2; 废油桶; 0.24; 2500; 0.000096. 3; 废液压油; 1; 2500; 0.0004. 4; 液压油; 0.9; 2500; 0.00036. 合计; 0.001256. 项目的危险物质数量与临界量比值（Q）为0.001256，即Q<1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 项目风险物质为液压油、废液压油、废机油、废油桶，环境风险类型主要为物料的泄漏。建设项目境风险识别表39。 表39 建设项目环境风险识别表 序号; 危险 单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 二层车间成型机; 液压油; 泄漏、火灾; 附近河体、土壤; ——. 2; 危废间; 废液压油; 泄漏、火灾; 附近河体、土壤; ——. 3; 危废间; 废机油; 泄漏、火灾; 附近河体、土壤; ——. 4; 危废间; 废油桶; 泄漏、火灾; 附近河体、土壤; ——. （4）环境风险分析 本项目涉及到液压油、废液压油、废机油、废油桶的贮存。物料贮存过程中，由于操作不当会导致物料泄漏至地面，泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体和土壤环境。本项目废液压油存储在二层车间成型机内，二层车间成型机的液压油储存在设备原配油箱内，且成型机位于建筑二层，从空间上大幅降低了油污直接渗透至地下的可能性，即便发生泄漏，采用应急措施，泄露可以得到有效控制。废液压油、废机油、废油桶暂存危废间，危废间做了防渗处理，泄露可能性小，如果一旦发生泄漏，采用应急措施，泄漏可以得到有效控制。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 本项目主要风险源为成型机、危废间，主要采取以下风险防范措施： 成型机需严格按设备安全标准规范运行，在关键区域设置明显安全警示标志；由经专业培训且考核合格的专人操作，非操作人员未经允许不得擅自接触或启动设备；定期检查成型机传动系统、液压系统及油箱等部件是否完好，重点排查油管老化、油箱渗漏等问题；成型机下方及周边地面做硬化处理，并在油箱下方增设耐油防渗托盘，防范液压油泄漏风险。 危险废物贮存方式要符合国家对安全、消防的标准要求，设置明显的安全警示标志；危废间必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内；定期检查危废间内暂存的废机油、废液压油、废油桶等容器是否完好无损；危废暂存间地面全部硬化。 2）应急要求 建设单位建立了完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②配备应急配件及工具； ③健全以安全为主体的消防保障体系，配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠，并对工作人员进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法； ④做好日常设备的维修保养，定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散； ⑤事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ⑥发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。 （6）环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目环境风险可防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘废气排放口（DA001） | 投料、破碎、混合、包装工序 | 颗粒物 | 废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后由18m高排气筒排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求 |
|  | 无组织 | 厂界无组织 | 颗粒物 | / |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW001） |  | pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、总磷 | 生活污水经化粪池处理后经管网排入辛务村污水处理站进一步处理 |  | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及辛务村污水处理站进水水质要求 |
|  | 废玻璃清洗废水 |  | 化学需氧量、悬浮物 | 回用于废玻璃清洗工序，不外排 |  | / |
| 声环境 | 噪声 |  | 设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）表1中2类标准； |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 收集后由环卫部门定期清运 |  |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）相关要求 |
|  | 一般固废 |  | 未损坏的废包装 |  | 回用于打包工序 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）“第三章 工业固体废物”之规定 |
|  |  |  | 损坏的废包装、杂质、废布袋 |  | 收集后外售综合利用 |  |
|  |  |  | 玻璃不合格品、沉渣、收集尘 |  | 回用于水泥厂替代原料生产工序 |  |
|  | 危险废物 |  | 废机油、废液压油、废油桶 |  | 暂存危废间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）“第六章 危险废物”之规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | A）重点防渗区： 重点防护区要求安全指数较高，因此对重点防护区的防渗要求较高。本项目重点防渗区为危废间，具体防渗措施如下： ◇地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ◇应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ◇基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； B）一般防渗区： 相对重点防护区来说，一般防护区的防渗要求并不是很高，本项目一般防渗区为一层、二层生产厂房除重点防渗区的其他区域，具体防渗措施如下：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数10×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 C）简单防渗区： 本项目简单防渗区为三层办公区。简单防渗区不需要添加防渗层，一般地面硬化即可。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）环境风险防范措施 - 本项目主要风险源为成型机、危废间，主要采取以下风险防范措施： - 成型机需严格按设备安全标准规范运行，在关键区域设置明显安全警示标志；由经专业培训且考核合格的专人操作，非操作人员未经允许不得擅自接触或启动设备；定期检查成型机传动系统、液压系统及油箱等部件是否完好，重点排查油管老化、油箱渗漏等问题；成型机下方及周边地面做硬化处理，并在油箱下方增设耐油防渗托盘，防范液压油泄漏风险。 - 危险废物贮存方式要符合国家对安全、消防的标准要求，设置明显的安全警示标志；危废间必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内；定期检查危废间内暂存的废机油、废液压油、废油桶等容器是否完好无损；危废暂存间地面全部硬化。 - （2）应急要求 - 建设单位应建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划包括以下内容： - ①应急救援系统的建立和组成； - ②配备应急配件及工具； - ③健全以安全为主体的消防保障体系，配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠，并对工作人员进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法； - ④做好日常设备的维修保养，定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散； - ⑤事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ⑥发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化管理：根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保 设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保 密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及 评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562. 1- 1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）及修改单中有关规定。 废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562. 1- 1995及修改单执行。 表42 排放口标志牌示例 排放口名称; 排放口编号; 图形示例. 废气排放口; DA001. 废水排放口; DW001. 噪声排放源; /. 一般固废贮存场所; /. 危险废物暂存场所; /. 危险废物暂存间标识要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求，危险废物暂存场所及危险废物储存容器上、危险废物分区需要张贴标签，具体要求如下： 表43 危险废物储存场所、储存容器标签及分区标志示例 类别; 样式; 要求. 危险废物暂存场所; 1、危险废物贮存设施标志的颜色：危险废物设施标志背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色； 2、字体：危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示； 3 、危险废物贮存设施标志的尺寸：宜根据其设置位置和对应的观察距离设置，详见技术规范； 4、材质：危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用 38×4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理； 5、印刷：危险废物贮存标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm； 6、外观质量要求：危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 储存容器标签; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：根据容器或包装物容积而定 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 边框、字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择； - 3、标签材质：危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 标签的印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 危险废物分区标志; - 1、危险废物贮存分区标志尺寸颜色：危险废物分区标志背景色应采用黄色，。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，。字体颜色为黑色。危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 2、尺寸：根据观察距离而定 3、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危 险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 排污许可制度：根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）相关规定，针对企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。建设单位生产属于实施简化管理的类别，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。 环保验收：本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |

# 六、结论

该项目符合国家和地方产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，废水、废气、噪声达标排放，固废均合理处置，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。

注 释 本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目500米范围内敏感点图 附图4 平面布置图 附图5 分区防渗图 附图6 现状监测点位图 附件： 附件1 营业执照 附件2 委托书 附件3 建设单位承诺书 附件4 企业投资项目备案信息 附件5 不动产权证 附件6土地租赁合同 附件7 别古庄镇人民政府出具的关于永清县宏大环保科技有限公司一般工业固废资源综合利用项目的初审意见 附件8 《一般工业固废资源综合利用项目环评现状监测》项目检测报告 附件9《永清县宏大环保科技有限公司年生产3万方泥饼项目环境影响报告表》审批意见、固定污染源排污登记回执及验收意见 附表： 附件1 建设项目污染物排放量汇总表

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.294t/a | / | 0.294t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.033t/a | / | 0.033t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 收集尘 | / | / | / | 5.586t/a | / | 5.586t/a | / |
|  | 废包装 | / | / | / | 80t/a | / | 80t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
|  | 玻璃不合格品 | / | / | / | 1000t/a | / | 1000t/a | / |
|  | 杂质 | / | / | / | 400t/a | / | 400t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.9t/2a | / | 0.9t/2a |  |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①